Извещение №519

Муниципальное учреждение здравоохранения

«Центральная городская больница» г. Великие Луки

извещает о проведении запроса котировок на реконструкцию индивидуального теплового пункта и индивидуального теплового пункта ГВС

в здании пристройки городской поликлиники, по ул. Пионерская, д. 10

1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер контактного телефона заказчика:

Муниципальное учреждение здравоохранения «Центральная городская больница» г.Великие Луки

182100,  Псковская  область, г. Великие Луки, ул. Больничная, д.10;факс. 8-8153-7-44-84, тел. 8-81153-7-29-67; e-mail:Vlkcgb@ellink.ru.

2. Источник финансирования: средства муниципального бюджета и внебюджетные средства.

3. Форма котировочной заявки  -  Приложение №2 к настоящему Запросу.

4. Наименование, характеристики и объём выполняемых услуг – Приложение №1 к настоящему Запросу.

# Требования: Работы по реконструкции индивидуального теплового пункта и индивидуального теплового пункта ГВС должны производиться после заключения с МУП «Тепловые сети» договора на технический надзор данного реконструируемого объекта теплоснабжения.

## 5. Место оказания услуг:

### 182100, Псковская область, г. Великие Луки, ул. Пионерская, д. 10

6. Срок оказания услуг: с момента заключения муниципального контракта до 02 октября 2009 года.

7. В цену товара входят: НДС, расходы на перевозку, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

8. Максимальная цена контракта: 325 000 (Триста двадцать пять тысяч) рублей  00 копеек.

9. Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:

Место подачи заявок: 182100, Псковская область, г. Великие Луки, ул. Больничная д. 10, МУЗ «ЦГБ» г. Великие Луки (отдел по правовым вопросам и маркетингу)

Дата начала: «04» сентября  2009 года

Дата окончания: «14» сентября 2009 года в 15  часов 00  минут

10. Срок и условия оплаты выполненных работ:

Заказчик производит авансовый платёж в размере 30% от цены муниципального контракта. Оставшаяся сумма выплачивается в течение 30 банковских дней с момента выполнения работ безналичным способом путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Исполнителя.

11. Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок – не менее 7 дней.

Приложение:

- Техническое задание (наименование, характеристики и количество поставляемых товаров).

- Форма котировочной заявки.

- Проект муниципального контракта.

Заказчик: МУЗ «ЦГБ» г. Великие Луки

Главный врач										И.В. Залепа

Приложение №1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

для размещения муниципального заказа путём проведения запроса котировок на реконструкцию индивидуального теплового пункта и индивидуального теплового пункта ГВС в здании пристройки городской поликлиники по ул. Пионерская, д. 10

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №1

на  реконструкцию индивидуального теплового пункта ГВС в здании пристройки городской поликлиники по ул. Пионерская д.10

| № | Наименование работ | Количество |
| --- | --- | --- |
| ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |  |  |
| 1 | Демонтаж грязевиков | 1 шт. |
| 2 | Демонтаж фильтров фланцевых магнитомеханических диаметром 32 мм | 1 шт. |
| 3 | Демонтаж фильтров фланцевых магнитомеханических диаметром 50 мм | 1 шт. |
| 4 | Демонтаж термометров в оправе прямых и угловых | 4 компл. |
| 5 | Демонтаж манометров 0 … 10 кг/см2 | 4 компл. |
| 6 | Демонтаж трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром: до 40 мм | 4,7 м. |
| 7 | Демонтаж трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром: до 50 мм | 4 м. |
| МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |  |  |
| Тепловой узел ГВС (электрическая часть) |  |  |
| 8 | Вычислитель количества теплоты с электропитанием от литиевой батареи | 1 шт. |
| 9 | Счетчик горячей воды с импульсным выходом, муфтовый; Тмакс.=150С; Gном=3,5 м3/ч.; Gмакс.=7м3/ч.; Ду=25 мм. | 1 шт. |
| 10 | Счетчик горячей воды с импульсным выходом, муфтовый; Тмакс.=150С; Gном=1,5 м3/ч.; Gмакс.=3м3/ч.; Ду=15 мм. | 1 шт. |
| 11 | Преобразователь разности температур (глубина погружения 60 мм) | 1 компл. |
| 12 | GSM модем “Siemens TC 35i Terminal” совместно с антенной (или аналог) | 1 шт. |
| 13 | Блок питания (источник вторичного напряжения) 220/12В | 1 шт. |
| 14 | Выключатель автоматический Ip=1A, tcp<0,1c | 1 шт. |
| 15 | Розетка для наружной проводки двухполюсная | 2 шт. |
| 16 | Розетка брызгозащищенная с крышкой | 1 шт. |
| 17 | Труба ПВХ гофрированная | 24 м. |
| 18 | Провод, масса 1 м до 1 кг, по стене кирпичной | 36 м. |
| Тепловой узел ГВС |  |  |
| 19 | Установка фильтров фланцевых магнитомеханических диметром 32 мм. | 1 шт. |
| 20 | Установка фильтров фланцевых магнитомеханических диметром 50 мм. | 1 шт. |
| 21 | Установка термометров в оправе прямых и угловых | 4 компл. |
| 22 | Закладная деталь для установки термометра | 4 шт. |
| 23 | Установка манометров 0 … 10 кг/см2 | 4 компл. |
| 24 | Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа | 8 шт. |
| 25 | Установка кранов шаровых Ду=50 мм | 2 шт. |
| 26 | Установка кранов шаровых Ду=32 мм | 2 шт. |
| 27 | Установка кранов шаровых Ду=20 мм | 4 шт. |
| 28 | Установка кранов шаровых Ду=15 мм | 4 шт. |
| 29 | Установка клапана обратного Ду=20 мм | 1 шт. |
| 30 | Установка фасонных изделий трубопроводов | 0,0026 т. |
| 31 | Тепловая изоляция толщиной 50 мм | 0,5 м3 |
| 32 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов упругими оболочками: стеклопластиками РСТ, тканями стеклянными | 8 м2 |
| 33 | Грунтовка металлических поверхностей за один раз | 2,5 м2 |
| 34 | Окраска металлических грунтованных поверхностей эмалью | 2,5м2 |
| 35 | Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром: до 40 мм | 4,7 м |
| 36 | Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром: до 50 мм | 4 м. |
| ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |  |  |
| 37 | Замена дверного блока с полотном дверным 2000 Х 800 мм. | 1 шт. |
| 38 | Установка замка дверного врезного | 1 шт. |
| 39 | Ремонт штукатурки стен | 10 м2 |
| 40 | Улучшенная клеевая окраска потолков с подготовкой под окраску и расчистку старой краски более 35% | 10 м2 |
| 41 | Улучшенная клеевая окраска стен с подготовкой под окраску и расчистку старой краски более 35% | 22,4 м2 |
| 42 | Улучшенная маслянная окраска стен с подготовкой под окраску и расчистку старой краски более 35% | 11,2 м2 |

Все работы выполняются из материалов подрядчика.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №2

на  реконструкцию индивидуального теплового пункта в здании пристройки городской поликлиники по ул. Пионерская д.10

| № | Наименование работ | Количество |
| --- | --- | --- |
| ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |  |  |
| 1 | Демонтаж грязевиков | 1 шт. |
| 2 | Демонтаж фильтров муфтовых магнитомеханических диаметром 80 мм | 2 шт. |
| 3 | Демонтаж термометров в оправе прямых и угловых | 4 компл. |
| 4 | Демонтаж манометров 0 … 10 кгс/см2 | 4 компл. |
| 5 | Демонтаж трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром: до 40 мм | 0,7 м. |
| 6 | Демонтаж трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром: до 80 мм | 4 м. |
| 7 | Демонтаж трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром: до 100 мм | 4 м. |
| МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |  |  |
| Тепловой узел отопления (электрическая часть) |  |  |
| 8 | Вычислитель количества теплоты с электропитанием от литиевой батареи | 1 шт. |
| 9 | Счетчик горячей воды с импульсным выходом, муфтовый; Тмакс.=150С; Gном=6 м3/ч.; Ду=32 мм. | 2 шт. |
| 10 | Преобразователь разности температур (глубина погружения 90 мм) | 1 шт. |
| 11 | GSM модем “Siemens TC 35i Terminal” совместно с антенной (или аналог) | 1 шт. |
| 12 | Блок питания (источник вторичного напряжения) 220/12В | 1 шт. |
| 13 | Выключатель автоматический Ip=1A, tcp<0,1c | 1 шт. |
| 14 | Розетка для наружной проводки двухполюсная | 1 шт. |
| 15 | Розетка брызгозащищенная с крышкой | 1 шт. |
| 16 | Труба ПВХ гофрированная | 12 м. |
| 17 | Провод, масса 1 м до 1 кг, по стене кирпичной | 22 м. |
| Тепловой узел отопления |  |  |
| 18 | Установка фильтров муфтовых магнитомеханических диметром 32 мм. | 2 шт. |
| 19 | Установка термометров в оправе прямых и угловых | 4 компл. |
| 20 | Закладная деталь для установки термометра | 4 шт. |
| 21 | Установка манометров 0 … 10 кг/см2 | 4 компл. |
| 22 | Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа | 8 шт. |
| 23 | Установка кранов шаровых Ду=100 мм | 2 шт. |
| 24 | Установка кранов шаровых Ду=80 мм | 2 шт. |
| 25 | Установка кранов шаровых Ду=32 мм | 1 шт. |
| 26 | Установка кранов шаровых Ду=20 мм | 3 шт. |
| 27 | Установка кранов шаровых Ду=15 мм | 4 шт. |
| 28 | Установка клапана обратного Ду=20 мм | 1 шт. |
| 29 | Установка фасонных изделий трубопроводов | 0,0035 т. |
| 30 | Тепловая изоляция толщиной 50 мм | 0,5 м3 |
| 31 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов упругими оболочками: стеклопластиками РСТ, тканями стеклянными | 8 м2 |
| 32 | Грунтовка металлических поверхностей за один раз | 2,5 м2 |
| 33 | Окраска металлических грунтованных поверхностей эмалью | 2,5м2 |
| 34 | Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром: до 40 мм | 0,7 м |
| 35 | Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром: до 80 мм | 4 м. |
| ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |  |  |
| 36 | Замена дверного блока с полотном дверным 2000 Х 800 мм. | 2 шт. |
| 37 | Улучшенная клеевая окраска потолков с подготовкой под окраску и расчистку старой краски более 35 % | 21,4 м2 |
| 38 | Улучшенная клеевая окраска стен с подготовкой под окраску и расчистку старой краски более 35 % | 85,8 м2 |

Все работы выполняются из материалов подрядчика.

Максимальная цена контракта – 325 000 (Триста двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек.

и.о. главного врача по технике

МУЗ «ЦГБ» г. Великие Луки					                      Ю.С. Романов

Приложение №2

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Подачей настоящей заявки выражаю своё согласие на участие в запросе котировок на реконструкцию индивидуального теплового пункта ГВС и индивидуального теплового пункта в здании пристройки городской поликлиники, по ул. Пионерская, д. 10 для МУЗ «ЦГБ» г. Великие Луки, и обязуюсь заключить  муниципальный  контракт с МУЗ «ЦГБ» на условиях, определенных котировочной заявкой, объемах и ценах приведенных в настоящей заявке.

1) Наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), банковские реквизиты участника размещения заказа:________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2) Идентификационный номер налогоплательщика__________________________________

3) Наименование, характеристики и объём выполняемых работ:

Реконструкция индивидуального теплового пункта ГВС и индивидуального теплового пункта в здании пристройки городской поликлиники,

по ул. Пионерская, д. 10

| № | Наименование работ | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| … |  |  |
| ИТОГО |  |  |

Цена муниципального контракта (с НДС) ___________________ рублей ___ копеек.

________________________________________________________________________

(сумма прописью)

Комплектация и условия поставки товаров (технические требования) соответствуют извещению о запросе котировок.

4) В цену работ входят:______________________________________________________

___________________________________________________________________________

________________________       ______________   ____________________________________

(должность)		   (подпись, печать)			(ФИО)

«____» _________________ 200 __ г.

(число, месяц, год)

## ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

## НА РЕКОНСТРУКЦИЮ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТЕПЛОВОГО ПУНКТА КВС И ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТЕПЛОВОГО ПУНКТА В ЗДАНИИ ПРИСТРОЙКИ ГОРОДСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ, ПО УЛ. ПИОНЕРСКАЯ, Д. 10 № _________

город Великие Луки               		        		                        «__» __________  2009 года

Муниципальное учреждение здравоохранения «Центральная городская больница» города Великие Луки, именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице Главного врача Залепы Игоря Васильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________________ именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице  ______________________________________________, действующего на основании _____________, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт по результатам…

- 1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. «Подрядчик» обязуется выполнить работы по реконструкции индивидуального теплового пункта ГВС и индивидуального теплового пункта в здании пристройки городской поликлиники, по ул. Пионерская, д. 10 (далее работы) согласно подготовленной сметной документацией «Подрядчика», которая является неотъемлемой частью настоящего муниципального контракта, в обусловленный настоящим контрактом срок, а «Заказчик» обязуется принять и оплатить указанные работы.

2. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Поставка материалов, необходимых для выполнения работ осуществляется за счет «Подрядчика». Все закупаемые материалы, необходимые для выполнения работ должны согласовываться с «Заказчиком».

2.2. Датой выполнения работ считается дата передачи вышеуказанных работ «Заказчику». Факт выполнения работ подтверждается актом сдачи-приемки.

2.3. Срок гарантийных обязательств на выполненные работы – три года. На оборудование, комплектующие изделия и используемые материалы – в соответствии с паспортными данными заводов-изготовителей.

3. КАЧЕСТВО ТОВАРА

3.1. «Подрядчик» несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования. При этом за качество предоставленного материала он отвечает по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества по ст. 475 ГК РФ.

3.2. В случае поставки некачественных материалов, необходимых для выполнения работ, «Подрядчик» обязан заменить его на качественный в течение 10-ти дней с момента обнаружения таких недостатков.

3.3. «Подрядчик» предоставляет документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей, применённых при производстве ремонтно-строительных работ (сертификаты, технические и гарантийные паспорта) до начала выполнения работ.

3.4. Мероприятия по обеспечению качества работ реализуются в соответствии с требованиями действующего законодательства (в соответствии с нормами и требованиями СНиП, СанПиН, ППБ, МДС 81-35.2004 нормативных документов в области охраны труда и безопасности производства работ).

«Заказчик»	                                                                               «Подрядчик»

____________                                                                                ______________

4. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Цена контракта составляет __________________ (_________________________) рублей

_________ копеек. Цена контракта включает НДС, транспортные расходы, стоимость тары, упаковки, маркировки, а также расходы на оплату таможенных пошлин, лицензионных сборов и других обязательных платежей.

4.2. Расчеты по настоящему контракту осуществляются платежным поручением.

4.3. «Заказчик» производит авансовый платеж в размере 30% от цены муниципального контракта. Оставшаяся сумма выплачивается  в течение 30 банковских дней с момента выполнения работ безналичным способом, путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Подрядчика».

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. «Подрядчик» обязан:

5.1.1. Выполнить работы в порядке и сроки установленные муниципальным контрактом.

5.1.2. Нести риски случайной утраты (повреждения) объекта, материалов, оборудования и другого имущества «Заказчика».

5.1.3. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды во время проведения работ.

5.2. «Заказчик» обязан:

5.2.1. Оплатить выполненные работы в соответствии с настоящим муниципальным контрактом.

5.3. «Заказчик» вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением срока их выполнения, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность «Подрядчика».

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. «Заказчик» и «Подрядчик» несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ за ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему муниципальному контракту.

6.2. «Подрядчик» несет имущественную ответственность за качество выполнения работ, сроки (графики) выполнения работ, оговоренные настоящим контрактом в соответствии с ГК РФ.

7. РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА В СИЛУ НЕВЫПОЛНЕНИЯ ЕГО УСЛОВИЙ

7.1. Муниципальный контракт может быть расторгнут по соглашению сторон или решению суда по основаниям предусмотренным действующим законодательством.

8. ФОРС – МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

8.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение или частичное неисполнение условий настоящего муниципального контракта в случае, если это неисполнение явилось следствием непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непреодолимых обстоятельств, возникших после заключения муниципального контракта.

8.2. При наступлении указанных в п.8.1. обстоятельств сторона, для которой наступили эти обстоятельства, должна немедленно известить об этом другую сторону. Наличие обстоятельств непреодолимой силы должно быть подтверждено документально.

9. НЕУСТОЙКИ

9.1. За исключением форс-мажорных обстоятельств, задержка при выполнении «Подрядчиком» своих обязательств по муниципальному контракту возлагает на него ответственность за выплату неустойки.

«Заказчик»	                                                                               «Подрядчик»

____________                                                                                ______________

9.2. В случае просрочки исполнения «Подрядчиком» обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, «Подрядчик» обязан уплатить неустойку в размере 0,5% за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства.

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте настоящего договора, разрешаются в претензионном порядке. Срок ответа на претензию 10 календарных дней с момента её получения.

10.2. При полном или частичном отклонении претензии, при неполучении ответа на неё в установленный срок заинтересованная сторона для разрешения спора вправе обратиться в Арбитражный суд Псковской области.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

11.1. Настоящий контракт вступает в силу с ___________________2009 года и действует по ______________ 2009 года.

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. Настоящий контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр у «Заказчика», второй у «Подрядчика».

13. Банковские реквизиты, адрес места нахождения сторон:

«Подрядчик»

# «Заказчик»

# МУЗ «ЦГБ»  г. Великие Луки

Приложение: Сметная документация на выполнение работ.

14. Подписи и печати сторон:

«Заказчик»                                                   	                         «Подрядчик»

Главный врач МУЗ «ЦГБ»

г. Великие Луки

И. В. Залепа

__________________________    		                               ________________________________

М. П.                                                                                           М. П.