Извещение № 19/08 от 07 марта 2008г.

Утверждаю  А.А. Шулаев

Управление образования Администрации города Великие Луки

извещает о запросе котировочных цен на право заключения муниципального контракта по текущему ремонту санузлов МУДОД «ДЮСШ №1 «Атлетика».

1. Адрес: 182100, г. Великие Луки, пр. Гагарина, д. 13, тел. 5-83-54, тел./факс 5-79-48,

электронная почта: e-mail: vlbuch@rambler.ru

Контактное лицо: Беляева Елена Владимировна

2. Котировочная заявка и документация размещены на официальном сайте: www.velikieluki.ru

3.  Источник финансирования заказа – средства местного бюджета.

4.  Предмет муниципального контракта – текущий ремонт канализации и санузлов МУДОД «ДЮСШ №1 «Атлетика»

| Предмет муниципального контракта | Учреждение | Максимальная цена контракта (руб.) | Сроки ремонтных работ | Гарантия | Предоплата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Текущий ремонт канализации и санузлов | МУДОД «ДЮСШ №1 «Атлетика» | 500000,00 | 1,5 месяца | не менее 3 лет | не более 30% |

- пл. Калинина, д.6а – МУДОД «ДЮСШ №1 «Атлетика»

6.  Условия и сроки: Сроки выполнения ремонтных работ – 1,5 месяца с момента подписания муниципального контракта. Срок гарантии на выполненные ремонтные работы не менее 3 лет. Работы выполняются инструментом и материалами подрядчика. Предоставить сметную стоимость ремонтных работ в соответствии с Государственными элементами сметных норм (ГЭСН). Опись работ предоставлена  в Приложение 1.

7. Форма, сроки и порядок оплаты: Оплата за выполненные работы производится на основании счета-фактуры и акта выполненных работ. Форма оплаты безналичный расчет – платежное поручение. Предоплата не более 30%. Стоимость дана с учетом НДС.

8. Место, порядок, дата начала и окончания подачи котировочной заявки: Место подачи котировочных заявок: 182100, Псковская обл., г. Великие луки, пр. Гагарина, д. 13, каб. 8. Котировочные заявки принимаются  со дня размещения извещения на официальном сайте, до 18 часов 00 минут 19 марта 2008 года.

9. Срок подписания муниципального контракта: в течение пяти рабочих дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Приложение 1

ОПИСЬ  РАБОТ

Объемы строительно-монтажных работ по текущему ремонту санузлов

МУДОД «ДЮСШ №1 «Атлетика».

# Адрес: пл. Калинина, д.6а

| Наименование работ | Ед. изм. | Объем необходимых работ принятых к включению в муниципальный заказ | Требование к материалам |
| --- | --- | --- | --- |
| Демонтаж унитазов | шт. | 13 |  |
| Демонтаж смывных бачков | шт. | 13 |  |
| Демонтаж смывных труб | шт. | 13 |  |
| Демонтаж раковин | шт. | 7 |  |
| Разборка покрытий стен из плиток керамических | м2 | 172 |  |
| Расчистка стен от предыдущих красок | м2 | 100 |  |
| Разборка покрытий полов цементных | м2 | 55 |  |
| Разборка цементной стяжки | м3 | 2,2 |  |
| Демонтаж подоконных досок | шт. | 6 |  |
| Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100мм | м | 45 |  |
| Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50мм | м | 20 |  |
| Пробивка в кирпичных стенах гнёзд размером до 260х260мм | шт. | 16 |  |
| Пробивка в бетонных конструкциях борозд площадью сечения до 100см2 | м | 71 |  |
| Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32мм | м | 60 |  |
| Демонтаж радиаторов отопления чугунных | шт. | 7 |  |
| Увеличение оконных проёмов с 150х80см до 150х130см при толщине кирпичной стены 60см | шт. | 4 |  |
| Пробивка оконного проёма 150х130см при толщине кирпичной стены 60см | шт. | 1 |  |
| Пробивка дверного проёма 70х200см при толщине кирпичной стены 15см | шт. | 1 |  |
| Закладка кирпичом оконного проёма | м3 | 1,35 |  |
| Замена окон на ПВХ с подоконниками ПВХ, отливами и заделкой откосов гипроком | шт. | 6 | Окна из ПВХ 1500х1300мм с двойным остеклением |
| Замена дверных блоков с ремонтом откосов | шт. | 8 | Двери филёнчатые окрашенные 700х2000мм |
| Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100мм | м | 44 |  |
| Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50мм | м | 27 |  |
| Прокладка трубопроводов водоснабжения | м | 25 | Стальные оцинкованные трубы диаметром 15мм |
| Установка кранов шаровых диаметром 15мм | шт. | 27 |  |
| Прокладка трубопроводов водоснабжения | м | 60 | Стальные оцинкованные трубы диаметром 32мм |
| Установка кранов шаровых диаметром 32мм | шт. | 20 |  |
| Прокладка трубопроводов отопления | м | 62 | Стальные не оцинкованные трубы диаметром 32мм |
| Монтаж радиаторов отопления чугунных | шт. секций | 42 |  |
| Установка унитазов с бачком | комплект | 18 | Унитаз типа «Компакт» |
| Установка раковин типа «Тюльпан» со смесителями | шт. | 10 |  |
| Установка раковин из нержавейки со смесителями | шт. | 3 |  |
| Восстановление и устройство канализационных трапов с заменой канализационных труб | шт. | 4 |  |
| Гидроизоляция полов | м2 | 55 |  |
| Заделка отверстий, гнёзд и борозд в перекрытиях железобетонных | м3 | 0,5 |  |
| Устройство цементной стяжки | м3 | 2,5 |  |
| Устройство покрытий полов на цементном растворе из плиток керамических | м2 | 55 |  |
| Кладка перегородок армированных толщиной в1/2 кирпича при высоте 1,5м из кирпича | м2 | 14 |  |
| Кладка перегородок армированных толщиной в1/2 кирпича при высоте 2м из кирпича | м2 | 9 |  |
| Кладка перегородок армированных толщиной в1/2 кирпича при высоте 4м из кирпича | м2 | 19 |  |
| Облицовка стен плитками керамическими на цементном растворе | м2 | 172 |  |
| Огрунтовка стен грунтом проникающим | м2 | 100 |  |
| Шпатлёвка стен | м2 | 100 |  |
| Окраска стен по подготовленной поверхности водоэмульсионная | м2 | 100 |  |
| Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню | м2 | 14 |  |
| Устройство подвесного потолка типа «Армстронг» со светильниками и проводкой | м2 | 55 | Потолок влагостойкий, 15 светильников с люминесцентными лампами |
| Зашивка проёмов влагостойким гипсокартоном | м2 | 13 |  |
| Установка душевой кабины с подключением | шт. | 1 |  |
| Установка водонагревателя электрического на 150л с подключением и подводкой эл.проводки | шт. | 1 | Кабель ВВГ 3х2,5 – 20м |

#### Сроки выполненных работ – 1,5 месяца со дня подписания муниципального контракта.

Гарантия на выполненные ремонтные работы – не менее 3 лет.

Размеры оконных и дверных проёмов даны примерно.

Муниципальному заказчику

Управление образование

Администрации г. Великие Луки

## КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

на право заключения  с Управлением образования Администрации г. Великие Луки

муниципального контракта по текущему ремонту санузлов в МУДОД «ДЮСШ №1 «Атлетика»

- Изучив запрос котировок на право заключения вышеупомянутого контракта

(наименование организации-Участника размещения заказа)

в лице ______________________________________________________________________

(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)

сообщает о согласии участвовать  в процедуре по запросу котировок цен и направляет

настоящую заявку.

| Банковские реквизиты (информация обо всех открытых счетах) Наименование обслуживающего банка Расчетный счет Корреспондентский счет Код БИК |  |
| --- | --- |

- Мы согласны выполнить предусмотренные запросом функции в соответствии с заявкой и на условиях, которые мы  представили в настоящем предложении.

| Предмет муниципального контракта | Максимальная (начальная) цена контракта (руб.) | Сроки | Предоплата | Гарантия | Цена контракта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Текущий ремонт санузлов МУДОД «ДЮСШ №1 «Атлетика» | 500 000,00 |  |  |  |  |

- Наши адреса: юридический _______________________________________________

почтовый __________________________________________________

ИНН/КПП __________________________________________________

- Контактное лицо________________________________________________________

телефон _______________ факс___________________

Руководитель организации:                                                         (_____________________)

М.П.