- Локальная смета № 1/2

- на  вентиляцию

- (наименование работ и затрат, наименование объекта)

- Основание: ОВ.С

- Составлена в ценах на: 01.01.2001г.

- Сметная стоимость: 187436.00 руб.

- Нормативная трудоемкость: 1397.00 ч.-час.

- Зарплата основных рабочих: 13202.00 руб.

| - № | - Шифр | - Наименование работ и затрат, | - Единица | - Кол-во | - Стоимость единицы, руб. |  | - Общая стоимость, руб. |  |  | - Затраты труда |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - п.п. | - норматива | - материалов, изделий и конструкций | - измер. |  | - ВСЕГО | - экспл. машин | - ВСЕГО | - основной | - экспл. машин | - рабочих-строителей, чел-ч. |  |
|  |  |  |  |  | - основной | - в. т.ч. з/пл |  | - заработной | - в. т.ч. з/пл | - на | - всего |
|  |  |  |  |  | - з/пл | - машинистов |  | - платы | - машинистов | - единицу |  |

| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 | - 11 | - 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - ФЕР 20-06-002-1 | - Установка камер приточных сб.20 т.ч. п 1.22 к=1,05 ;к=1,15 на з/пл ;к=1,25 на эксп.маш к стоим. экспл. машин: 1,313 к з/п рабочих: 1,208 к затратам труда рабочих: 1,15 ( Н.Р. 128*0,9% = 4854.93 руб. С.П. 83*0,85% = 2973.22 руб.) | - 1 камера | - 1 | - 816,26 484.72 | - 134.54 3.90 | - 816.25 | - 484.72 | - 134.54 3.90 | - 50.27 0.55 | - 50.27 0.55 |
|  | - Каталог "SHUFT" | - Камеры приточные CAU 800/1-9.0/3 (44064:5,75) | - комплект | - 1 | - 7663.304 |  | - 7663.30 |  |  |  |  |
| - 2 | - ФЕР 20-03-001-1 | - Установка вентиляторов канальных круглых к стоим. экспл. машин: 1,313 к з/п рабочих: 1,208 к затратам труда рабочих: 1,15 ( Н.Р. 128*0,9% = 671.38 руб. С.П. 83*0,85% = 411.16 руб.) | - 1 вентилятор | - 1 | - 95,80 67.39 | - 8.60 0.18 | - 95.80 | - 67.39 | - 8.60 0.18 | - 7.52 0.02 | - 7.52 0.02 |
|  | - прайс-лист | - Вентилятор круглый канальный TUBE 250XL (6352:5,75) | - шт. | - 1 | - 1104.7 |  | - 1104.70 |  |  |  |  |
|  | - каталог "SHUFT2 | - Алюминиевая наружная решетка с сеткой Д=200мм РGC 200 (1023,9:5,75) | - шт. | - 1 | - 178.07 |  | - 178.07 |  |  |  |  |
| - 3 | - ФЕР 20-02-004-1 | - Установка клапанов обратных диам.250 мм к стоим. экспл. машин: 1,313 к з/п рабочих: 1,208 к затратам труда рабочих: 1,15 ( Н.Р. 128*0,9% = 109.49 руб. С.П. 83*0,85% = 67.06 руб.) | - 1 клапан | - 1 | - 20,57 11.02 | - 2.06 0 | - 20.57 | - 11.02 | - 2.06 0 | - 1.18 0.01 | - 1.18 0.01 |
|  | - Каталог "SHUFT" | - Обратный клапан Д=250мм RSK 250(653,55:5,75) | - шт. | - 1 | - 113.66 |  | - 113.66 |  |  |  |  |
| - 4 | - ФЕР 20-02-004-1 | - Установка клапанов обратных диам.160 мм к стоим. экспл. машин: 1,313 к з/п рабочих: 1,208 к затратам труда рабочих: 1,15 ( Н.Р. 128*0,9% = 109.49 руб. С.П. 83*0,85% = 67.06 руб.) | - 1 клапан | - 1 | - 20,57 11.02 | - 2.06 0 | - 20.57 | - 11.02 | - 2.06 0 | - 1.18 0.01 | - 1.18 0.01 |
|  | - Каталог "SHUFT" | - Обратный клапан Д=160мм RSK 200(392,13:5,75) | - шт. | - 1 | - 68.2 |  | - 68.20 |  |  |  |  |
| - 5 | - ФЕР 20-02-005-1 | - Установка клапанов воздушных диам.125 мм к стоим. экспл. машин: 1,313 к з/п рабочих: 1,208 к затратам труда рабочих: 1,15 ( Н.Р. 128*0,9% = 525.42 руб. С.П. 83*0,85% = 321.77 руб.) | - 1 шт. | - 4 | - 30,06 13.22 | - 2.10 0 | - 120.24 | - 52.88 | - 8.40 0 | - 1.40 0.01 | - 5.60 0.04 |
|  | - Каталог "SHUFT" | - Воздушный клапан Д=125мм DCr 100(348,56:5,75) | - шт. | - 4 | - 60.62 |  | - 242.48 |  |  |  |  |
| - 6 | - ФЕР 20-02-014-2 | - Установка шумоглушителей вентиляционных для круглого воздуховода, диаметром 160 мм к стоим. экспл. машин: 1,313 к з/п рабочих: 1,208 к затратам труда рабочих: 1,15 ( Н.Р. 128*0,9% = 115.85 руб. С.П. 83*0,85% = 70.95 руб.) | - 1 шт. | - 1 | - 18,69 11.66 | - 2.10 0 | - 18.69 | - 11.66 | - 2.10 0 | - 1.25 0.01 | - 1.25 0.01 |
|  | - Каталог "SHUFT" | - Шумоглушитель гибкий для круглого воздуховода Soпo DFA-SH 160 L=1000мм (3049,9:5,75) | - шт. | - 1 | - 530.42 |  | - 530.42 |  |  |  |  |
| - 7 | - ФЕР 20-02-014-3 | - Установка шумоглушителей вентиляционных для круглого воздуховода , диаметром 250 мм к стоим. экспл. машин: 1,313 к з/п рабочих: 1,208 к затратам труда рабочих: 1,15 ( Н.Р. 128*0,9% = 231.71 руб. С.П. 83*0,85% = 141.90 руб.) | - 1 шт. | - 2 | - 19,61 11.66 | - 2.10 0 | - 39.22 | - 23.32 | - 4.20 0 | - 1.25 0.01 | - 2.50 0.02 |
|  | - Каталог "SHUFT" | - Шумоглушитель гибкий для круглого воздуховода Soпo DFA-SH 250 L=1000мм (4052,01:5,75) | - шт. | - 2 | - 704.7 |  | - 1409.40 |  |  |  |  |
| - 8 | - ФЕР 20-02-006-1 | - Установка диффузоров приточных и вытяжных стальных.круглых к стоим. экспл. машин: 1,313 к з/п рабочих: 1,208 ( Н.Р. 128*0,9% = 1754.70 руб. С.П. 83*0,85% = 1074.60 руб.) | - 1 шт. | - 10 | - 34,83 17.66 | - 2.43 0 | - 348.30 | - 176.60 | - 24.30 0 | - 1.63 0.01 | - 16.30 0.10 |
|  | - Каталог" SHUF" | - Приточный стальной круглый диффузор Д=125мм DVS- P 125(361,63:5,75) | - шт. | - 4 | - 62.89 |  | - 251.56 |  |  |  |  |
|  | - Каталог" SHUF" | - Вытяжной стальной круглый диффузор Д=200мм DVS 200(588,2:5,75) | - шт. | - 2 | - 102.3 |  | - 204.60 |  |  |  |  |
|  | - Каталог" SHUF" | - Вытяжной стальной круглый диффузор Д=100мм DVS 100(326,78:5,75) | - шт. | - 2 | - 56.83 |  | - 113.66 |  |  |  |  |
|  | - Каталог" SHUF" | - Вытяжной стальной круглый диффузор Д=125мм DVS 125(361,63:5,75) | - шт. | - 2 | - 62.89 |  | - 125.78 |  |  |  |  |
| - 9 | - ФЕР 20-01-001-4 | - Гибкий алюминиевый воздуховод Д 250 к стоим. экспл. машин: 1,313 к з/п рабочих: 1,208 к затратам труда рабочих: 1,15 ( Н.Р. 128*0,9% = 626.66 руб. С.П. 83*0,85% = 383.78 руб.) | - 100 м2 поверхности воздуховодов | - 0.0354 | - 2399,69 1772.26 | - 178.11 9.22 | - 84.96 | - 62.74 | - 6.31 0.33 | - 193.04 1.32 | - 6.83 0.05 |
|  | - Каталог" SHUF" | - Гибкий воздуховод из алюминиевой фольги ламинированной полиэфирной лентой со спиральным каркасом из стальной проволоки серия "Стандарт" Д 250(1860,44:5,75) | - 10м | - 0.45 | - 323.55 |  | - 145.60 |  |  |  |  |
| - 10 | - ФЕР 20-01-001-1 | - Гибкий алюминиевый воздуховод Д 200 к стоим. экспл. машин: 1,313 к з/п рабочих: 1,208 к затратам труда рабочих: 1,15 ( Н.Р. 128*0,9% = 888.58 руб. С.П. 83*0,85% = 544.18 руб.) | - 100 м2 поверхности воздуховодов | - 0.0502 | - 2397,70 1772.26 | - 176.13 9.22 | - 120.37 | - 88.97 | - 8.84 0.46 | - 193.04 1.30 | - 9.69 0.07 |
|  | - Каталог" SHUF" | - Гибкий воздуховод из алюминиевой фольги ламинированной полиэфирной лентой со спиральным каркасом из стальной проволоки серия "Стандарт" Д 200(1429,1:5,75) | - 10м | - 0.8 | - 248.54 |  | - 198.83 |  |  |  |  |
| - 11 | - ФЕР 20-01-001-1 | - Гибкий алюминиевый воздуховод Д 160 к стоим. экспл. машин: 1,313 к з/п рабочих: 1,208 к затратам труда рабочих: 1,15 ( Н.Р. 128*0,9% = 622.99 руб. С.П. 83*0,85% = 381.53 руб.) | - 100 м2 поверхности воздуховодов | - 0.0352 | - 2397,70 1772.26 | - 176.13 9.22 | - 84.40 | - 62.38 | - 6.20 0.32 | - 193.04 1.30 | - 6.80 0.05 |
|  | - Каталог" SHUF" | - Гибкий воздуховод из алюминиевой фольги ламинированной полиэфирной лентой со спиральным каркасом из стальной проволоки серия "Стандарт" Д 160(1041,32:5,75) | - 10м | - 0.7 | - 181.1 |  | - 126.77 |  |  |  |  |
| - 12 | - ФЕР 20-01-001-1 | - Гибкий алюминиевый воздуховод Д 125 к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,208 к затратам труда рабочих: 1,15 ( Н.Р. 128*0,9% = 764.48 руб. С.П. 83*0,85% = 468.18 руб.) | - 100 м2 поверхности воздуховодов | - 0.0432 | - 2389,25 1772.26 | - 167.67 8.77 | - 103.21 | - 76.56 | - 7.24 0.38 | - 193.04 1.30 | - 8.34 0.06 |
|  | - Каталог"Альбион" | - Тройник металлический равносторонний на Д 200 (191:5,75) | - шт. | - 1 | - 33.22 |  | - 33.22 |  |  |  |  |
|  | - --//-- | - Тройник металлический равносторонний на Д 160 (150,0:5,75) | - шт. | - 1 | - 26.09 |  | - 26.09 |  |  |  |  |
|  | - ПСК "Альбион" | - Тройник металлический на Д 250/125 (164,0:5,75) | - шт. | - 1 | - 28.52 |  | - 28.52 |  |  |  |  |
|  | - ПСК "Альбион" | - Тройник металлический на Д 200/125 (147,0:5,75) | - шт. | - 1 | - 25.57 |  | - 25.57 |  |  |  |  |
|  | - ПСК "Альбион" | - Тройник металлический на Д 160/125 (134,0:5,75) | - шт. | - 2 | - 23.3 |  | - 46.60 |  |  |  |  |
|  | - ПСК "Альбион" | - Тройник металлический на Д 125/100 (106,0:5,75) | - шт. | - 2 | - 18.44 |  | - 36.88 |  |  |  |  |
|  | - --//-- | - Переходник металлический Д 250/200 (149,0:5,75) | - шт. | - 1 | - 25.91 |  | - 25.91 |  |  |  |  |
|  | - --//-- | - Переходник металлический Д 200/160 (124,0:5,75) | - шт. | - 1 | - 21.57 |  | - 21.57 |  |  |  |  |
|  | - --//-- | - Переходник металлический Д 160/125 (106,0:5,75) | - шт. | - 2 | - 18.43 |  | - 36.86 |  |  |  |  |
|  | - Каталог" SHUF" | - Быстроразъемные хомуты на Д 250 FCC 250 (200,42:5,75) | - шт. | - 10 | - 34.86 |  | - 348.60 |  |  |  |  |
|  | - Каталог" SHUF" | - Быстроразъемные хомуты на Д 200 FCC 200 (187,35:5,75) | - шт. | - 8 | - 32.58 |  | - 260.64 |  |  |  |  |
|  | - Каталог" SHUF" | - Быстроразъемные хомуты на Д 160 FCC 160 (174,28:5,75) | - шт. | - 12 | - 30.31 |  | - 363.72 |  |  |  |  |
|  | - Каталог" SHUF" | - Быстроразъемные хомуты на Д 125 FCC 125 (152,5:5,750 | - шт. | - 19 | - 26.52 |  | - 503.88 |  |  |  |  |
|  | - Каталог" SHUF" | - Быстроразъемные хомуты на Д 100 FCC 100 (130,71:5,75) | - шт. | - 2 | - 22.73 |  | - 45.46 |  |  |  |  |
|  | - Каталог" SHUF" | - Гибкий воздуховод из алюминиевой фольги ламинированной полиэфирной лентой со спиральным каркасом из стальной проволоки серия "Стандарт" Д 160(840,9:5,75) | - 10м | - 1.1 | - 146.24 |  | - 160.86 |  |  |  |  |
| - 13 | - ФЕР 20-02-009-2 | - Установка зонтов на воздуховод из листовой стали круглого сечения диаметром: 250 мм к стоим. экспл. машин: 1,313 к з/п рабочих: 1,208 к затратам труда рабочих: 1,15 ( Н.Р. 128*0,9% = 51.77 руб. С.П. 83*0,85% = 31.70 руб.) | - 1 зонт | - 1 | - 9,14 5.21 | - 1.89 0 | - 9.14 | - 5.21 | - 1.89 0 | - 0.54 0.01 | - 0.54 0.01 |
|  | - каталог ПСК "Альбион" | - Зонты металлические круглые Д250мм (263,0:5,750 | - шт. | - 1 | - 45.74 |  | - 45.74 |  |  |  |  |
| - 14 | - ФЕР 20-01-001-7 | - Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,8 мм, диаметром: 250 мм к стоим. экспл. машин: 1,313 к з/п рабочих: 1,208 к затратам труда рабочих: 1,15 ( Н.Р. 128*0,9% = 1098.82 руб. С.П. 83*0,85% = 672.93 руб.) | - 100 м2 поверхности воздуховодов | - 0.0785 | - 1980,06 1404.00 | - 173.32 4.79 | - 155.44 | - 110.21 | - 13.61 0.38 | - 152.93 0.70 | - 12.01 0.05 |
|  | - прайс-лист | - Воздуховоды металлические т.0,8мм Д250мм (183,0:5,75) | - м | - 10 | - 31.83 |  | - 318.30 |  |  |  |  |
|  | - каталог ПСК "Альбион" | - Отвод металлический Д250мм (314:5,75) | - шт | - 2 | - 54.61 |  | - 109 |  |  |  |  |
|  | - каталог ПСК "Альбион" | - Отвод металлический Д250мм (210:5,75) | - шт | - 4 | - 36.52 |  | - 146 |  |  |  |  |
| - 15 | - ФЕР 20-02-019-1 | - Крепление вентустановок к стенам и потолку к стоим. экспл. машин: 1,313 к з/п рабочих: 1,208 к затратам труда рабочих: 1,15 ( Н.Р. 128*0,9% = 13.21 руб. С.П. 83*0,85% = 8.09 руб.) | - 100 кг изделия | - 0.02 | - 953,79 66.75 | - 15.22 0 | - 19.07 | - 1.33 | - 0.30 0 | - 6.92 0.04 | - 0.14 0.00 |
| - 16 | - ФЕР 20-01-001-5 | - Футляр из тонколистовой оцинкованной стали толщ.0,5мм Д 315 к стоим. экспл. машин: 1,313 к з/п рабочих: 1,208 к затратам труда рабочих: 1,15 ( Н.Р. 128*0,9% = 129.57 руб. С.П. 83*0,85% = 79.35 руб.) | - 100 м2 поверхности воздуховодов | - 0.008 | - 2180,63 1622.65 | - 145.24 7.63 | - 17.44 | - 12.98 | - 1.16 0.06 | - 176.74 1.05 | - 1.41 0.01 |
|  | - каталог ПСК "Альбион" | - Футляр из оцинкованной стали (245,0:5,75) | - м | - 0.8 | - 42.61 |  | - 34.09 |  |  |  |  |
| - 17 | - ФЕР 46-03-007-3 | - Пробивка отверстий в наружной стене ( Н.Р. 110% = 91.08 руб. С.П. 70% = 57.96 руб.) | - 1 м3 | - 0.07 | - 423,77 110.33 | - 313.44 26.87 | - 29.66 | - 7.72 | - 21.94 1.88 | - 12.30 2.54 | - 0.86 0.18 |
| - 18 | - ФЕРм 11-01-001-1 | - Комплект звукоглушения для круглых канальных вентиляторов SHUFT на Д=250мм ( Н.Р. 80*0,9% = 31.92 руб. С.П. 60*0,85% = 22.61 руб.) | - к-т | - 1 | - 34,13 4.54 | - 6.08 0.60 | - 34.13 | - 4.54 | - 6.08 0.60 | - 0.52 0 | - 0.52 0 |
|  | - прайс-лист | - Комплект глушения для канальных круглых вентиляторов SIB 250 91500:5,750 | - к-т | - 1 | - 260.87 |  | - 261 |  |  |  |  |
| - 19 | - ФЕР 07-05-039-8 | - Заливка зазора между воздуховодом и футляром монтажной пеной к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 155*0,9% = 28.52 руб. С.П. 100*0,85% = 17.38 руб.) | - 100 м шва | - 0.01 | - 1926,34 185.14 | - 1023.36 51.80 | - 19.26 | - 1.85 | - 10.23 0.52 | - 20.41 4.22 | - 0.20 0.04 |
| - 20 | - ФЕР 26-01-018-1 | - Изоляция воздуховодов пластинами "Энергофлекс" с наружным фольгированием к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 100*0,9% = 501.54 руб. С.П. 70*0,85% = 331.57 руб.) | - 10 м2 изолируемой поверхности | - 0.85 | - 5674,75 76.01 | - 40.53 0 | - 4823.54 | - 64.61 | - 34.45 0 | - 7.67 0.43 | - 6.52 0.37 |
| - 21 | - ФЕР 46-03-007-3 | - Пробивка отверстий во внутренней стене ( Н.Р. 110% = 104.17 руб. С.П. 70% = 66.29 руб.) | - 1 м3 | - 0.08 | - 423,77 110.33 | - 313.44 26.87 | - 33.91 | - 8.83 | - 25.08 2.15 | - 12.30 2.54 | - 0.98 0.20 |
| - 22 | - ФЕР 07-05-039-8 | - Заливка зазора между воздуховодом и футляром монтажной пеной к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 155*0,9% = 31.40 руб. С.П. 100*0,85% = 19.13 руб.) | - 100 м шва | - 0.011 | - 1926,34 185.14 | - 1023.36 51.80 | - 21.20 | - 2.04 | - 11.26 0.57 | - 20.41 4.22 | - 0.22 0.05 |
| - 23 | - ФЕРр 65-30-2 | - Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной до 0,9 мм периметром 600 мм ( Н.Р. 74% = 293.34 руб. С.П. 50% = 198.20 руб.) | - 100 м2 поверхности воздуховодов | - 0.132 | - 355,24 340.24 | - 15.00 7.94 | - 46.89 | - 44.91 | - 1.98 1.05 | - 39.90 0.75 | - 5.27 0.10 |
| - 24 | - ФЕРр 65-28-1 | - Разборка неметаллического воздуховода в комнате управления ( Н.Р. 74% = 232.77 руб. С.П. 50% = 157.28 руб.) | - 100 м2 поверхности коробов | - 0.066 | - 675,35 541.95 | - 133.40 10.58 | - 44.57 | - 35.77 | - 8.80 0.70 | - 64.10 1.00 | - 4.23 0.07 |
|  | - (999-9900) | - Строительный мусор | - т | - 0.4686 | - 0 |  | - 0 |  |  |  |  |
| - 25 | - ФЕРр 65-31-1 | - Демонтаж вентагрегата №4 с кронштейнами на улице ( Н.Р. 74% = 618.97 руб. С.П. 50% = 418.23 руб.) | - 100 шт. | - 0.02 | - 4855,97 4840.97 | - 15.00 7.94 | - 97.12 | - 96.82 | - 0.30 0.16 | - 567.70 0.75 | - 11.35 0.01 |
| - 26 | - ФЕРр 56-24-1 | - Устройство отверстия в окне Д=250мм с виброизоляцией ( Н.Р. 82% = 35.50 руб. С.П. 62% = 26.84 руб.) | - 100 м2 | - 0.002 | - 4161,60 2488.32 | - 133.76 17.99 | - 8.33 | - 4.98 | - 0.27 0.04 | - 288.00 1.70 | - 0.58 0.00 |
|  |  | - Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | - руб. |  |  |  | - 22588 | - 1531 | - 352 14 |  | - 162 2 |
|  |  | - Коэффициент на стесненность: |  | - 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Итого со стесненностью: | - руб. |  |  |  | - 23530 | - 2296 | - 528 21 |  | - 243 3 |
|  |  | - Индекс на весь комплекс работ: |  | - 5.75 |  |  | - 135292 |  |  |  |  |
|  |  | - Итого с индексацией: | - руб. |  |  |  | - 135293 | - 13202 | - 3036 121 |  | - 1397 17 |
|  |  | - Накладные расходы %: | - % |  |  |  | - 14538 |  |  |  |  |
|  |  | - Итого с накладными: | - руб. |  |  |  | - 149831 |  |  |  |  |
|  |  | - Сметная прибыль %: | - % |  |  |  | - 9013 |  |  |  |  |
|  |  | - Итого: | - руб. |  |  |  | - 158844 |  |  |  |  |
|  |  | - Налог на добавленную стоимость % | - % | - 18 |  |  | - 28592 |  |  |  |  |
|  |  | - Всего по смете: | - руб. |  |  |  | - 187436 |  |  |  |  |

- Составил: ___________________   /Г.И.Трофимова

- Проверил: ___________________   /______________/