- Локальная смета №1/4

- на внутреннюю канализацию

- (наименование работ и затрат, наименование объекта)

- Основание: ВК.С-1

- Составлена вбазовых ценах на: 01.01.2001г

- Сметная стоимость: 10549.00 руб.

- Нормативная трудоемкость: 172.00 ч.-час.

- Зарплата основных рабочих: 1564.00 руб.

| - № | - Шифр | - Наименование работ и затрат, | - Единица | - Кол-во | - Стоимость единицы, руб. |  | - Общая стоимость, руб. |  |  | - Затраты труда |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - п.п. | - норматива | - материалов, изделий и конструкций | - измер. |  | - ВСЕГО | - экспл. машин | - ВСЕГО | - основной | - экспл. машин | - рабочих-строителей, чел-ч. |  |
|  |  |  |  |  | - основной | - в. т.ч. з/пл |  | - заработной | - в. т.ч. з/пл | - на | - всего |
|  |  |  |  |  | - з/пл | - машинистов |  | - платы | - машинистов | - единицу |  |

| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 | - 11 | - 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Раздел 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | - ГЭСН16-04-001-01 | - Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 ммк=1,15 на з/пл ;к=1,25 на экспл.маш к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 128*0,9% = 802.83 руб. С.П. 83*0,85% = 491.66 руб.) | - 100 м трубопровода | - 0.11 | - 4896,91 732.85 | - 12.84 1.72 | - 538.65 | - 80.61 | - 1.41 0.19 | - 73.88 0.13 | - 8.13 0.01 |
|  | - 300-9911-099 | - Прочистка полиэтиленовая Д50 | - шт. | - 2 | - 6.85 |  | - 13.70 |  |  |  |  |
| - 2 | - ФЕР 17-01-001-14 | - Установка умывальника с бутылочным сифоном к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 128*0,9% = 242.74 руб. С.П. 83*0,85% = 148.66 руб.) | - 10 комплектов | - 0.1 | - 1645,84 239.69 | - 28.79 4.62 | - 164.59 | - 23.97 | - 2.88 0.46 | - 24.90 0.35 | - 2.49 0.03 |
| - 3 | - ФЕР 17-01-002-3 | - Установка смесителей к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 128*0,9% = 77.00 руб. С.П. 83*0,85% = 47.16 руб.) | - 10 шт. | - 0.1 | - 95,45 77.52 | - 2.40 0 | - 9.54 | - 7.75 | - 0.24 0 | - 8.05 0 | - 0.81 0 |
|  | - 300-0626 | - Смесители для умывальников СМ-УМ-Ц настольные центральные | - комплект | - 1 | - 87.17 |  | - 87 |  |  |  |  |
| - 4 | - ФЕР 16-07-004-1 | - Подсоединение к существующей канализации Д50 к Д100 к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 128*0,9% = 688.56 руб. С.П. 83*0,85% = 421.69 руб.) | - 1 врезка | - 1 | - 140,20 69.16 | - 0.94 0.14 | - 140.20 | - 69.16 | - 0.94 0.14 | - 8.11 0.01 | - 8.11 0.01 |
|  |  | - Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | - руб. |  |  |  | - 954 | - 181 | - 5 1 |  | - 20 0 |
|  |  | - Коэффициент на стесненность: |  | - 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Итого со стесненностью: | - руб. |  |  |  | - 1047 | - 272 | - 8 2 |  | - 30 0 |
|  |  | - Индекс на весь комплекс работ: |  | - 5.75 |  |  | - 6020 |  |  |  |  |
|  |  | - Итого с индексацией: | - руб. |  |  |  | - 6020 | - 1564 | - 46 12 |  | - 172 0 |
|  |  | - Накладные расходы %: | - % |  |  |  | - 1811 |  |  |  |  |
|  |  | - Итого с накладными: | - руб. |  |  |  | - 7831 |  |  |  |  |
|  |  | - Сметная прибыль %: | - % |  |  |  | - 1109 |  |  |  |  |
|  |  | - Итого: | - руб. |  |  |  | - 8940 |  |  |  |  |
|  |  | - Налог на добавленную стоимость % | - % | - 18 |  |  | - 1609.20 |  |  |  |  |
|  |  | - Всего по разделу: | - руб. |  |  |  | - 10549 |  |  |  |  |

|  |  | - Итого прямых затрат по всем разделам: | - руб. |  |  |  | - 10549 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - Всего по смете: | - руб. |  |  |  | - 10549 |  |  |  |  |

- Составил: ___________________   /______________/

- Проверил: ___________________   /______________/