- Локальная смета №1/5

- на электрооборудование

- (наименование работ и затрат, наименование объекта)

- Основание: ЭО1-12

- Составлена в ценах на: 01.01.2001г.

- Сметная стоимость: 443283.00 руб.

- Нормативная трудоемкость: 2812.00 ч.-час.

- Зарплата основных рабочих: 26663.00 руб.

| - № | - Шифр | - Наименование работ и затрат, | - Единица | - Кол-во | - Стоимость единицы, руб. |  | - Общая стоимость, руб. |  |  | - Затраты труда |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - п.п. | - норматива | - материалов, изделий и конструкций | - измер. |  | - ВСЕГО | - экспл. машин | - ВСЕГО | - основной | - экспл. машин | - рабочих-строителей, чел-ч. |  |
|  |  |  |  |  | - основной | - в. т.ч. з/пл |  | - заработной | - в. т.ч. з/пл | - на | - всего |
|  |  |  |  |  | - з/пл | - машинистов |  | - платы | - машинистов | - единицу |  |

| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 | - 11 | - 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Раздел 1.Монтажные работы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | - ФЕРм 08-03-572-3 | - Ящик с рубильником и предохранителями ЯРП-11-341-32УЗ ( Н.Р. 95*0,9% = 179.64 руб. С.П. 65*0,85% = 116.08 руб.) | - 1 шт. | - 1 | - 293,77 23.01 | - 29.26 1.35 | - 293.77 | - 23.01 | - 29.26 1.35 | - 2.32 0.20 | - 2.32 0.20 |
|  | - 514-0006 | - Ящик ЯРП-11-341-32УЗ | - шт. | - 1 | - 535.72 |  | - 535.72 |  |  |  |  |
| - 2 | - ФЕРм 08-02-419-1 | - Медные шины 25х4мм-3шт. ( Н.Р. 95*0,9% = 55.38 руб. С.П. 65*0,85% = 35.79 руб.) | - 100 м шинопровода | - 0.009 | - 3279,14 563.66 | - 939.09 271.08 | - 29.51 | - 5.07 | - 8.45 2.44 | - 59.90 24.30 | - 0.54 0.22 |
|  | - 517-0118--002 | - Медные шины 25х4мм2 | - т | - 0.0018 | - 52553.9 |  | - 94.60 |  |  |  |  |
| - 3 | - ФЕРм 08-03-572-7 | - Панель распределительная ВРУ01С-600-226-УХЛ4 ( Н.Р. 95*0,9% = 381.70 руб. С.П. 65*0,85% = 246.65 руб.) | - 1 шт. | - 1 | - 629,05 46.23 | - 102.80 5.53 | - 629.05 | - 46.23 | - 102.80 5.53 | - 4.66 0.82 | - 4.66 0.82 |
|  | - 500-9016-053 | - Панель распределительная ВРУ01С-600-226-УХЛ4 | - шт. | - 1 | - 3793.15 |  | - 3793.15 |  |  |  |  |
|  |  | - Щит силовой распределительный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4 | - ФЕРм 08-03-526-1 | - Автоматический выключатель трехполюсный ВА101-С вводной 380В Iн=20А ( Н.Р. 95*0,9% = 109.73 руб. С.П. 65*0,85% = 70.91 руб.) | - 1 шт. | - 1 | - 281,74 14.85 | - 2.28 0.03 | - 281.74 | - 14.85 | - 2.28 0.03 | - 1.56 0.00 | - 1.56 0 |
|  | - 500-9011-177 | - Выключатель автоматический трехполюсный Iн=20А | - шт. | - 1 | - 13.68 |  | - 13.68 |  |  |  |  |
| - 5 | - ФЕРм 08-03-526-1 | - Автоматический выключатель трехполюсный ВА101-С линейный 380В Iн=16А ( Н.Р. 95*0,9% = 109.73 руб. С.П. 65*0,85% = 70.91 руб.) | - 1 шт. | - 1 | - 281,74 14.85 | - 2.28 0.03 | - 281.74 | - 14.85 | - 2.28 0.03 | - 1.56 0.00 | - 1.56 0 |
|  | - 500-9011-177 | - Выключатель автоматический трехполюсный Iн=16А | - шт. | - 1 | - 13.68 |  | - 13.68 |  |  |  |  |
| - 6 | - ФЕРм 08-03-526-1 | - Автоматический выключатель однополюсный ВА101-С линейный 220В Iн=6А ( Н.Р. 95*0,9% = 109.73 руб. С.П. 65*0,85% = 70.91 руб.) | - 1 шт. | - 1 | - 281,74 14.85 | - 2.28 0.03 | - 281.74 | - 14.85 | - 2.28 0.03 | - 1.56 0.00 | - 1.56 0 |
|  | - 500-9011-176 | - Выключатель автоматический однополюсный Iн=6А | - шт. | - 1 | - 4.56 |  | - 4.56 |  |  |  |  |
| - 7 | - ФЕРм 08-02-419-1 | - Шина медная 10х3мм L=100мм ( Н.Р. 95*0,9% = 12.32 руб. С.П. 65*0,85% = 7.96 руб.) | - 100 м шинопровода | - 0.002 | - 3279,14 563.66 | - 939.09 271.08 | - 6.56 | - 1.13 | - 1.88 0.54 | - 59.90 24.30 | - 0.12 0.05 |
|  | - 517-0188-22 | - Шина медная 10х3мм Iн=100мм | - т | - 0.0004 | - 52553.9 |  | - 21.02 |  |  |  |  |
| - 8 | - ФЕРм 08-03-572-3 | - Щит металлический 355х265х80мм ( Н.Р. 95*0,9% = 179.64 руб. С.П. 65*0,85% = 116.08 руб.) | - 1 шт. | - 1 | - 293,77 23.01 | - 29.26 1.35 | - 293.77 | - 23.01 | - 29.26 1.35 | - 2.32 0.20 | - 2.32 0.20 |
| - 9 | - ФЕРм 08-02-405-1 | - Провод медный сеч.6мм2 ПВ-1 ( Н.Р. 95*0,9% = 134.14 руб. С.П. 65*0,85% = 86.68 руб.) | - 100 м | - 0.05 | - 1545,19 360.40 | - 224.91 3.38 | - 77.26 | - 18.02 | - 11.25 0.17 | - 38.30 0.50 | - 1.92 0.03 |
|  | - 507-0251 | - Провод ПВ1 6 мм2 | - 1000 м | - 0.005 | - 4645.43 |  | - 23.23 |  |  |  |  |
| - 10 | - ФЕРм 08-03-526-1 | - Независимый расцепитель ( Н.Р. 95*0,9% = 109.73 руб. С.П. 65*0,85% = 70.91 руб.) | - 1 шт. | - 1 | - 281,74 14.85 | - 2.28 0.03 | - 281.74 | - 14.85 | - 2.28 0.03 | - 1.56 0.00 | - 1.56 0 |
|  | - 500-9011-176 | - Расцепитель независимый РН 47-IР-20, мощн. 3ва | - шт. | - 1 | - 4.56 |  | - 4.56 |  |  |  |  |
|  |  | - Щит распределительный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 11 | - ФЕРм 08-03-526-1 | - Автоматический выключатель трехполюсный ВА101-С вводной 380В Iн=16А ( Н.Р. 95*0,9% = 109.73 руб. С.П. 65*0,85% = 70.91 руб.) | - 1 шт. | - 1 | - 281,74 14.85 | - 2.28 0.03 | - 281.74 | - 14.85 | - 2.28 0.03 | - 1.56 0.00 | - 1.56 0 |
|  | - 500-9011-010 | - Выключатель автоматический трехполюсный Iн=16А | - шт. | - 1 | - 13.68 |  | - 13.68 |  |  |  |  |
| - 12 | - ФЕРм 08-03-526-1 | - Автоматический выключатель однополюсный ВА101-С линейный 220В Iн=6А ( Н.Р. 95*0,9% = 109.73 руб. С.П. 65*0,85% = 70.91 руб.) | - 1 шт. | - 1 | - 281,74 14.85 | - 2.28 0.03 | - 281.74 | - 14.85 | - 2.28 0.03 | - 1.56 0.00 | - 1.56 0 |
|  | - 500-9011-176 | - Выключатель автоматический однополюсный Iн=6А | - шт. | - 1 | - 4.56 |  | - 4.56 |  |  |  |  |
| - 13 | - ФЕРм 08-03-526-1 | - Автоматический выключатель однополюсный ВА101-С линейный 220В Iн=10А ( Н.Р. 95*0,9% = 219.46 руб. С.П. 65*0,85% = 141.82 руб.) | - 1 шт. | - 2 | - 281,74 14.85 | - 2.28 0.03 | - 563.48 | - 29.70 | - 4.56 0.06 | - 1.56 0.00 | - 3.12 0 |
|  | - 500-9011-176 | - Выключатель автоматический однополюсный Iн=10А | - шт. | - 2 | - 4.56 |  | - 9.12 |  |  |  |  |
| - 14 | - ФЕРм 08-03-526-1 | - Устройство электрозащитного и противопожарного отключения УЗО 220В Iн=16А Iут.=30мА ( Н.Р. 95*0,9% = 109.73 руб. С.П. 65*0,85% = 70.91 руб.) | - 1 шт. | - 1 | - 281,74 14.85 | - 2.28 0.03 | - 281.74 | - 14.85 | - 2.28 0.03 | - 1.56 0.00 | - 1.56 0 |
|  | - 549-1137-001 | - Устройство защитного отключения УЗО ИЭК, 1фаза, 16А | - шт. | - 1 | - 93.28 |  | - 93.28 |  |  |  |  |
| - 15 | - ФЕРм 08-02-419-1 | - Шина медная 10х3мм L=100мм ( Н.Р. 95*0,9% = 12.32 руб. С.П. 65*0,85% = 7.96 руб.) | - 100 м шинопровода | - 0.002 | - 3279,14 563.66 | - 939.09 271.08 | - 6.56 | - 1.13 | - 1.88 0.54 | - 59.90 24.30 | - 0.12 0.05 |
|  | - 517-0188-22 | - Шина медная 10х3мм Iн=100мм | - т | - 0.0004 | - 52553.9 |  | - 21.02 |  |  |  |  |
| - 16 | - ФЕРм 08-03-572-3 | - Щит металлический 355х265х80мм ( Н.Р. 95*0,9% = 179.64 руб. С.П. 65*0,85% = 116.08 руб.) | - 1 шт. | - 1 | - 293,77 23.01 | - 29.26 1.35 | - 293.77 | - 23.01 | - 29.26 1.35 | - 2.32 0.20 | - 2.32 0.20 |
| - 17 | - ФЕРм 08-02-405-1 | - Провод медный сеч.6мм2 ПВ-1 ( Н.Р. 95*0,9% = 134.14 руб. С.П. 65*0,85% = 86.68 руб.) | - 100 м | - 0.05 | - 1545,19 360.40 | - 224.91 3.38 | - 77.26 | - 18.02 | - 11.25 0.17 | - 38.30 0.50 | - 1.92 0.03 |
|  | - 507-0251 | - Провод ПВ1 6 мм2 | - 1000 м | - 0.005 | - 4645.43 |  | - 23.23 |  |  |  |  |
| - 18 | - ФЕРм 08-03-524-12 | - Блок, состоящий из рубильника 380В, 400А и 3-х предохранителей ПН-2 400/355А (дооборудование щита РШ-1) ( Н.Р. 95*0,9% = 446.44 руб. С.П. 65*0,85% = 288.49 руб.) | - 1 шт. | - 1 | - 583,31 60.32 | - 10.83 0.22 | - 583.31 | - 60.32 | - 10.83 0.22 | - 5.99 0.03 | - 5.99 0.03 |
|  | - 514-0005-003 | - Блок , сост. из рубильника и 3-х предохранителей | - шт. | - 1 | - 760.03 |  | - 760.03 |  |  |  |  |
| - 19 | - ФЕРм 08-03-526-1 | - Автоматический выключатель однополюсный ВА101-С 220В Iн=6А ( дооборуд.сущ. щита ЩО) ( Н.Р. 95*0,9% = 109.73 руб. С.П. 65*0,85% = 70.91 руб.) | - 1 шт. | - 1 | - 281,74 14.85 | - 2.28 0.03 | - 281.74 | - 14.85 | - 2.28 0.03 | - 1.56 0.00 | - 1.56 0 |
|  | - 500-9011-176 | - Выключатель автоматический однополюсный Iн=6А | - шт. | - 1 | - 4.56 |  | - 4.56 |  |  |  |  |
| - 20 | - ФЕРм 08-03-591-7 | - Тиристорный регулятор ( Н.Р. 95*0,9% = 24.11 руб. С.П. 65*0,85% = 15.58 руб.) | - 100 шт. | - 0.01 | - 366,91 326.37 | - 9.21 0.54 | - 3.66 | - 3.26 | - 0.09 0.01 | - 32.90 0.08 | - 0.33 0.00 |
|  | - Каталог " SHUFT" | - Тиристорный регулятор МТY 1,5 | - к-т | - 1 | - 250 |  | - 250.00 |  |  |  |  |
| - 21 | - ФЕРм 08-03-594-3 | - Светильник с люминесцентными лампами мощн.4х18 Вт потолочный ( Н.Р. 95*0,9% = 2469.75 руб. С.П. 65*0,85% = 1595.95 руб.) | - 100 шт. | - 0.14 | - 7091,29 1676.48 | - 2704.91 715.74 | - 992.79 | - 234.71 | - 378.69 100.20 | - 169.00 65.10 | - 23.66 9.11 |
|  | - ООО " Световые технологии" | - Светильники ALS OPL-4х18 IР54 | - шт. | - 14 | - 654.69 |  | - 9165.66 |  |  |  |  |
| - 22 | - ФЕРм 08-03-591-2 | - Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке ( Н.Р. 95*0,9% = 47.20 руб. С.П. 65*0,85% = 30.50 руб.) | - 100 шт. | - 0.02 | - 359,96 319.42 | - 9.21 0.54 | - 7.20 | - 6.39 | - 0.18 0.01 | - 32.20 0.08 | - 0.64 0.00 |
|  | - 500-9011-182 | - Выключатели скрытой проводки одноклавишные | - шт. | - 2 | - 7.02 |  | - 14.04 |  |  |  |  |
| - 23 | - ФЕРм 08-03-591-5 | - Выключатель сдвоенный утопленного типа при скрытой проводке ( Н.Р. 95*0,9% = 48.08 руб. С.П. 65*0,85% = 31.07 руб.) | - 100 шт. | - 0.02 | - 365,92 325.38 | - 9.21 0.54 | - 7.32 | - 6.51 | - 0.18 0.01 | - 32.80 0.08 | - 0.66 0.00 |
|  | - 500-9011-183 | - Выключатели скрытой проводки, сдвоенные | - шт. | - 2 | - 8.57 |  | - 17.14 |  |  |  |  |
| - 24 | - ФЕРм 08-03-593-10 | - Световые настенные указатели ( Н.Р. 95*0,9% = 72.93 руб. С.П. 65*0,85% = 47.13 руб.) | - 100 шт. | - 0.01 | - 4796,34 974.14 | - 465.16 15.12 | - 47.96 | - 9.74 | - 4.65 0.15 | - 98.20 2.24 | - 0.98 0.02 |
|  | - 503-9041- | - Световое табло " Не входить" | - шт. | - 1 | - 19.73 |  | - 19.73 |  |  |  |  |
| - 25 | - ФЕРм 08-03-591-9 | - Розетка штепсельная 2-х полюсная скрытой установки ( Н.Р. 95*0,9% = 167.47 руб. С.П. 65*0,85% = 108.22 руб.) | - 100 шт. | - 0.06 | - 472,99 377.95 | - 9.21 0.54 | - 28.38 | - 22.68 | - 0.55 0.03 | - 38.10 0.08 | - 2.29 0.00 |
|  | - 500-9013-036 | - Розетки скрытой проводки, 2-х полюсные с заземлением РС 10/16-126 | - шт. | - 6 | - 7.88 |  | - 47.28 |  |  |  |  |
| - 26 | - ФЕРм 10-06-034-12 | - Коробки установочные под розетки и выключатели ( Н.Р. 100*0,9% = 1799.35 руб. С.П. 65*0,85% = 1104.60 руб.) | - 1 коробка | - 10 | - 67,94 19.24 | - 37.69 3.94 | - 679.40 | - 192.40 | - 376.90 39.40 | - 2.00 0.34 | - 20.00 3.40 |
|  | - 500-9002-065 | - Коробки установочные | - шт. | - 10 | - 2.06 |  | - 20.60 |  |  |  |  |
| - 27 | - ФЕРм 08-02-408-3 | - Труба стальная водогазопроводная диам.80мм ( Н.Р. *0,9% = 51.62 руб. С.П. 65*0,85% = 3703.65 руб.) | - 100 м | - 0.5 | - 4646,14 902.42 | - 2081.82 651.99 | - 2323.07 | - 451.21 | - 1040.91 326.00 | - 95.90 57.00 | - 47.95 28.50 |
|  | - 103-0056 | - Трубы водогазопроводные оцинкованные обыкновенные 80х4 мм | - м | - 50 | - 57.39 |  | - 2869.50 |  |  |  |  |
| - 28 | - ФЕРм 08-02-405-1 | - Прокладка провода в щитах ( Н.Р. 95*0,9% = 134.14 руб. С.П. 65*0,85% = 86.68 руб.) | - 100 м | - 0.05 | - 1545,19 360.40 | - 224.91 3.38 | - 77.26 | - 18.02 | - 11.25 0.17 | - 38.30 0.50 | - 1.92 0.03 |
|  | - 507-0251 | - Провод ПВ1- 6 мм2 | - 1000 м | - 0.005 | - 4645.43 |  | - 23.23 |  |  |  |  |
| - 29 | - ФЕРм 08-02-403-3 | - Прокладка провода ПВ1 сеч.25мм2 (уравнивание потенциалов) ( Н.Р. 95*0,9% = 1055.72 руб. С.П. 65*0,85% = 682.20 руб.) | - 100 м | - 0.35 | - 3876,33 348.17 | - 166.28 60.85 | - 1356.72 | - 121.86 | - 58.20 21.30 | - 37.00 5.27 | - 12.95 1.84 |
|  | - 507-0251 | - Провод ПВ1 сеч.25мм2 | - 1000м | - 0.035 | - 25232.48 |  | - 883.14 |  |  |  |  |
| - 30 | - ФЕРм 08-02-412-6 | - Прокладка кабеля в трубе ( Н.Р. 95*0,9% = 637.00 руб. С.П. 65*0,85% = 411.63 руб.) | - 100 м | - 0.5 | - 834,44 169.38 | - 57.54 3.38 | - 417.22 | - 84.69 | - 28.77 1.69 | - 18.00 0.50 | - 9.00 0.25 |
|  | - 501-0671-002 | - Кабель силовой ВВГ 4х 95 мм2 | - 1000 м | - 0.05 | - 145920.18 |  | - 7296.01 |  |  |  |  |
| - 31 | - ФЕРм 08-02-401-1 | - Прокладка кабеля ВВГ-5х4мм2 ( Н.Р. 95*0,9% = 743.41 руб. С.П. 65*0,85% = 480.39 руб.) | - 100 м | - 0.13 | - 5468,52 485.56 | - 899.59 289.90 | - 710.91 | - 63.12 | - 116.95 37.69 | - 51.60 25.20 | - 6.71 3.28 |
|  | - 501-0624-003 | - Кабель силовой ВВГ 5х 4 мм2 | - 1000 м | - 0.013 | - 9670.96 |  | - 125.72 |  |  |  |  |
|  | - 500-9002-012 | - Коробки разветвительные У995У2 | - шт. | - 15 | - 33.93 |  | - 508.95 |  |  |  |  |
| - 32 | - ФЕРм 08-02-401-1 | - Прокладка кабеля ВВГ-3х1,5мм2 ( Н.Р. 95*0,9% = 11437.07 руб. С.П. 65*0,85% = 7390.62 руб.) | - 100 м | - 2 | - 5468,52 485.56 | - 899.59 289.90 | - 10937.04 | - 971.12 | - 1799.18 579.80 | - 51.60 25.20 | - 103.20 50.40 |
|  | - 501-0622 | - Кабель силовой ВВГ 3х 1,5 мм2 | - 1000 м | - 0.2 | - 2550.79 |  | - 510.16 |  |  |  |  |
| - 33 | - ФЕРм 08-02-408-3 | - Демонтаж трубы стальной водогазопроводной диам.70мм к стоим. экспл. машин: 0,3 к стоим. мат-ов: 0 к затратам труда и к з/п рабочих: 0,3 ( Н.Р. 95*0,9% = 1719.48 руб. С.П. 65*0,85% = 1111.13 руб.) | - 100 м | - 0.5 | - 895,27 270.73 | - 624.55 195.60 | - 447.64 | - 135.37 | - 312.27 97.80 | - 28.77 57.00 | - 14.38 28.50 |
| - 34 | - ФЕРм 08-03-572-7 | - Демонтаж щита ЩС-3 к стоим. экспл. машин: 0,3 к стоим. мат-ов: 0 к затратам труда и к з/п рабочих: 0,3 ( Н.Р. 95*0,9% = 114.52 руб. С.П. 65*0,85% = 74.01 руб.) | - 1 шт. | - 1 | - 44,71 13.87 | - 30.84 1.66 | - 44.71 | - 13.87 | - 30.84 1.66 | - 1.40 0.82 | - 1.40 0.82 |
|  |  | - Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | - руб. |  |  |  | - 50374 | - 2702 | - 4419 1220 |  | - 284 128 |
|  |  | - Коэффициент на стесненность: |  | - 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Итого со стесненностью: | - руб. |  |  |  | - 53934 | - 4053 | - 6628 1830 |  | - 426 192 |
|  |  | - Индекс на весь комплекс работ: |  | - 5.75 |  |  | - 310120 |  |  |  |  |
|  |  | - Итого с индексацией: | - руб. |  |  |  | - 310120 | - 23305 | - 38111 10522 |  | - 2450 1104 |
|  |  | - Накладные расходы %: | - % |  |  |  | - 23335 |  |  |  |  |
|  |  | - Итого с накладными: | - руб. |  |  |  | - 333455 |  |  |  |  |
|  |  | - Сметная прибыль %: | - % |  |  |  | - 18691 |  |  |  |  |
|  |  | - Всего по разделу: | - руб. |  |  |  | - 352146 |  |  |  |  |
| - Раздел 2. Строительные работы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | - ФЕР 46-03-009-1 | - Пробивка гнезд под коробки ( Н.Р. 110% = 1074.55 руб. С.П. 70% = 683.81 руб.) | - 100 шт. | - 0.25 | - 1735,83 332.77 | - 1403.06 120.29 | - 433.95 | - 83.19 | - 350.76 30.07 | - 36.21 11.37 | - 9.05 2.84 |
| - 2 | - ФЕР 46-03-011-1 | - Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2 ( Н.Р. 110% = 3772.42 руб. С.П. 70% = 2400.63 руб.) | - 100 м борозд | - 2.13 | - 644,73 143.73 | - 501.00 42.95 | - 1373.27 | - 306.14 | - 1067.13 91.48 | - 15.64 4.06 | - 33.31 8.65 |
|  |  | - Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | - руб. |  |  |  | - 1807 | - 389 | - 1418 122 |  | - 42 11 |
|  |  | - Коэффициент на стесненность: |  | - 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Итого со стесненностью: | - руб. |  |  |  | - 2710 | - 584 | - 2127 183 |  | - 63 16 |
|  |  | - Индекс на весь комплекс работ: |  | - 5.75 |  |  | - 15588 |  |  |  |  |
|  |  | - Итого с индексацией: | - руб. |  |  |  | - 15587 | - 3358 | - 12230 1052 |  | - 362 92 |
|  |  | - Накладные расходы %: | - % |  |  |  | - 4847 |  |  |  |  |
|  |  | - Итого с накладными: | - руб. |  |  |  | - 20434 |  |  |  |  |
|  |  | - Сметная прибыль %: | - % |  |  |  | - 3084 |  |  |  |  |
|  |  | - Всего по разделу: | - руб. |  |  |  | - 23518 |  |  |  |  |

|  |  | - Итого по всем разделам: | - руб. |  |  |  | - 375664 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - Налог на добавленную стоимость: | - % | - 18 |  |  | - 67619 |  |  |  |  |
|  |  | - Всего по смете: | - руб. |  |  |  | - 443283 |  |  |  |  |

- Составил: ___________________   /В.Луцишина

- Проверил: ___________________   /Г.Трофимова