# Состав проектных материалов

Проект Генерального плана города Великие Луки состоит из «Положений о территориальном планировании» (ПТП), «Правил Землепользования и застройки» (ППЗ) и соответствующих карт (схем), а также содержит материалы по обоснованию проекта.

Положения о территориальном планировании включают:

- Пояснительную записку, инв. № ххх н/с (4 экз.);

- Графические материалы.

##### Графические материалы к Положениям о территориальном планировании

| № п/п | Наименование | Масштаб | Инвента рный № | Количество экземпляров |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Опорный план. Современное использование территории | 1:5000 | ххх (н/с) | 1 |
|  | Схема развития функциональных зон | 1:5000 | ххх (н/с) | 1 |
|  | Схема развития транспортной инфраструктуры | 1:5000 | ххх (н/с) | 1 |
|  | Схема ограничений с отображением результатов анализа комплексной оценки территории | 1:5000 | ххх (н/с) | 1 |
|  | Схема энергоснабжения (газопровод, электросеть, теплосеть) | 1:5000 | ххх (н/с) | 1 |
|  | Схема водоснабжения и водоотведения | 1:5000 | ххх (н/с) | 1 |

Кроме того, графические материалы и пояснительные записки представлены исполнителем на электронном носителе инв. № ххх Н/С (1 экз.).

Оглавление

Состав проектных материалов	1

Введение	4

Часть I.  КОМПЛЕКСНАЯ ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИИ	7

1.	Историческая справка	7

2.	Экономико-географическое положение	11

3.	Природные условия и ресурсы	12

3.1.	Климат	12

3.2.	Инженерно-геологическая характеристика.	16

3.2.1.	Рельеф	17

3.2.2.	Гидрогеологическая характеристика. Водные ресурсы	19

3.2.3.	Геологическое строение	25

3.2.4.	Инженерно-геологическая оценка территории	27

4.	Экологическая ситуация	31

4.1.	Санитарное состояние атмосферного воздуха	31

4.1.1.	Выбросы от стационарных источников загрязнения.	31

4.1.2.	Выбросы от автотранспорта.	33

4.1.3.	Состояние атмосферы города  Великие Луки.	34

4.1.4.	Контроль качества атмосферного воздуха.	34

4.2.	Санитарное состояние и использование водных объектов. Водохозяйственный 
комплекс	37

Часть II. ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ	42

5.	Основные положения генерального плана г. Великие Луки	42

6.	Прогноз социально-экономического развития	44

6.1.	Основные направления социально-экономического развития г. Великие Луки на период до 2025 года	44

6.2.	Параметры социально-экономического развития Великие Луки на период до 2025 года	46

6.3.	Население и трудовые ресурсы	47

6.4.	Экономическая база развития города Великие Луки	48

6.4.1.	Жилищный фонд и жилищное строительство	51

6.4.2.	Социальное и культурно-бытовое обслуживание	53

6.4.3.	Прочие виды культурно-бытового обслуживания населения	58

6.4.4.	Выводы:	61

7.	Градостроительное развитие г. Великие Луки	62

7.1.	Цели и задачи градостроительного развития города	62

7.2.	Проектная организация территории города	68

7.2.1.	Территориальное развитие	68

7.2.2.	Планировочная организация города	69

7.2.3.	Территориальные (функциональные) зоны	72

8.	Перечень основных мероприятий  по территориальному планированию города Великие Луки	73

8.1.	Мероприятия  по развитию функционально-планировочной  структуры	73

8.2.	Мероприятия по развитию объектов социальной инфраструктуры.	79

8.2.1.	Жилищное строительство	79

8.2.2.	Организация социальных услуг и системы сервиса	81

8.2.3.	Здравоохранение  и социальная защита	82

8.2.4.	Культура  и  искусство	83

8.2.5.	Физическая культура и спорт	84

8.2.6.	Торговля,  общественное  питание	85

8.3.	Мероприятия по развитию и размещению объектов туристического сервиса	86

8.4.	Мероприятия по развитию и размещению объектов  транспортной инфраструктуры	87

8.5.	Мероприятия по развитию и размещению объектов инженерной инфраструктуры местного значения	88

8.6.	Мероприятия  по  улучшению экологической обстановки  и  охране  окружающей
   среды	94

8.7.	Мероприятия по благоустройству и озеленению  территории  города	96

8.8.	Мероприятия  по сохранению и регенерации  историко-культурного наследия	97

8.9.	Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	98

9.	Основные технико-экономические показатели генерального плана г. Великие Луки	99

10.	Иллюстрации основных чертежей	116

# Введение

Корректировка Генерального плана города Великие Луки, в границах  территории муниципального образования «Город Великие Луки» (далее Генеральный план города Великие Луки) разработан ООО «Визир» по заданию Администрации города Великие Луки (Муниципальный контракт № 1 от 12.01.2009).

Проект Генерального плана рассматривается в административных границах муниципального образования г. Великие Луки. Однако, учитывая статус города как административного центра Великолукского района, культурного и научно-образовательного центра южной части Псковской области, а также  статус Города Воинской Славы, интересы развития Великих Лук выходят за пределы территорий, непосредственно охваченных Генеральным планом, в связи с этим, в задачи нового Генерального плана входит разработка обоснованных положений, затрагивающих территории, прилегающие к границам Города, реализация которых возможна по согласованию с органами государственной власти Псковской области.

Настоящая редакция Генерального плана г. Великие Луки является проектом, разработанным в соответствии с требованиями нового Градостроительного Кодекса Российской Федерации (далее Градостроительный Кодекс), принятом в качестве Федерального закона от 29 12 2004 года № 191-ФЗ.

В настоящем проекте корректировки генерального плана г. Великие Луки учтены проектные решения предыдущего генерального плана, разработанного институтом Ленгипрогор (г. Санкт-Петербург) в 1993 году. Проект охватывал период с 1993 по 2015 год и во многом сохраняет свою актуальность.

До настоящего времени Администрация г. Великие Луки пользуется генеральным планом, утвержденным 07.08.74 в связи с тем, что Генеральный план, разработанный в 1993 г., утвержден не был.

Кроме того, в основу градостроительного развития города на период до 2025 года положены стратегические цели и задачи, принятые в «Схеме территориального планирования Псковской обл.», разработанной ФГУП Рос НИПИ Урбанистики по заказу Администрации Псковской обл..

В составе Генерального плана выделены следующие временные сроки его реализации:

- I очередь – 2015 год,

- расчетный срок – 2025 год.

В соответствии с Градостроительным Кодексом только утверждённый Генеральный план дает возможность разрабатывать проекты планировки и проекты межевания для вновь осваиваемых территорий, разрабатывать и утверждать Правила землепользования и застройки. Наличие этих основополагающих градостроительных документов упрощает как порядок согласования градостроительных решении, так и оценку объектов недвижимости и принятие решений, связанных с выбором земельных участков для нового строительства.

ПРОЕКТ КОРРЕКТИРОВКИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА Г. ВЕЛИКИЕ ЛУКИ РАЗРАБОТАН ТВОРЧЕСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ ООО «ВИЗИР»

Руководитель: Генеральный директор ООО «Визир»	Кирсанов В.И.

Председатель совета директоров Группы «Визир»	Гультяев И.В.

Научный консультант проекта: Гл. Архитектор г. Великие Луки, член союза архитекторов России: 	Медведев В.В.

Главный архитектор проекта: 	к.э.н. Николаев А.Ю.

Руководитель инженерных разделов: Руководитель группы ГИС обеспечения градостроительной деятельности, Главный инженер ООО «Визир»	Богатов А.И.

В проекте также принимали участие:

Главный инженер проекта ООО «Кондор Гео» 	Иванов В.Н.

Инженер- проектировщик ООО «Кондор Гео»	Полякова М.А.

Инженер-проектировщик ООО «Кондор Гео»	.Богданова О.В.

Эксперт по оценке ООО «Визир»	Трофимова С.В.

Эксперт по  ГИС: инженер группы ГИС ООО «Визир»	Якименко Д.В.

Эксперт по  ГИС: инженер группы ГИС ООО «Визир»	Гультяев В.И.

Эксперт по  ГИС: инженер группы ГИС ООО «Визир»	Бородин А.А.

Эксперт по  ГИС: инженер группы ГИС ООО «Визир»	Давыдов А.В.

Главный экономист ООО «Визир»	 Петрова О.В.

# Часть I.  КОМПЛЕКСНАЯ ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИИ

## Историческая справка

Впервые в Новгородской летописи город Великие Луки упоминается в 1166 году, правда, тогда город назывался просто «Луки», приставка «Великие» появилась позднее.

Однако раскопки, производившиеся на территории Городища (4 км южнее города) в 1949-58 годах, обнаружили следы человеческих поселений эпохи неолита (5 тыс. лет назад).

Позднее в X-XI веках на территории Городища располагалось поселение кривичей – чисто ремесленное поселение, которое имело связь с Новгородом и другими районами Руси (найдены различные предметы, указывающие на эту связь).

После очередного пожара, когда Городище полностью сгорело, жители переселились на территорию настоящего города.

Имеются разные точки зрения на происхождение названия города. Одни связывают его с именем легендарного Луки, великого мужа Новгородского, одного из основателей города, другие – с излучинами реки Ловати.

На протяжении многих веков с XII  по XV вв город входил в состав Новгородской феодальной республики и был сторожевым пограничным городом Новгородской державы – «Оплечьем» Великого Новгорода. Город управлялся посадником, подчинялся Новгородскому «вече», но во внутренней жизни имел полную самостоятельность, имел свое «вече», в котором принимали участие все горожане.

В этот период город был крупным торговым центром, имел высокоразвитое ремесленное производство (гончарное, кожевенное, кузнечное, плотницкое).

Все эти обстоятельства возвысили его над другими городами и в Псковской летописи в 1406 году Луки впервые названы Великими.

С момента своего возникновения, в течение ряда столетий, город нес службу пограничного форпоста, выдерживая бесконечные осады и набеги.

В 1198 г. литовцы осадили город;

В 1200 г. они повторили свой набег;

В 1225 г. снова литовцы;

В 1240 г. – татары.

В 1242 году великолукские ратники помогли Александру невскому в битве на Чудском озере разбить ливонских рыцарей.

В 1245 году, а затем в 1253 году литовцы были разбиты у Жижицкого озера (под Великими Луками), но войны не прекращаются в течение и XIV и XV веков.

В 1405 году литовцы во главе с Витовтом захватили Великие Луки. Город был разорен и разграблен.

В 1436 году Новгород снова отвоевал Великие Луки, но с этих пор до 1446 года город вынужден был платить дань Литве.

Только после объединения русских земель Великие Луки прочно вошли в состав Русского государства. Это произошло в 1478 году.

С 1490 года Великие Луки несут службу по защите западных границ молодого русского государства.

В период Ливонской войны, а затем Польской интервенции, город неоднократно подвергался страшным разрушениям, население покинуло его. 20 лет потребовалось потом для восстановления города. Заселялся он по царскому указу разбежавшимися жителями и переселенцами с Дона и Урала, так как по-прежнему, это был один из важнейших экономических и военных центров на западной границе.

Постепенно город оживает, и к началу XVIII века в городе было до 60 заводов, в основном, по переработке сельскохозяйственных продуктов. После заключения Столбовского и Ям-Запольского мирных договоров (1617-18 гг.) город по-прежнему остается пограничным.

Последний раз Великие Луки выдержали нападение поляков в 1668 году, и с этого времени и до Великой Отечественной Войны город не видел под своими стенами неприятеля.

В XVIII веке Петр I, готовясь к войне со шведами, перестраивает крепость по чертежам Леонтия Магницкого.

Но, хотя Великие Луки и не принимали непосредственного участия в Северной войне, великолучане принимают деятельное участие в оказании различной помощи, за что Петр I в благодарность предоставил городу право беспошлинной торговли с заграничными странами через Нарвский порт.

Развиваются мануфактуры: салотопная, войлочная, щетинная, красильная.

В 1725 году в городе насчитывается более 500 крупных купцов.

Екатерина II отменила привилегии, данные городу Петром I, и постепенно город теряет свое значение крупного промышленного и торгового центра.

В 1719 году Великие Луки – центр провинции.

С 1775 года – уездный центр Псковской губернии.

В связи с упадком промышленности, население растет крайне медленно.

В 1863 году в городе насчитывается чуть более 4 тысяч человек.

После реформы 1861 года начинается строительство железной дороги и с этого момента население начинает быстро расти.

В 1897 году в городе проживает уже 8193 человека. Происходит и рост торгово-промышленной буржуазии. Постепенно город становится в губернии вторым после Пскова.

По переписи 1887 года в городе было 5 учебных заведений, театр, летний сад, 11 церквей, 2 собора, 3 монастыря, 46 питейных заведений, около 20 мелких промышленных предприятий, одна больница на 40 коек.

В 1917 году в городе проживает уже 18,9 тыс. жителей.

После гражданской войны началось восстановление промышленности города. На месте небольших железнодорожных мастерских вырос паровозовагоноремонтный завод.

Появились новые отрасли в промышленности: швейно-трикотажная, льнообрабатывающая.

В 1940 году в Великих Луках насчитывалось 17 школ, 3 техникума, около 10 профессиональных школ и школ ФЗО. В городе возникли новые культурно-просветительные учреждения: библиотеки, клубы, кинотеатры. Изменился внешний облик города, улучшилось его благоустройство.

В 1927-44 гг. Великие Луки являлись районным центром сначала Ленинградской, а затем Западной и Калининской областей.

Во время войны город был временно оккупирован фашистскими войсками. Оккупация продолжалась 485 дней. Немцы почти полностью разрушили город. Из 3090 зданий разрушено было 2782.

Ущерб, нанесенный городу войной, исчислялся в 500 млн. рулей. После изгнания оккупантов началось интенсивное восстановление города. Исключительное значение для восстановления города имело постановление Совета Народных Комиссаров, включившее Великие Луки в число 15 древнерусских городов, подлежащих восстановлению в первую очередь.

Восстановлен был паровозовагоноремонтный завод, возникли новые предприятия: пивоваренный завод, трикотажная фабрика, мелькомбинат, кирпичный завод, лесомеханический завод, спичечная фабрика.

В августе 1944 года была образована Великолукская область. Это способствовало экономическому и культурному росту города. Было восстановлено и построено 50 тыс. м2 жилой площади, введено в строй 11 промышленных предприятий.

В 1956 году в целях совершенствования планирования и руководства сельским хозяйством и промышленностью Великолукская область была упразднена. Город Великие Луки и западные районы области были включены в состав Псковской области, а восточные – переданы Калининской.

Особенно высокими темпами развивалась промышленность и культурно-бытовое строительство за годы с 1959 по 1989г. За этот период было построено несколько крупных промышленных предприятий специализирующихся на машиностроении и металлообработке (машины для лесной и торфяной промышленности, высоковольтная аппаратура, электро и радиооборудование), предприятия деревообработки, легкой и пищевой промышленности, строительного комплекса. Сформировались четыре промышленных узла: Северный (Аккумуляторный завод, Завод ЖБК, Транснефтемаш, Завод металлоконструкций, РТО-Микрон, Реостат),  Южный (Завод ЖБИ, Комбикормовый завод, Завод высоковольтного оборудования, Завод электротехнического фарфора, Трикотажная фабрика, Льнокомбинат, ДСК), Восточный (Локомотивовагоноремонтный завод, ж/д ДЭПО, Электробытприбор, Мясокомбинат, Мебельный комбинат) и Западный (Торфмаш, Лесхозмаш, Картонная фабрика). Было построено и сдано в эксплуатацию  более 1,6 млн.кв.м жилья.

В настоящее время Великие Луки являются значительным промышленным и административно-культурным центром, важным транспортным узлом и вторым городом по численности  городского населения Псковской области с населением по данным на 2008 г.- 100 тыс. жителей.

## Экономико-географическое положение

Город Великие Луки, расположен примерно в одинаковой близости от Санкт-Петербурга (470 км), Москвы (460 км), Риги (520 км), Минска (500 км). До областного центра г. Псков расстояние 275 км.

Город Великие Луки является крупным экономическими центром Псковской обл.

Демографическая ситуации в городе сложная: наблюдается значительная естественная убыль и постарение населения, миграционное сальдо в последние годы отрицательное. Вместе с тем характерной особенностью являются высококвалифицированный состав населения и его этническая однородность. Высокая квалификация трудовых ресурсов позволяет привлекать инвестиции в предприятия обрабатывающей промышленности, использующие новейшие технологии, не опасные для окружающей среды, что в перспективе позволит совместить индустриально-транспортную специализацию города с экологической безопасностью, эффективно повышать качество и уровень жизни населения.

## Природные условия и ресурсы

### Климат

Город Великие Луки, расположенный на юге Псковской области, характеризуется умеренно-континентальным климатом с продолжительной, снежной зимой с оттепелями и умеренно-теплым, часто дождливым летом.

Формирование климата района происходит под влиянием воздушных масс, поступающих с запада, севера или юга. Перенос теплых и влажных воздушных масс из Атлантики обуславливает пасмурную со снегопадами погоду зимой и прохладную с дождями – летом. Вторжения холодного арктического воздуха вызывают резкие понижения температуры воздуха в любой из сезонов года.

При проникновении сухого континентального воздуха летом с юга и юго-востока возможны значительные повышения температуры воздуха, обуславливая сухую жаркую погоду летом.

Территория города входит в зону повышенной циклонической деятельности атмосферы. Здесь за год проходит 130 циклонов, т.е. погода почти каждого третьего дня в году определяется циклонической активностью. Прохождение циклонов в холодный период года сопровождается резким потеплением, оттепелями, часто со сплошной низкой облачностью, осадками и туманами. В летнее время циклоны обусловливают здесь понижение температуры, заметное похолодание, облачную и дождливую погоду.

Гораздо реже город попадает в зону антициклонов, которых бывает до 50 в течение года, причем максимум их приходится на весну. При антициклоне наблюдается сухая, солнечная, зимой морозная, а летом жаркая погода.

В течение года преобладают южные и юго-западные ветры (16-21 % от повторяемости всех других направлений), а также юго-восточные и западные (12-16 %). Наибольшие скорости ветра 4-6 м/с наблюдается в холодный период.

Не менее важным климатообразующим фактором является солнечная радиация. Время солнечного сияния в Великие Луки составляет 1615 часов. С учетом облачности годовой приход суммарной радиации составляет 80-85 ккал/кв.см. Из этой суммы на долю радиационного баланса приходится около 35 ккал/кв.см. С марта по октябрь баланс положителен, с максимумом в июне-июле (8 – 8,5 ккал/кв.см.мес.), а с ноября по февраль отрицателен (-0,2 – 0,6 ккал/кв.см.мес.). Около половины радиационного тепла расходуется на испарение, остальная часть его затрачивается на нагревание почвы и приземного слоя воздуха.

Таблица 3.1.

Средняя месячная и годовая температура воздуха, С

| I | II | III | 1V | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| по метеостанции г. Великие Луки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -7,5 | -7,5 | -3,4 | 4,2 | 11,3 | 15,5 | 17,4 | 15,7 | 10,9 | 5,3 | 0,0 | -4,5 | 4,8 |

По схематической карте климатического районировании для строительства территории России г. Великие Луки относится к району – II, подрайону – IIВ.

Характеристика элементов климата приводится по данным метеостанции  Великих Лук на основании СНиП 23-01-99 в табл. 3.2.

Таблица 3.2.

Климатическая характеристика по метеостанции

| №№ | Параметры | Метеостанция г. Великие Луки |
| --- | --- | --- |
| 1.Климатические параметры холодного периода года |  |  |
| 11.1 | Температура воздуха наиболее холодных суток, С, обеспеченностью 0,98 обеспеченностью 0,92 | -34 -31 |
| 21.2. | Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, С, обеспеченностью 0,98 обеспеченностью 0,92 | -31 -27 |
| 31.3. | Температура воздуха, С, обеспеченностью 0,94 | -14 |
| 41.4. | Абсолютная минимальная температура, С, | -46 |
| 1 | Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца, С, | 7,1 |
| 11.6. | Продолжительность (сут.) и средняя температура воздуха (С) периода со средней суточной температурой воздуха |  |
|  |  0С, | 133, -5,4 |
|  |  8С, | 212, -1,9 |
|  |  10С, | 232, -0,9 |
| 7 | Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца, % | 84 |
| 8 | Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 час. наиболее холодного месяца, % | 78 |
| 9 | Количество осадков за ноябрь-март, мм | 177 |
| 10 | Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль | ЮВ |
| 11 | Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с | - |
| 12 | Средняя скорость ветра, м/с за период со средней суточной температурой воздуха 8С, | 4,2 |
| П. Климатические параметры теплого периода года |  |  |
| 13 | Барометрическое давление, гПа | 1000 |
| 14 | Температура воздуха, С, обеспеченностью 0,95 обеспеченностью 0,98 | 20,9 26 |
| 15 | Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца, С | 23,2 |
| 16 | Абсолютная максимальная температура воздуха, С | 35 |
| 17 | Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца, С | 12 |
| 18 | Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца, % | 77 |
| 19 | Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 час. наиболее теплого месяца, % | 61 |
| 20 | Количество осадков за апрель-октябрь, мм | 425 |
| 21 | Суточный максимум осадков, мм | 60 |
| 22 | Преобладающее направление ветра за июнь-август | Ю3 |
| 23 | Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с | 0 |

Из приведенной таблицы видно, что период вегетации растений длится 4,5 месяца. За это время накапливается сумма температур выше 10о более 1950о.

Для весны характерны возвраты холодов, которые вызывают заморозки. Поздние заморозки отмечаются даже в середине мая, а самые первые – во второй половине сентября. Безморозный период длится 130 дней.

Устойчивые морозы наступают во второй декаде декабря и прекращаются в начале марта, продолжаясь в среднем 3 месяца.

Максимальная глубина промерзания почво-грунтов достигает в конце зимы 120 см.

Район относится к зоне избыточного увлажнения, так как осадки превышают испарение.

Годовая сумма осадков равна 602 мм. Распределение их по сезонам весьма неравномерное. За теплый период выпадает 425 мм осадков. Максимум средних месячных величин приходится на июль-август (83-76 мм в месяц). Средний суточный максимум осадков равен 32 мм, а наблюденный – составил 60 мм.

В виде снега выпадает 150-160 мм. Средняя из наибольших высота снежного покрова к концу зимы равна 24 см, при максимальной в многоснежные годы до 41 см.

Устойчивый снежный покров образуется во второй декаде декабря и сходит в первой декаде апреля, сохраняясь в течение четырех месяцев.

Относительная влажность воздуха высока в течение всего года, особенно в осенне-зимний период (80-88%). Весной и летом ее значения снижаются до 70-75%. Самый сухой месяц – май, когда отмечается 2-3 дня со значениями влажности >30%.

В течение года преобладают ветры с южной составляющей (Ю, ЮВ, ЮЗ), суммарная повторяемость которых превышает 50%, особенно в зимний период. Летом кроме указанных направлений возрастает повторяемость западных и северо-западных ветров. В целом, преобладающие направления ветров летом выражены менее четко, чем зимой.

Наименьшую повторяемость во все сезоны года имеют ветры восточных направлений.

Средние скорости ветра довольно значительны и в годовом ходе изменяются от 3,2 м/сек летом до 5,2 м/сек – зимой.

Число дней с сильным ветром > 15 м/сек достигает 8 в среднем за год. Большинство из них отмечается в осенне-зимний период.

Из опасных атмосферных явлений следует отметить метели и туманы, число дней с которыми наблюдается, соответственно, 23 и 46 за год.

Большая часть туманов наблюдается осенью и зимой.

Сильные метели редки (3-4 за сезон).

Наиболее часто метели возникают при юго-восточных и южных ветрах. Средняя продолжительность одной метели – 7 часов.

Выводы.

- Климатические условия не вызывают строительных ограничений. Территория города относится к строительно-климатическому району IIB. Расчетные температуры для проектирования отопления и вентиляции, соответственно, равны -27о и 12о. Продолжительность периода отопления 213 дней.

Максимальная глубина промерзания почвы достигает 120 см.

- За зиму может отмечаться до 10 дней с дискомфортными погодными условиями, когда температура воздуха опускается ниже -20о в сочетании со скоростью ветра не менее 3-3,5 м/сек (верхний предел гигиенически недопустимый погод).

- В летний период обильные осадки создают избыточное увлажнение, в связи с чем для снижения влагонасыщенности деятельного слоя требуется организация дренажа для быстрого отвода дождевых, а весной – талых вод.

- По условиям ветрового режима, во избежание  большого загрязнения воздуха над городом, размещение селитебной территории предпочтительнее к Ю, ЮЗ и ЮВ от промпредприятий.

### Инженерно-геологическая характеристика.

Для составления данного раздела и схемы планировочной оценки территории масштаба 1:5000 использованы материалы гидрогеологической съемки масштаба 1:50000, произведенной СЗТГУ в 1962-63 гг., отчет о детальной разведке пресных подземных вод, выполненной в 1970-71 гг. для водоснабжения г. Великие Луки также СЗТГУ. Кроме того, использованы результаты инженерно-геологических изысканий по отдельным площадкам под жилищное и промышленное строительство, выполненные Псковской экспедицией ЛенТИСИЗ, ОАО «Псковский ТИСИЗ»,ООО «Коровяковский и К» в период с 1974 по 2009 г., и данные геологических изысканий, выполненных ООО «Визир» в рамках работ по созданию ИСОГД г. Великие Луки в 2007-2009 г.,  и учтены данные генплана города, составленного Ленгипрогором в 1963 г. и 1974 г.

#### Рельеф

Город расположен по обеим берегам реки Ловать. Река Ловать в пределах города протекает по моренной равнине, которая севернее существующей застройки переходит в озерно-аллювиальную низину.

В пределах существующего города поверхность равнины пологоволнистая с отдельными, невысокими холмами (5-7 м). Склоны холмов пологие. Абсолютные отметки поверхности равнины 100-107 м, а низина 94-97 м Уклоны поверхности не превышают 2-5%.

Наиболее ярко выражен холмисто-моренный рельеф на востоке, в районе д.д. Куракино - Дубрава и на западе за дер. Мордовище. Пересеченность рельефа здесь обусловлена чередованием холмов и замкнутых, часто заболоченных понижений. Холмы имеют в плане овальную или округлую форму, уклоны поверхности склонов, как правило, превышают 10%, относительная высота холмов 10-15 м.

В геологическом строении территория характеризуется коренными породами девонского возраста – доломиты, известняки песчаники, глины, мергели и четвертичные отложения, перекрывающие коренные породы слоем мощностью от 17 до 100 м.

Четвертичные отложения представлены комплексом верхнечетвертичных-ледниковых, водноледниковых и современных аллювиальных, озерно-аллювиальных, озерных и болотных осадков. По всей территории города широко распространены насыпные грунты, в основном до 2 м.

Река Ловать имеет ясно выраженную долину с крутыми склонами в южной части территории. Долина здесь узкая, ширина ее не превышает 100-150 м.

Севернее Крепостных валов долина в рельефе не выражена четко, а после впадения в нее р. Лазавицы сливается с озерно-аллювиальной низиной.

Пойменная терраса прерывистая, неширокая, местами заболоченная, к северу от города пойма резко расширяется. Пойма затапливается паводками 4% обеспеченности. Надпойменная терраса почти не прослеживается.

Озерно-аллювиальная низина имеет плоскую часто заболоченную поверхности. Здесь расположено Кулево болото.

Абсолютные отметки поверхности колеблются в пределах 94-98 м.

Территорию города, кроме р. Ловать, в меридиональном направлении пересекают долины мелких притоков р. Ловать – речки Лазавица и Золотовка и ручьи Коломенка, Озерцовский, Безымянный и Мурзинка. Река Лазавица, вюжной части города и ручей Безымянный на северо-западе перегорожены плотинами, образуя неглубокие, но широкие пруды – рыбопитомники.

По всей территории города широко развито заболачивание. Мощность торфа от 1,5-1,8 м.  до 3-3.5 м. В некоторых местах мощность торфа достигает 7-8 м (у ул. Гагарина).. Встречены линзы с мощностью торфа 8 м. Болото Рябики расположено в северо-восточной части города. Площадь болота около 50 га. Мощность торфа 3-3,5 м, в отдельных случаях мощность торфа достигает значительных размеров (9-13 м). В южной части города в пойме р. Лазавица, у рыбопитомника расположено болото площадью около 4 га, с мощностью торфа 2-2,5 м.

Разрушение берегов р. Ловать, в пределах города, имеет место на незакрепленных участках. В районе Новослободской набережной, где высота склона достигает 20 м, у ул. Силина и у юго-западной оконечности острова Дятлинка.

#### Гидрогеологическая характеристика. Водные ресурсы

3.2.2.1.Поверхностные воды

Город Великие Луки расположен на р. Ловать, которая принадлежит бассейну оз. Ильмень. Таким образом относится к бассейну Балтийского моря.

Река Ловать протекает по территории Псковской и Новгородской области. Ее длина 530 км, площадь бассейна 21,9 тыс. км2. Берет начало из оз. Ловатец на северо-востоке Беларуси, впадает в оз. Ильмень, образуя с р. Пола обширную дельту. Извилиста. Питание смешанное, с преобладанием снегового. Средний расход в 193 км от устья 105 м3/сек. Замерзает в конце ноября — начале января, вскрывается в марте - апреле. Главные притоки: Локня, Редья, Полисть - слева; Кунья - справа. Сплавная река (490 км), судоходна в низовьях (70 км). На Ловати кроме г. Великие Луки расположен г. Холм.

Средние и нижние участки течения реки проходят в широких долинах с пологими склонами. Русло реки извилистое, песчаное, перекаты чередуются с глубоководными плесами со спокойным течением.

По существующей классификации река области относятся к рекам малой водности.  Средние объем годового стока Лoвaти - 1,75 км3, Река являются источником водоснабжения г. Великие Луки, а также выполняют роль дренажной системы, куда сбрасываются воды мелиорируемых земель, промышленные и коммунальные стоки.

Водный режим, сток. р. Ловать принадлежит к равнинному типу. Питание реки смешанное с преобладанием снегового. В годовом ходе уровней отчетливо выделяются: весеннее половодье, летняя и зимняя межень и осенний паводок.

Весеннее половодье в среднем продолжается с конца марта – начала апреля до конца мая; наивысших отметок достигает в различных частях территории 10-20 апреля. В период половодья ежегодно пойма реки затапливаются слоем от 0,2-0,5 м до 2-3 м, местами до 4 м.

Летняя межень продолжается с первых чисел июня до конца октября. Наиболее низкие уровни отмечаются в июле-августе. Почти ежегодно межень нарушается 2-3 непродолжительными паводками с высотой подъема от нескольких сантиметров до 1,5 м

В октябре-ноябре проходит сильно растянутый осенний дождевой паводок с высотой подъема уровня на реке до 1.5 м. Зимняя межень устанавливается в конце ноября – середине декабря и заканчивается с началом весеннего половодья. Наиболее маловодный режим зимней межени февраль – март.

Наибольшие объемы годового стока – до 60-80 % от общего проходят за весенний паводок. Периоды низкого стока отмечаются в летнюю и зимнюю межень.

Температурный и ледовый режим. Прогрев речных вод начинается с середины апреля, особенно интенсивно происходит в июне, в июле наступает годовой температурный максимум со среднемесячной температурой 17-22С. В августе температура воды снижается незначительно, а в сентябре среднемесячные температуры составляют уже 11-13С.

Первые ледяные образования на реке Ловать появляются в первой – второй декаде ноября. Сроки замерзания реки крайне различны, но в целом установление ледостава заканчивается в первой половине декабря. Средняя продолжительность ледостава на реке 100-130 дней. Толщина льда к концу зимы от 50 до 80 см. Вскрытие реки Ловать происходит в первой половине апреля.

Химизм воды. Жесткость воды р. Ловать в наиболее маловодный период характеризуется как «очень мягкая». Минерализация речных вод не превышает 200 мг/л. Значительная заболоченность территории способствует поступлению в реки большого количества органического вещества окисляющегося в воде, вследствие чего вода имеет желто-бурую окраску.

Содержание кислорода в водах реки в течение года велико: от 50 до 98 % насыщения.

Продолжительность купального сезона (температура воды 17С) на р. Ловать составляет практически все три летних месяца

3.2.2.2. Подземные воды

Гидрогеологические условия характеризуются развитием подземных вод, заключенных как в коренных породах, так и в четвертичных отложениях.

С современными аллювиальными и озерно-аллювиальными отложениями связаны грунтовые воды развитые в пределах речных долин и озерно-аллювиальной равнины. Водосодержащими являются мелкозернистые пылеватые пески и суглинки слоистые с прослоями пылеватого песка. Глубина залегания грунтовых вод 0,0-2,0 м, а на заболоченных участках грунтовые воды находятся у дневной поверхности. Мощность водоносного горизонта колеблется от 1 до 15 м, преобладает 3-6 м.

Водоносный горизонт озерно-аллювиальных послеледниковых отложений распространен в депрессии дочетвертичного рельефа и представлен супесями и тонкозернистыми песками. Мощность водоносного горизонта колеблется от 4 до 20 м, преимущественно 4-6 м. Водоносный горизонт содержит напорные воды. Величина напора до 50 м. Водообильность пород слабая. Дебиты скважин составляют 0,001-0,33 л/сек. при понижениях уровня воды от 0,3 до 0,9 м. Ввиду незначительной водообильности, данный водоносный горизонт не может служить источником централизованного водоснабжения.

В пределах моренного рельефа широко развиты грунтовые воды, приуроченные к пескам и супесям последниковых покровных и болотных отложений. Кроме того, водоносными являются прослои и линзы песков и супесей, заключенных в толще моренных суглинков, имеющих часто слабонапорный характер. Глубина залегания грунтовых вод 0,6-2,0 м. На повышенных участках грунтовые воды залегают на глубине 3-4 м.

На заболоченных участках грунтовые воды стоят у самой поверхности.

Грунтовые воды четвертичных отложений имеют повышенную минерализацию (до 3-4 г/л), характеризуются преобладанием сульфатных, хлоридных и гидрокарбонатных соединений. Удельные дебиты скважин измеряются чаще сотыми и тысячными долями л/сек и редко десятыми. По отношению к бетону грунтовые воды обладают сульфатной агрессией. Ввиду низкой водообильности и повышенной минерализации грунтовые воды четвертичных отложений значения для централизованного водоснабжения не имеют.

Воды в коренных породах на территории города вскрыты 18 артезианскими скважинами. По данным этих скважин, а также опорного бурения СЗТГУ в толще верхнего девона выделяются три водоносных горизонта (сверху вниз) верхневоронежский, нижневоронежский и саргаевско-бурегский водоносный комплекс.

- Верхневоронежский водоносный горизонт не имеет повсеместного развития. Он отсутствует на участках древних речных долин.  Водосодержащими породами являются доломиты и трещиноватые известняки общей мощностью 8-15 м. Воды трещинно-пластовые вскрываются на глубине 27-80 м и обладают напором. Статические уровни устанавливаются на глубине от 19 до 37 м от поверхности земли. Производительность скважин колеблется от 0,1 до 12 л/сек при понижениях на 5,2-18,0. Воды солоноватые с минерализацией 1,3-3,6 г/л. По химическому составу воды сульфатные кальциевонатриевые с общей жесткостью от 16 до 43 мг-экв./л.

На локальных участках левобережья р. Ловать имеют распространение пресные гидрокарбонатно-кальциевые воды с жесткостью от 8 до 9,5 мг-экв./л.

Для организации централизованного водоснабжения данный водоносный горизонт не может быть рекомендован. Однако, в западной части площади по левобережью р. Ловать на участках развития пресных вод можно получить из верхневоронежского водоносного горизонта до 1000 куб.м/сут.

- Нижневоронежский водоносный горизонт. Водосодержащими являются редкие маломощные (2-7 м) прослои и линзы песчаников, доломитов и известняков, заключенных в глинистых породах. Воды напорные вскрыты на глубине 46-104 м. Водообильность подслоев и линз слабая. Удельные дебиты скважин составляют 0,04-0,1 л/сек. Минерализация воды колеблется от 0,6 до 2,2 г/л. По химическому составу воды гидрокарбонатно-сульфатно-кальциевые. Жесткость воды достигает 18 мг-экв./л. Ввиду незначительной водообильности и повышенной минерализации нижневоронежский водоносный горизонт не может служить источником централизованного водоснабжения города.

- Саргаевско-бурегский водоносный комплекс развит повсеместно.

Водосодержащими породами являются кавернозные и трещиноватые доломиты и известняки общей мощностью – 96 м.

Воды трещино-пластовые вскрыты на глубине 75-114 м, напорные. Величина напора составляет 83-183 м. Пьезометрический уровень высоконапорных вод устанавливается на высоте от 2 до 55 м над поверхностью земли. В направлении р. Ловать напоры снижаются. Водоупорной кровлей являются глинистые породы нижневоронежского горизонта.

Водообильность комплекса в целом высокая, но неравномерная. Удельные дебиты скважин изменяются от 0,3 до 3,9 л/сек. Коэффициент фильтрации колеблется в пределах от 0,55 до 65 м/сут., чаще 1,5-25 м/сут. Воды пресные с минерализацией 0,3-0,7 г/л по химическому составу гидрокарбонатно-кальциевые с содержанием сероводорода от 0,3 до 13 мг/л. Этот мощный, водообильный, высоконапорный водоносный комплекс пресных вод является перспективным источником централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения.

В окрестностях города выявлены и разведены 3 участка подземных вод саргаевско-бурегского водоносного комплекса.

На 2009 г. утверждены запасы подземных вод по категориям А+В в количестве 60 тыс.куб.м/сут. При принятых, в данном проекте, масштабах водопотребления для хозяйственно-питьевого водоснабжения – 60 тыс.куб.м/сут. на 1 очередь и 70 тыс.куб.м/сут. на расчетный срок, источником хозяйственно-питьевого водоснабжения может служить саргаевско-бурегский водоносный комплекс. Разведанные запасы подземных вод на 3 участках в количестве 60 тыс.куб.м/сут. достаточны для покрытия потребности города в хозяйственно-питьевой воде на 1 очередь, и 2 очередь - с учетом возможного увеличения производительности водозаборов на 15-20% сверх разведанных (письмо СЗТГУ №0329 от 11.05.74 г.). В случае необходимости  проведения гидрогеологических работ на других участках, перспективным для постановки разведочных работ является район правобережья р. Ловать в радиусе 10 км от города. В этом случае первоочередным для гидрогеологических работ является район к юго-востоку от разведанного юго-восточного участка, а также междуречье Ловати и Вскувицы к северу от города.

Согласно заключения СЗТГУ (письмо №0329с от 11.05.74 г.) принципиально возможна организация хозяйственно-питьевого водоснабжения в г. Великие Луки в количестве 130 тыс.куб.м/сут. за счет подземных вод саргаевско-бурегского водоносного горизонта возможна. Ниже в таб. № 3.3. представлены эксплуатационные характеристики скважин.

Таблица 3.3.

| Эксплуатационные характеристики скважин |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Местоположение участков | Кол-во скважин | Глубина залегания водоносного горизонта | Средняя мощность слоя | Данные откачки |  | Удельный дебит л/сек | Рекомендуемый эксплуатацион. средний дебит скважины л/сек | Утвержден. запасы по участкам. |
|  |  |  |  | дебит л/сек | понижен. В м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Юго-Восточный участок |  |  |  |  |  |  |  |  |
| На ЮВ окраине г. Великие Луки | 5 | 85-112 | 96 | 16-85 | окт.41 | 0,6-3,5 | 52 | 38 тыс.куб.м/сут. |
| Северо-Восточный участок |  |  |  |  |  |  |  |  |
| У южной оконечности озера Божного | 3 | 80-107 | 98 | 30-91 | мар.34 | 1,1-4,9 | 40 | 12 тыс.куб.м/сут. |
| Западный участок |  |  |  |  |  |  |  |  |
| На левобережье реки Ловать у ручья Коломенка | 2 | 89 | 100 | 14 | авг.18 | 0,3-2,7 | 14 | 10 тыс.куб.м/сут. |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 60 тыс.куб.м/сут |

Вывод:

Территория г. Великие Луки обладает значительными запасами речных и подземных вод Обеспеченность региональными прогнозными ресурсами 130 м3 на одного жителя, что более чем в 6 раз превышает суточную норму водопотребления. Потребность города в пресной воде удовлетворяется полностью.

Территория г. Великие Луки, как и всей Псковской области является наиболее обеспеченной подземными водами в Ленинградском бассейне пластовых напорных вод. Водоснабжение г. Великие Луки осуществляется за счет поверхностных и подземных вод в отношении, 1:3.

#### Геологическое строение

В геологическом строении территории принимают участие породы верхнего девона и четвертичные образования.

Отложения девона представлены франским ярусом и в пределах рассматриваемой территории залегают на глубине 27-80 м. В подошве этого яруса выделяются швентойский и старооскольский горизонты, сложенные тонко и мелкозернистыми песками и песчаниками с прослоями глин.

Выше по разрезу залегает мощная толща карбонатных пород саргаевско-бурегского горизонта. В основном это трещиноватые и кавернозные известняки и доломиты, содержащие маломощные прослои песчаников и мергелей. Общая мощность карбонатных пород составляет 96 м. Глубина залегания кровли 95-100 м.

На карбонатной толщи залегают породы нижневоронежского горизонта, представленные преимущественно глинистыми образованиями с редкими прослоями песчаников, доломитов и известняков. Мощность этого горизонта 70-76 м.

В пределах древних долин отложения нижневоронежского горизонта частично размыты и мощность их не превышает 25-35 м.

Верхневоронежский горизонт залегает выше по разрезу и представлен известняками и доломитами. Общая мощность горизонта 8-15 м.

Четвертичные отложения имеют повсеместное распространение. Они представлены комплексом ледниковых, последниковых и современных отложений. Ледниковые отложения состоят из трех моренных слоев московского и валдайского оледенения. Морены сложены суглинками и глинами и разделены межморенными песками и супесями. Мощность этого комплекса непостоянна и изменяется от 17 до 75 м.

Верхняя морена развита повсеместно, а в пределах моренной равнины часто выходит на дневную поверхность. Литологически она представлена плотными суглинками и глинами с включениями гравия, гальки, валунов и прослоями и линзами песков и супесей. Кровля верхней морены сильно размыта. Наибольший размыв наблюдается на участке древней долины, которая в современном рельефе не выражена. Пространственно она приурочена к современной долине р. Лазавицы и захватывает участок долины р. Ловать у впадения в нее р. Коломенки (см. схему планировочной оценки территории).

На моренных суглинках, но не повсеместно, залегают последниковые осадки – тонкослоистые суглинки с прослоями супесей,  пылеватых глин и песков. Мощность этих отложений составляет 2-8 м.

В пределах древней долины мощность последниковых отложений достигает 20 м. Они представлены здесь озерно-аллювиальными супесями и мелкозернистыми песками.

Современные отложения представлены аллювиальными, озерно-аллювиальными покровными и болотными отложениями. Аллювиальные отложения развиты в пределах долин Ловати, Лазавицы и их притоков. Они представлены мелко и  среднезернистыми песками, пылеватыми, часто заторфованными, глинистыми песками, суглинками слоистыми с прослоями пылеватого водонасыщенного песка. Мощность этих отложений в долине р. Ловать 1-5 м реже 7 м.

Современные озерно-аллювиальные отложения развиты в северной части территории а пределах озерно-аллювиальной низины. Они представлены мелкозернистыми песками с прослоями суглинков, глин и торфа. Общая мощность озерно-аллювиальных отложений достигает 20 м.

На водораздельной части территории на ледниковых и последниковых образованиях залегают современные покровные отложения, представленные песками, супесями и суглинками небольшой мощности.

На значительной части территории города и в пределах поймы р. Ловать с поверхности залегают болотные отложения. Болотные массивы расположены, главным образом, в северной части территории, где этому способствует плоскоравнинный рельеф местности.

Среди холмисто-грядового рельефа болота развиты на небольших разобщенных участках, приуроченных к понижениям между холмами. Болотные отложения представлены торфом и илами.

Торф, большей частью, плохо разложившийся с остатками растений, водонасыщенный. Торф подстилается илом глинистым с прослоями водонасыщенного песка. Мощность торфа изменяется от 1,5-2,0 до 5-7 м, а на отдельных участках достигает 9-13 м. Мощность илов 0,5-3,5 м.

По всей территории города широко распространены насыпные грунты. Мощность насыпных грунтов небольшая от 0,5 до 2 м, реже более 2 м.

#### Инженерно-геологическая оценка территории

Анализ данных показывает, что большая территория города характеризуется неблагоприятными инженерно-геологическими условиями. Факторами осложняющими строительство являются: почти повсеместное высокое стояние грунтовых вод и широкое развитие торфяников, мощность которых, в отдельных случаях, достигает 7-12 м и наличие грунтов с пониженной несущей способностью. Большинство площадок влечет за собой комплекс инженерных мероприятий – подсыпку, дренаж, защиту от затопления, использование в основном свайных оснований, с заглублением свай в мореные суглинки, озерно-ледниковые и флювиогляционные пески, супеси.

Все грунты являются пучинистыми, нормативная глубина сезонного промерзания составляет для глинистых 1.1 м и песчаных – 1.35м. Для каждой площадки необходимы тщательные изыскания.

На схеме планировочной оценки территории масштаба 1:5000 по степени пригодности под застройку выделены:

- Территории, пригодные для строительства.

- Территории, ограниченно пригодные для строительства.

- Территории, непригодные для строительства.

- Территории, не подлежащие застройке.

Оценка территории произведена по СНиП 23-01-99  для жилищного и гражданского строительства.

Использования ограниченно пригодных и непригодных для строительства территорий допускается после проведения инженерных мероприятий при соответствующем технико-экономическом обосновании.

##### Территории пригодные для строительства.

В пределах существующего города занимают ограниченные участки моренной равнины и приурочены к повышенным частям рельефа. На западе в районе дер. Литвиниха и на юге в районе дер. Астратово они занимают значительные площади. Уклоны поверхности изменяются от 2 до 4,5%. Подземные воды, приуроченные к прослоям песков и супесей, залегают на глубине 2,5-3,0 и более м.

Основанием фундаментов зданий и сооружений будут служить в основном, моренные суглинки, реже супеси и пески.

Моренные суглинки плотные пластинной и тугопластинной консистенции. Нормативное давление на них допускается 2,0-2,5 кг/см2 и более. Нормативная глубина промерзания для моренных суглинков согласно СНиП 3.03.01-87 составляет 1,2 м.

##### Территории, ограниченно пригодные для строительства.

а) территории с высоким стоянием уровня грунтовых вод приурочены к речным долинам, озерно-аллювиальной низине и имеют место на значительных площадях моренной равнины. С аллювиальными и озерно-аллювиальными отложениями связаны грунтовые воды заключенные в мелкозернистых пылеватых заторфованных песках и в суглинках слоистых с прослоями пылеватого песка, залегающими на глубине 0,0-2,0 м.

В пределах моренной равнины грунтовые воды связаны с последниковыми отложениями – песками, супесями, а также с линзами и прослоями песков и супесей в моренных суглинках, залегающих на глубине 0,6-2,0 м.

Грунтами оснований будут служить аллювиальные озерно-аллювиальные, последниковые суглинки, супеси, пески, моренные суглинки. Пески преимущественно мелкозернистые, пылеватые, водонасыщенные, среднезернистые и плотные, реже рыхлые. Нормативное давление, в зависимости от влажности, может быть принято от 1 до 2 кг/см2.

Среди суглинков последникового времени выделяются две разности. К первой из них относятся легкие, тонкослоистые, пылеватые суглинки мягкопластичной консистенции, характеризующиеся ожимаемостью. Нормативное давление на них допускается согласно СНиП 3.03.01-87: 1,5-2,0 кг/см2.

Ко второй группе относятся средние и тяжелые плотные суглинки пластичной и тугопластичной консистенции. Нормативное давление на них допускается 2,0-2,5 кг/см2 и более.

Моренные суглинки являются более устойчивыми грунтами с нормативным давлением не менее 2,0 кг/см2.

Кроме того, в пределах застроенной части городской территории встречаются участки, где под насыпными грунтами или с поверхности залегают торф, сильно заиленные пески, илы. Мощность слабых грунтов колеблется от 1-2 м до 4-5 м, редко более.

Степень изученности инженерно-геологических условий территории города не позволяют в настоящее время оконтурить такие участки. Строительство, в случае наличия слабых грунтов, осуществляется с применением свайного основания.

б) Участки с резко выраженным холмисто-моренным ландшафтом и замкнутыми часто заболоченными понижениями (с мощностью торфа до 2 м), расположены в юго-западной и юго-восточной частях рассматриваемой территории. Пересеченность рельефа здесь обусловлена чередованием холмов и замкнутых понижений.

Такие участки неудобны для строительства по условиям рельефа. Эта территория сложена моренными валунными суглинками, в пределах заболоченных участков развиты болотные отложения мощностью менее 2,0 м.

в) Небольшие участки с уклонами поверхности от 10 до 20%, представляющие собой участки склонов моренных холмов. Расположены, в основном, в западной части города.

г) Затопляемые между линиями паводков 1% и 4% обеспеченности.

##### Территории непригодные для строительства.

а) с уклонами поверхности более 20% приурочены к крутым склонам долины р. Ловать;

б) затопляемые паводками 4% обеспеченности поймы р. Ловать и Лазавицы, обширная часть озерно-аллювиальной низины;

в) поймы мелких водотоков;

г) карьеры и изрытости;

д) болота с мощностью торфа более 2 м. Такие участки приурочены к болотам Кулево, Карцево, Рябики и участки, расположенные в пойме р. Лазавицы – у рыбопитомника;

е) долина р. Лазавицы, район Кулево болота, где развиты слабые грунты (pH 1 кг/см2 илы, торф, заиленные пески большой мощности до 8-10 м).

##### Территории, не подлежащие застройке.

К ним относятся:

1) разведанные участки месторождений подземных вод.

2) Существующие санитарные охранные зоны.

## Экологическая ситуация

### Санитарное состояние атмосферного воздуха

Атмосферный воздух – один из важнейших факторов среды обитания человека. В 2007 г. валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух области на территории города составили 16.07 тыс. т, в т.ч. от стационарных источников 2.74 тыс. т (17.05%) и автотранспорта 13.33 тыс. т (82.95 %) (рис. 2.4). Великие Луки имеет один из самых низких показателей поступления загрязняющих веществ в атмосферу от всех источников выбросов на одного жителя в Северо-Западном ФО - 161 кг/чел. (по данным на 2007 г.).

#### Выбросы от стационарных источников загрязнения.

Динамика выбросов и улавливания загрязняющих веществ от стационарных источников за последние годы приведена в табл. 4.1.

Основным стационарным источником загрязнения атмосферного воздуха (по данным Управления Ростехнадзора по Псковской области за 2007 г.) является МУП г.Великие Луки «Тепловые сети» - 0.471 тыс.тонн за 2007 г.

Таблица 4.1.

Динамика выбросов и улавливания загрязняющих веществ от стационарных источников (тыс. тонн)*

|  | 2000 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выброшено в атмосферу | 2.98 | 3.07 | 2.86 | 2.56 | 2.63 | 2.74 |
| Уловлено и обезврежено | 0.51 | 0.55 | 0.80 | 0.72 | 0.58 | 0.44 |
| в процентах от общего количества | 17 | 18 | 28 | 28 | 22 | 16 |

* С 2000 г. – по организациям, выбросившим в атмосферу загрязняющих веществ – 20 и более тонн в год, с 2004 г. – 10 и более тонн в год.

По видам экономической деятельности преобладают выбросы от производства и распределения электроэнергии, газа и воды,  обрабатывающей промышленности, эксплуатации жилищного фонда.

Таблица 4.2.

Выбросы, улавливание и утилизация загрязняющих атмосферу веществ, отходящих от стационарных источников, по видам экономической деятельности в 2007 г.

| Вид экономической деятельности | Выброшено загрязняющих веществ (тыс. т) | Уловлено (в % к общему количеству) | Утилизировано (в % к количеству уловленных) |
| --- | --- | --- | --- |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 1.293 | 5.9 | 100 |
| Обрабатывающие производства | 0.612 | 43.4 | 94.6 |
| Эксплуатация жилищного фонда | 0.471 | 2.6 | 100 |
| Транспорт и связь | 0.297 | 22.8 | 97.4 |
| Здравоохранение и предоставление социальных услуг | 0.035 | 34.5 | 100 |
| Иные | 0.029 | 6.9 | 100 |

Газообразные и жидкие вещества составляют большую часть от всех загрязняющих веществ, поступающих с выбросами от стационарных источников.

Таблица 4.3.

Состав загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников (тыс. т)

|  | 2000 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 2.98 | 3.07 | 2.86 | 2.56 | 2.63 | 2.74 | 2.55 |
| Твердые вещества | 0.45 | 0.54 | 0.56 | 0.53 | 0.53 | 0.46 | 0.41 |
| Газообразные и жидкие вещества, в т.ч: | 2.53 | 2.53 | 2.31 | 2.04 | 2.10 | 2.27 | 2.13 |
| Диоксид серы | 0.86 | 0.81 | 0.75 | 0.64 | 0.46 | 0.48 | 0.48 |
| Оксиды азота | 0.72 | 0.72 | 0.54 | 0.41 | 0.33 | 0.39 | 0.32 |
| Оксиды углерода | 0.84 | 0.91 | 0.94 | 0.86 | 1.10 | 1.23 | 1.13 |
| Углеводороды (без летучих органических соединений) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.14 | 0.10 | 0.11 |
| Летучие органические соединения | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.10 |

#### Выбросы от автотранспорта.

Доля автотранспорта в общем объеме выбросов загрязняющих веществ в атмосферу почти в пять раз превышает долю стационарных источников. По состоянию на 01.01.2008 на территории города зарегистрировано 34975 единицы автотранспортных средств. В последние годы наблюдается устойчивый рост числа автомобилей у индивидуальных владельцев и у юридических лиц. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от автотранспорта в 2007 г. составили 13.33 тыс.т:

Таблица 4.4.

Выбросы от автотранспорта тыс.тонн

| Общие выбросы, в т.ч. | 13.33 |
| --- | --- |
| оксида углерода | 8.83 |
| оксида азота | 2.81 |
| летучих органических соединений | 1.47 |
| твердых частиц (сажи) | 0.05 |
| диоксида серы | 0.17 |

В Генеральном плане предусматривается строительство автомобильной дороги в объезд г. Великие Луки, результатом чего будет снижение вредного влияния автомагистралей на состояние атмосферного воздуха и других вредных факторов воздействия на население, проживающее в зоне влияния автомобильных дорог.

#### Состояние атмосферы города  Великие Луки.

ГУ «Псковский областной центр гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды» имеет на территории стационарный пост (станцию) по контролю за состоянием атмосферного воздуха, на которой в г. Великие Луки в 2007 г. проведено 2454 исследований атмосферного воздуха.

ГУ «Псковский ЦГМС» определяет концентрации:

- пыль (взвешенные вещества;

- двуокись серы;

- двуокись азота;

- окись углерода.

В г. Великие Луки качество атмосферного воздуха:

- диоксид серы - средняя за год и максимальная разовая концентрации ниже 1,0 ПДК;

- диоксид азота - средняя за год 1,7 ПДК, максимальная разовая 1,5 ПДК.

В целом по значениям наибольшая повторяемость и индекс загрязнения атмосферы загрязнение воздуха г. Великие Луки оценивается как низкое.

#### Контроль качества атмосферного воздуха.

В 2007 г. Центром гигиены и эпидемиологии в Псковской области Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека выполнена 1441 проба атмосферного воздуха (в 2006 г. – 1064).

Определялось 22 химических примесей в атмосферном воздухе, т.ч. пыль, сернистый газ, оксид углерода, окислы азота, аммиак, фенол и его производные, формальдегид, серная кислота, хлор и его соединения, фтористый водород, углеводороды, тяжелые металлы и др.

Основными веществами (по количеству исследований контролируемыми на территории области в 2007 г.) являлись: фенол и его производные, окислы азота, сернистый газ, окись углерода, углеводороды, пыль. В целом по области в 2007 г. 2,1 % проб атмосферного воздуха превысили допустимые концентрации (в 2006 г. – 1,0 %). По наиболее значимым веществам процент неудовлетворительных проб с превышением ПДК составил:

- фенол и его производные – 0 % (2006 г. – 9,8 %);

- окись углерода – 7,8% (2006 г. – 10,6 %);

- окислам азота – 0 % (2006 г. – 1,4 %);

- пыль – 5,5% (2006 г.- 0%)

В зоне влияния промышленных предприятий при исследованиях на пыль установлены превышения допустимых концентраций в 4,9 % проб. На автомагистралях в зоне жилой застройки установлены превышения ПДК окиси углерода в 22,2 % проб (табл. 4.5.).

Таблица 4.5.

Число проб (%) атмосферного воздуха,

превышающих ПДК за 2004-2007 гг.

| Ингредиенты | В с е г о |  |  |  | В зоне влияния про мышленных предприятий |  |  |  | На автомагистралях в зоне жилой застройки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| Всего | 8,1 | 7.4 | 1,0 | 2,1 | 1,9 | 0.2 | 0,7 | 1,3 | 15,7 | 4.5 | 1,3 | 2,9 |
| Окись углерода | 43,8 | 20.5 | 10,6 | 7,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,0 | 56,3 | 27,0 | 22,2 |
| Окислы азота | 11,5 | 1,0 | 1,4 | 0 | 0 | 0,8 | 0 | 0 | 31,3 | 21,3 | 1,4 | 0 |
| Сернистый газ | 5,4 | 0 | 0 | 0 | 9,9 | 0 | 0 | 0 | 5,9 | 0 | 0 | 0 |
| Пыль | 0,3 | 1,4 | 0 | 5,5 | 0 | 0 | 0 | 4,9 | 0,6 | 3,3 | 0 | 8,6 |

В г. великие Луки регистрировалось превышение предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ. Удельный вес проб атмосферного воздуха выше ПДК  в г. Великие Луки - 4,7 %.

Управлением Роспотребнадзора по Псковской области совместно с заинтересованными ведомствами (Ростехнадзор, Росприроднадзор, и др.) осуществляется контроль за выполнением технологических, планировочных и санитарно-технических мероприятий по борьбе с загрязнением атмосферного воздуха.

Вывод:

Суммарные выбросы загрязняющих веществ в г. Великие Луки одни из самых низких в Северо-Западном ФО. Основным источником загрязнения атмосферного воздуха на территории области является автотранспорт.

Загрязнение атмосферного воздуха города Великие Луки оценивается как низкое.

### Санитарное состояние и использование водных объектов. Водохозяйственный комплекс

Водные ресурсы г. Великие Луки складываются из поверхностных и подземных вод. Основные характеристики поверхностных и подземных источников водоснабжения приводятся в разделе 2.3.2. «Гидрологическая характеристика. Водные ресурсы».

Ведущим предприятием в системе жизнеобеспечения города Великие Луки, которое осуществляет подачу питьевой и технической воды для нужд населения, промышленных предприятий и организаций, а также отведение и очистку стоков является Муниципальное предприятие «МП Водоканал».

Сегодня водоснабжение города осуществляется из  двух источников водоснабжения: подземных артезианских скважин и р. Ловати. Каждый источник имеет сооружения, предназначенные для очистки воды от специфических загрязнений на протяжении всего технологического процесса.

Артезианские воды подвергаются обработке на уникальных и единственных в своем роде сооружениях, использующих для очистки от сероводорода специальные живые серобактерии. Очищенная таким способом вода, отстоянная и обезвреженная,  удовлетворяет всем установленным санитарным нормам.

На предприятии разработана и успешно внедряется специальная программа,  предназначенная для улучшения качества очищенной воды. Задействована система разбавления речной воды водой из скважин в резервуаре чистой воды, внедряется новая дополнительная обработка очищаемой воды реагентами. Круглый год, независимо от особенностей сезона, с очистных сооружений водопровода в город подается питьевая вода в полном соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» и Постановления Главного Государственного санитарного врача по Псковской области от 17.01.2006 за №1. Это подтверждают ежедневные химико-бактериологические  анализы, проводимые центральной испытательной  лабораторией МП «Водоканал».  Лабораторные анализы показывают,  что в распределительной сети питьевая вода также соответствует разрешённым нормативам.

В состав МП «Водоканал» г. Великие Луки входят:

- Очистные сооружения водопровода с водозабором из р. Ловать (ОСВ), которые предназначены для забора, очистки, обеззараживания и подачи в городскую водопроводную сеть питьевой воды, соответствующей СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» и имеют производительность:

- проектной (питьевая вода) -  13,5 тыс. куб. м/сутки;

- фактической (2007 г.) - 7,9 тыс. куб. м/сутки.

Водопроводные очистные сооружения на р. Ловать включают: водозаборные очистные сооружения, старый блок очистных сооружений, новый блок очистных сооружений.

- Очистные сооружения водопровода с водозабором из подземных источников (ВОС) производительностью:

- проектной -38,0 тыс. м3/сутки,

- фактической -25,0 тыс. м3/сутки.

Водопроводные очистные сооружения с водозабором из подземных источников включают в себя: скважины, здание станции очистки воды от сероводорода, блок основных сооружений, резервуар чистой воды, насосная станция II-го подъёма, башня для хранения промывной воды, хлораторная, насосная станция канализации.

- Биологические очистные сооружения канализации (БОСК). Проектная мощность биологических очистных сооружений канализации (БОСК) г. Великие Луки составляет 80 тыс.куб.м./сутки, фактическая - 21,7 тыс.куб.м./сутки. Первая очередь очистных сооружений принята в эксплуатацию в 1971г.,  вторая очередь в 1979г. Строительство осуществлялось по проекту института "Гипрокоммунводоканал". Очистные сооружения канализации предназначены для очистки хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод. Биологические очистные сооружения канализации включают в себя: здание решеток, песколовки, первичные отстойники, аэротенки, вторичные отстойники, илоуплотнители, метантенки, бункера, иловые площадки, песковые площадки, хлораторную, цех механического обезвоживания осадка, блок воздуходувных станций, иловая станция, воздуходувная станция, диспетчерская, лаборатория, насосная станция первичных   отстойников №1, насосная станция первичных отстойников №2,  насосная станция метантенков, насосная станция канализации и дренажа, выпускные сооружения.

- Насосные станции канализации (НСК). На балансе МП "Водоканал" находится 20 насосных станций канализации. Все станции работают в автоматическом режиме, из них: с обслуживающим персоналом – 1 станция, остальные - без обслуживающего персонала. Существующие насосные станции служат для перекачки бытовых и производственных сточных вод на городские очистные сооружения канализации (БОСК).

- Участок сети водопровода (УСВ). Участок сети водопровода обслуживает: кольцевые водоводы (диаметры 300-500мм, материал труб - сталь, чугун);магистральные водоводы питьевой и технической воды (диаметры 200-300-400мм, материал труб - сталь, чугун); уличные сети водопровода (диаметры 150-200мм, материал труб - сталь, чугун); дворовые сети водопровода (диаметры 50-100мм, материал труб - сталь, чугун, полиэтилен). На 01.01.08 года на балансе МП "Водоканал" находится 217,0 км водопроводных сетей. На водопроводных сетях установлены колодцы с запорной арматурой (3135 шт.), водоразборные колонки (309 шт.),  пожарные гидранты (636 шт.).

- Участок сети канализации (УСК).  Существующая канализационная сеть города предназначена для приема бытовых стоков от жилой застройки города; бытовых, душевых и производственных стоков от промпредприяти и подача их на ОСК с полной биологической очисткой. Протяженность сетей канализации на 01.01.2008 г.-148,9 км: коллектора (общая протяженность - 23,3 км, диаметры от 300 мм до 1000 мм, материал труб - сталь, ж/б, чугун); уличная сеть (общая протяженность - 52,6 км, диаметры от 200мм до 300мм, материал труб - чугун, асбестоцемент, керамика, сталь); дворовой сетью (общая протяженность - 73 км, диаметры от 150 до 200мм, материал труб - керамика, чугун, асбестоцемент).

- Центральная испытательная лаборатория. Центральная испытательная лаборатория MП "Водоканал" имеет Аттестат аккредитации аналитической лаборатории  № РОСС RU. 0001.511588.

- Служба инспекции водных ресурсов.

Общая проектная мощность водозабора: 51.5 куб.м./сутки, фактическая: 32.8 куб.м/сутки. В таблице 4.6. приведена динамика и структура водозабора за последние годы:

Таблица 4.6.

Объем и структура забора и использование воды, воды в 2003-2006 гг.

млн. м3

|  | 1995 | 2000 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Забрано пресной воды в т.ч: | 37.7 | 28.1 | 22.3 | 21.8 | 20.3 | 20.0 |
| из поверхностных | 9.3 | 6.9 | 5.7 | 5.3 | 5.0 | 4.9 |
| из подземных источников | 28.4 | 21.2 | 16.6 | 16.4 | 15.3 | 15.1 |
| Использовано свежей воды | 36.6 | 27.0 | 21.4 | 20.7 | 19.3 | 19.2 |

Качество питьевой воды характеризуется следующими показателями:

1. Качество воды в резервуарах питьевой воды водоочистных станций на поверхностном и подземном водозаборах проверялось ежедневно и соответствовало требованиям Санитарных правил и норм, предъявляемых к питьевой воде по микробиологическим и химическим показателям в течение всего 2009 г.

2. Качество питьевой воды в пробах, отобранных из водоразборных колонок представлены в таб. 4.7.

Таблица 4.7.

Пробы питьевой воды, отобранных из  водоразборных колонок:

| Месяц | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего проб | 142 | 133 | 142 | 134 | 142 | 135 | 142 | 135 |
| Пробы, выявившие несоответствие воды СанПиН | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 3 |
| % проб, не соответствующих СанПин | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.41% | 2.96% | 3.52% | 2.22% |

Причинами загрязнения является нарушение населением правил благоустройства и санитарного содержания города.

Муниципальным предприятием  «Водоканал» в 2007 г. было сброшено сточной воды, всего - 9.53 млн. м3, в т.ч. недостаточно-очищенной,  8.02 млн. м3 . Мероприятия по реконструкции очистных сооружений, проведенные в 2006-2008 гг. привели к значительному улучшению качества очистки сточных вод. В настоящее время (2009) очистные сооружения канализации (БОСК) г. Великие Луки, мощностью 80 тыс. куб.м./сутки обеспечивают полную и глубокую очистку хозяйственно-бытовых и промышленных стоков всего города. Очистка осуществляется по трёхступенчатой схеме: механическая, биологическая и глубокая доочистка осадка сочных вод. Обработку осадка, образующегося в процессе очистки сточной воды, осуществляет цех механического обезвоживания осадка, представляющий собой  сложный комплекс сооружений и оборудования.

Вывод:

санитарное состояние источников водоснабжения и сточных вод оценивается, как соответствующее нормам. Производительность водозабора и очистных сооружений полностью обеспечивает предусмотренное настоящим Генеральным планом развитие города Великие Луки.

# Часть II. ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

## Основные положения генерального плана г. Великие Луки

Территориальное планирование г. Великие Луки базируется на прогнозных положениях социально-экономического развития Великие Луки, принятых для разработки Генерального плана Великие Луки, исходя из документов о планах развития города Великие Луки разработанных Администрацией г. Великие Луки, организациями, представляющими различные инженерные службы Города, Схемы территориального планирования Псковской обл. и др.

Учитывая выгодное экономико-географическое и геополитическое положение, на стыке нескольких регионов и пересечении осей транспортных потоков европейской интеграции, перспективное развитие города предусматривается в следующих направлениях:

- активное создание благоприятного хозяйственного климата;

- расширение возможностей и условий для выполнения городом административных и иных функций (культуры, науки, финансово-экономических и др.) районного и зонального (юг Псковской обл.) уровня;

- формирование и укрепление устойчивого развития г.Великие Луки по следующим направлениям:

- в Псковской обл. – как промышленного, культурного и научно-образовательного центра Псковской обл. ;

- в Северо-Западном федеральном округе – как одного из центров взаимодействия Северо-Западного федерального округа с Санкт-Петербургской и Московской агломерациями, приграничными областями Республики Беларусь и Европейским Союзом через страны Балтии;

- в Российской Федерации – как одного из городов страны с развитой транспортной, гуманитарной, инновационной инфраструктурой.

- в Европейских странах – как активного участника и привлекательного партнера в процессе европейской интеграции, территории интенсивного внедрения формирующихся стандартов и активного проводника новых товаров, технологий и брендов на российский рынок.

Великие Луки должен нести важную функцию южного координационного центра Псковской обл., особенно в свете развивающихся связей Области с регионами Северо-Западного федерального округа, Республикой Беларусь, странами Евросоюза (при непосредственной близости стран Балтии) и другими государствами.

С точки зрения международных и междугородных связей, город является важным транспортным узлом, что позволяет ему претендовать на роль логистического центра субрегионального масштаба, который будет обслуживать не только рынок Псковской обл., но и потоки товаров из регионов России и Зарубежья.

Город Великие Луки и Великолукский район – единый природный, хозяйственный и социальный комплекс с общностью интересов жителей и взаимодополняемостью г. Великие Луки и Великолукского района в создании благоприятной для населения среды жизнедеятельности и условий устойчивого развития Псковской области, и её южной зоны.

Генеральный план ставит своей целью осуществление качественного развития города и выведение города Великие Луки на новые позиции в Псковской обл,, Северо-западном ФО и России, способствование развитию, адаптации и продвижению высоких стандартов качества жизни.

Развитие города Великие Луки на перспективу предусматривается как:

- административно-хозяйственного центра с преобладанием электротехнической,  машиностроительной, текстильной и пищевой отраслей промышленности;

- важного транспортного, рекреационно-туристского, научного и инновационно-сервисного центра Псковской области;

- университетского города, одного из гуманитарных (образовательных, научных, культурных, общественных) центров Северо-западного региона России;

- центра предпринимательской деятельности;

- удобного и благоустроенного города с растущим благосостоянием населения, внедряющим высокие стандарты организации городской жизни.

## Прогноз социально-экономического развития

г. Великие Луки

### Основные направления социально-экономического развития г. Великие Луки на период до 2025 года

Основные направления социально-экономического развития г. Великие Луки на период до 2025 года приняты по инновационному (оптимистическому) сценарию, основные оценочные показатели которого приводятся  ниже.

Градостроительное развитие Великие Луки на период до 2025 года по инновационному сценарию учитывает развитие следующих приоритетных секторов экономики:

- промышленности, с приоритетным развитием, прежде всего, инновационных видов деятельности, наиболее эффективно использующих потенциал Великие Луки;

- инфраструктуры, прежде всего, в сетевых отраслях: энергетике, дорожной сети, транспорте, телекоммуникациях, а также таможенной инфраструктуре;

- социальной сферы в рамках реализации Национальных проектов («Здравоохранение», «Образование», «Доступное и комфортное жильё – гражданам России»);

- науки и научного обслуживания, подготовки квалифицированных кадров;

- новых информационных и телекоммуникационных технологий;

- коммерческо-деловой сферы;

- туризма и индустрии досуга.

Сохранение многофункционального профиля экономики города является основой его устойчивого развития. Одним из важных направлений специализации экономики города является производство продукции машиностроения для лесного комплекса Республики, электротехническая и пищевая отрасли промышленности. В перспективе возрастет доля таких направлений, как туризм, транспортные услуги и логистика, торговля, появятся новые высокотехнологичные производства (через внедрение современных технологий на предприятиях Города).

Развитие объектов науки и научного обслуживания предполагает формирование научно-инновационного центра на базе ВУЗов Города: ВГСХА, ВЛГИФК, филиала ПГУПС, СГА.

Развитие объектов коммерческо-деловой сферы (финансы, кредит, страхование, оптовая торговля, операции с недвижимым имуществом, информатизация, связь) предполагает строительство новых бизнес-центров, модернизацию существующих офисных зданий в соответствии с принятыми международными стандартами и развитие необходимой для их обслуживания инфраструктуры.

Заметно усилится роль транспорта и торговли, в связи с планируемым строительством логистического центра и крупных торговых супермаркетов, ориентированных на обслуживание самого Великие Луки и близлежащих районов.

Формирование и модернизация экономической базы с упором на развитие высокотехнологичных производств обеспечит сравнительно высокие и устойчивые темпы экономического роста на период до 2015 года и в более отдалённой перспективе.

### Параметры социально-экономического развития Великие Луки на период до 2025 года

К 2015 году по оптимистическому сценарию развития предполагается достичь следующих значений основных макроэкономических показателей по сравнению с 2005 годом:

- Среднегодовых темпов роста ВРП на уровне не ниже 5-6%, в последующий период до 7-8% с увеличением валового продукта в 1,3 раза к 2015 году и в 3,4 раза на расчётный срок Генерального плана;

- Роста инвестиций в основной капитал в 2 раза к 2015 году и в 6 раз к 2025 году;

- Общего роста промышленного производства, порядка 10% в год, прежде всего, за счет развития ведущих отраслей промышленности: пищевой (10-15% в год), машиностроения (10-12% в год), электротехнической (8-10% в год), легкой (10-15 % в год), промышленности строительных материалов (15-17 % год) при снижении доли низкотехнологичных отраслей;

- Прироста постоянного населения, с увеличением численности населения города до 102 тыс. человек к 2015 году и до 105 тыс. человек к 2025 году, который будет обеспечен, как за счёт снижения смертности и увеличения рождаемости, так и за счет миграционной политики;

- Обеспечения потребностей экономики города в рабочей силе на уровне 45 тыс. занятых на основе сочетания использования собственных трудовых ресурсов и временных трудовых мигрантов с учетом повышения производительности труда до среднеевропейского уровня;

- Формирования иной структуры занятости за счёт развития сферы услуг и новых направлений экономики, таких как логистика, коммерческо-деловая и финансовая сферы и др.;

- Повышения качества жизни горожан с достижением по основным показателям среднеевропейских стандартов, в т.ч.:

- обеспечения населения жилищным фондом до 25 кв.м. на человека к 2015 году и на период до 2025 года не менее 30 кв.м. общей площади на человека;

- увеличения объема учреждений социальной сферы (здравоохранение, образование, физкультура и спорт, социальная защита населения и т.д.) до нормативного уровня РФ и среднеевропейского уровня;

- роста среднедушевых доходов населения (в текущих ценах) в 2 раза к 2015 года и в 6 раз к 2025 году;

- повышения ежегодных объемов жилищного строительства до 50 тыс. кв.м. к 2015 году и 75 тыс.кв.м. к 2025 году (с учетом индивидуального строительства);

- повышения уровня автомобилизации легковыми автомобилями до 350 автомобилей на 1000 жителей к 2015 год и до 380 автомобилей к 2025 году.

### Население и трудовые ресурсы

Численность населения города в соответствии с оптимистическим сценарием настоящим проектом определяется:

- 102 тыс. человек на период первой очереди;

- 105 тыс. человек – на период расчетного срока.

Основными источниками формирования численности населения являются, как естественный, так и миграционный прирост, величина которого должна соответственно увеличиться к 2025 году до 5.7 человек ежегодно на 1000 жителей для достижения проектной численности населения г. Великие Луки.

На перспективу величина трудовых ресурсов является достаточной для стабильного функционирования и развития экономики города.

### Экономическая база развития города Великие Луки

Настоящим Генеральным планом выделяются приоритетные хозяйственные сферы и сектора экономики, на которых будет основано развития Великие Луки на период до 2025 года:

- развитие инфраструктуры, прежде всего, в сетевых отраслях: энергетике, дорожной сети, транспорте, телекоммуникациях, а также таможенной инфраструктуры.

- совершенствование социальной политики в сфере приоритетов реализации Национальных проектов («Доступное и комфортное жилье - гражданам России», «Здравоохранения», «Образования»).

- формирование условий для миграционного притока и естественного прироста населения.

- развитие культуры и региональных брендов.

- совершенствование финансовой системы и бюджетных отношений.

- Развитие градообразующих предприятий:

- глубокая переработка древесины (Мебельный комбинат, ЖБИ, Картонтара).

- производство строительных материалов (ЖБИ, ЖБК, кирпичный завод, , Завод металлоконструкций).

- Предприятия электротехнической промышленности (ЗЭТО, Импульс, Электросила, ВЗЭФ, Радиозавод, Алюр, );

- Предприятия машиностроительной промышленности (Велмаш, Лесхозмаш, ЛВРЗ, Транснефтемаш, Микрон, ВОМЗ, ВМЗ, Протек);

- Предприятия легкой промышленности (ТРИВЕЛ, Льнокомбинат, ВЭЛФА)

- Предприятия пищевой промышленности (Мясокомбинат, Молочный комбинат, ККЗ, Хлебокомбинат, Колхоз «Красный рыбак» (рыбокомбинат);

- Предприятия строительного комплекса;

- Предприятия транспортной инфраструктуры:

- развитие новых информационных и телекоммуникационных технологий.

- развитие туризма и индустрии досуга.

- проведение ресурсосберегающей политики и интенсификация производства – неуклонное снижение удельного потребления природных ресурсов, материалов, топлива, энергии на единицу валового городского продукта (ВРП), валовой добавленной стоимости (ВДС).

- обеспечение неуклонного снижения воздействия хозяйственной деятельности на природную среду (снижение удельных сбросов сточных вод, выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, образования отходов на единицу ВРП, ВДС);

- реализация экологической политики (приоритетное развитие экологически чистых производств, рост природоохранных затрат и ассигнований на воспроизводство природных ресурсов, опережающий ввод в эксплуатацию очистных и иных природоохранных сооружений, внедрение новых природоохранных технологий и оборудования, опережающее экологическое образование).

Градообразующими отраслями экономики Великие Луки являются машиностроение, пищевая промышленность и электротехническая. В них занято более 75% от численности всех занятых в промышленности. Эти отрасли будут определять дальнейшее развитие экономики.

Общий рост промышленного производства на период первой очереди составит порядка 10% в год (15% в год - на расчетный срок), что будет обусловлено, прежде всего, оптимистическим прогнозом существующей тенденции роста на 7-9% в год.

Рост промышленного производства Великие Луки будет обеспечен, главным образом, за счет развития ведущих отраслей: пищевой промышленности (10-15% в год), рост которой превысит существующие 12% в предшествующие годы, машиностроения (10-12% в год) и промышленности строительных материалов (12-17% в год).

В среднесрочной перспективе начнут происходить изменения в структуре экономики. Доля низко технологичных отраслей начнет снижаться. Большое влияние на этот процесс окажут тенденции развития мировой экономики, связанные с увеличением значения информационных технологий, широким применением энерго- и материалосберегающих технологий, снижением цен на сырьевые ресурсы, ужесточением экологических стандартов. К 2015 году доля наукоемкой высокотехнологичной продукции вырастет в общем объеме промышленного производства Северо-Западного федерального округа до 20-25%.

В городе Великие Луки выделяется несколько перспективных экономических направлений развития территории:

- промышленности:

  - машиностроения;

  - углубленной переработки лесных ресурсов;

  - пищевой и легкой промышленности;

  - строительного комплекса и промышленности строительных материалов и технологий;

- транспорта,

- научно-образовательного комплекса

- сервисной экономики: туризма, консалтинга и проектной деятельности, информационных технологий и т.д.

#### Жилищный фонд и жилищное строительство

В Генеральном плане в соответствии с оптимистическим сценарием развития предусматривается увеличение жилищного фонда Великие Луки до 3150 тыс. кв.м. общей площади с доведением средней жилищной обеспеченности на одного жителя на расчетный срок Генерального плана до 30 кв.м.

Генеральным планом ставятся следующие задачи по развитию жилищного фонда:

- увеличение объемов и повышение качества жилищного фонда, соответствующего европейским стандартам,

- формирование комфортной среды проживания, с учетом экологических и санитарно-гигиенических условий, со строительством многоэтажных домов и индивидуальных коттеджей различной планировки для людей с разным уровнем доходов и с учетом состава семей.

- продолжение реконструкции районов с ветхой застройкой, с ликвидацией физически и морально устаревшего фонда путем его реконструкции, модернизации и сноса,

- увеличение доли блокированной и коттеджной застройки,

- увеличение объемов реконструкции, модернизации и капитального ремонта существующего жилищного фонда с доведением его характеристик до стандартов, соответствующих европейским с учетом сложившейся специфики,

- сочетание реконструкции центральных районов с освоением новых районов на свободных территориях,

- Объем нового жилищного строительства с учетом убыли части существующего фонда – 801,0 тыс. кв.м.

- Среднегодовой объем нового жилищного строительства в период с 2010 по 2025 гг. при этом составит 53,4 тыс. кв. м общей площади или 0.53 кв. м в год на человека, т.е. объемы строительства увеличатся в 4.5 раза по сравнению с настоящим временем.

Настоящим проектом принята следующая структура жилищного строительства на период до 2025 года:

- 4-12 этажные дома и выше - 35%

- Индивидуальная жилая застройка – 65%

Убыль жилищного фонда в течение расчетного срока определена в размере 58.7 тыс. кв. м общей площади, что составляет  2.2 % от существующего фонда.

Процесс реконструкции и уплотнения существующего жилищного фонда, в основном, будет происходить на территориях, освобождаемых от ветхого жилья послевоенной застройки (засыпные дома) т.е. проектом подразумевается реконструкция путем сноса существующей малоценной застройки и строительство нового жилья в рамках регламента Правил застройки. Территории Центрального района подлежат уплотнению и модернизации с уменьшением жилых функций, но увеличением общественно-деловых функций, туристских и социальных, а также функций исторического города. При этом необходимо отметить, что жилые функции сохраняются, чтобы не допустить омертвление центральной части города вне рабочего времени. Таким образом, в Центре подразумевается реконструкция путем уплотнения существующей застройки (надстройка, вставки между домами), носящая точечный характер.

Убыль пригодного фонда под реконструкцию составляет  7,3 % от объема нового строительства на расчетный срок.

Проектом Генерального плана новое жилищное строительство предусматривается во всех районах Великие Луки, при этом основное массовое жилищное строительство предусмотрено в южном направлении от границы города, с преобладающим направлением на юго-запад, кроме того предусматривается значительное развитие в северо-западном направлении. Наибольшие объемы коттеджного строительство предусматриваются в юго-западных районах (Никулинские сады, д. Жестки).

Из общего объема нового жилищного строительства, в 682,1 га общей площади, только 7.3% разместится на сносе существующего малоценного 1-2 этажного фонда в центральных частях города, остальные  92.7 % - на свободных от застройки территориях.

Территории, необходимые для размещения нового жилищного строительства на период расчетного срока, составят порядка 682,1 га, в том числе: многоэтажная застройка  294,1 га, малоэтажная односемейная застройка 388,0 га. Данные приведены с учетом земель, отводимых под необходимую инфраструктуру, включая озелениние и строительство социальных объектов.

#### Социальное и культурно-бытовое обслуживание

##### Образование

Развитие сферы образования по настоящему Генеральному плану предусматривает:

- Обеспечение условий для повышения уровня образования и квалификации жителей города, развитие и расширение сети учреждений образования, реконструкцию и модернизацию существующих объектов и строительство новых объектов в объемах, соответствующих действующим нормативам с учетом особенностей демографической структуры населения и его расселения по территории города.

- Капитальный ремонт муниципальных учреждений образования и укрепление их материально-технической базы (приобретение оборудования, инструментов и др.) во всех районах города.

- Размещения сети учреждений образования по территории города в соответствии с принятыми уровнями обслуживания: городской, и микрорайонный.

- Формирование образовательной сети, обеспечивающей возможность выбора школьных учреждений различных специализаций и организационно-правовых форм.

- Развитие сети образовательных учреждений с доведением уровня обеспеченности населения в расчете на 1000 жителей:

- детскими дошкольными учреждениями – до 60 мест к 2015 году с сохранением их числа на перспективу;

- образовательными учреждениями – до 120 мест к 2015 году с сохранением их числа на перспективу;

- учреждениями дополнительного образования детей – до 100 мест к 2015 году и их увеличении до 107 мест ( в том числе ДЮСШ – до 3 мест к 2015 году с сохранением их числа на перспективу);

- учреждениями начального профессионального образования – до 15 мест к 2015 году с сохранением их числа на перспективу;

- учреждениями среднего профессионального образования – до 45 мест к 2015 году с сохранением их числа на перспективу;

- государственными высшими учебными заведениями – до 225 мест к 2015 году и сохранением их числа на период до 2025 года.

Генеральным планом предлагается строительство 6 детских дошкольных учреждений и 1 общеобразовательной школы в период до 2015 г.

##### Здравоохранение

Развитие сферы здравоохранения по настоящему Генеральному плану предусматривает:

- Повышение эффективности системы здравоохранения на основе развития и существующей сети учреждений здравоохранения и повышения качества и количества, предоставляемых ими медицинских услуг, реконструкция и модернизация существующих объектов с повышением их технической оснащенности в объемах, соответствующих действующим нормативам, с учетом особенностей демографической структуры населения и его расселения по территории города.

- Развитие учреждений здравоохранения с доведением уровня обеспеченности населения в расчете на 1000 жителей:

  - коечным фондом до 14 коек к 2015 году, с сохранением их числа на период расчетного срока;

  - амбулаторно-поликлиническими учреждениями - до 29 посещ./смену к 2015 год, с увеличением до 30 посещ./смену на период до 2025 года.

##### Социальная защита населения

Основной задачей развития данного направления является обеспечение условий для развития и расширения сети учреждений социальной защиты населения и повышения качества и количества предоставляемых ими услуг группам населения, нуждающимся в социальной защите, путем проведения работ по реконструкции и модернизации существующих объектов с повышением их технической оснащенности с учетом особенностей демографической структуры населения и его расселения по территории города.

В соответствии с рекомендациями СНиП 2.07.01-89* (приложение 7) необходимо сохранение существующей емкости учреждений социальной защиты, которая удовлетворяет нормативной расчётной потребности для взрослых 0,5 тыс. мест (5 мест на 1000 жителей) на период до 2015 года и 0.6 тыс. мест (6 мест на 1000 жителей) на период расчетного срока; для детей – 60. мест (3 места на 1000 жителей от 4 до 17 лет) на период до 2015 года с сохранением на перспективу.

##### Физическая культура и спорт

Развитие сферы физической культуры и спорта по настоящему Генеральному плану предусматривает:

- Комплексное развитие сети учреждений физкультуры и спорта, в первую очередь, за счет развития массовых видов спорта, в т.ч. социально гарантированного уровня обслуживания населения, приближенных к местам проживания населения, а также спорта высоких достижений на уровне мировых стандартов.

- Размещение сети учреждений физкультуры и спорта по территории города в соответствии с принятыми уровнями обслуживания: городской, районный и микрорайонный.

- Реконструкция существующих крупных спортивных сооружений, в том числе реконструкция стадионов «Локомотив», и стадиона ВЛГИФК .

- Строительства универсального спортивного комплекса с бассейном на правом берегу р. Ловать (наб. Лейтенанта Шмидта) для проведения занятий по большинству видов спорта, в том числе стрельба из лука, плавание, и др.

- Строительство 2-х бассейнов (25 м, зеркало воды 1900 кв.м. );

- Реконструкция и строительство спортивного зала в районе наб. реки Ловать (ул. Пушкина);

- Строительство спортивного комплекса для занятий зимними видами спорта, в том числе лыжными гонками, биатлоном. Размещение предусматривается в Сенчитском бору в 10км от Города на территории гослесфонда.

- Развитие уникальных и специализированных спортивных сооружений федерального и международного значения, обеспечивающих возможность проведения крупных общероссийских и международных соревнований по, воздухоплаванию, авиаспорту, парашютному спорту на базе великолукского авиаузла;

- Обеспечение условий для развития технических (мото- и авто) видов спорта, на основе комплексного использования технической базы автотранспортных предприятий Города. Обустройство мотокроссовай трассы – в д. Булынино в 5 км от Города

- Развитие сети объектов физкультуры и спорта с доведением уровня обеспеченности населения в расчете на 1000 жителей:

- плоскостными спортивными сооружениями – до 1000 кв.м. к 2015 году;

- спортивными залами – до 100 кв.м. площади пола к 2015 году и с увеличением на 2025 год до 120 кв.м;

- плавательными бассейнами – до 7.5 кв.м. зеркала воды к 2015 году и с увеличением на 2025 год до 25 кв.м. зеркала воды.

##### Учреждения культуры

В сфере развития сети учреждений культуры на период до 2025 года Генеральным планом предусматривается:

- Обеспечение условий для повышения духовного и культурного потенциала города путем развития и расширения сети учреждений культуры и искусства, более широкого использования уникальных памятников культурно-исторического и природного наследия, увеличения объемов реконструкции и модернизации существующих объектов и строительства новых объектов.

- Размещение сети учреждений культуры и искусства по территории города в соответствии с принятыми уровнями обслуживания: межрайонный, районный, городской, и микрораенный.

- Обеспечение условий для развития учреждений культуры и искусства районного и городского значения.

- Развитие сети учреждений культуры и искусства с доведением уровня обеспеченности населения в расчете на 1000 жителей:

- музеями – до 0,019 единиц к 2015 году и с увеличением на 2025 год до 0,02 единиц (открытие 1 нового музея);

- общедоступными библиотеками – до 0,1 единиц к 2015 году и с увеличением на период расчетного срока до 0,16 единиц;

- культурно-досуговыми объектами – до 50 мест к 2015 году и с увеличением до 2025 года до 90 мест;

- кинотеатрами – до 7 мест к 2015 году и с увеличением на перспективу до 7,4 мест.

#### Прочие виды культурно-бытового обслуживания населения

##### Торговля

Развитие сферы торговли на период до 2025 года по настоящему Генеральному плану предусматривает строительство общественно-торговых центров в районах города, которые предполагают строительство помещений торгового, административного, культурно-досугового назначения и подземной автостоянки и проч.

Потребность торговых площадей городского уровня на период до 2025 года составит порядка 400 м2 на 1000 жителей или 40,0 тыс.м2. Таким образом, при величине торгового комплекса порядка 17,0 тыс.м2, необходимо предусмотреть не менее 6-7 площадок под гипермаркеты.

На каждый гипермаркет необходим участок площадью 0.8 га (для возможности обеспечения загрузки магазина и размещения нормируемого количества автомашин на парковке). Выбор местоположения площадок гипермаркетов обусловлен, прежде всего, их удобным расположением в системе транспортных связей города.

##### Общественное питание

На период до 2025 года планируется значительное расширение сети предприятий общедоступного питания таким образом, что к 2015г. количество мест составит 4.2 тыс. мест (40 на 1000 жителей), с сохранением количества на перспективу.

##### Бытовое обслуживание

Приоритетными задачами по развитию сферы бытового обслуживания являются:

- развитие и восстановление инфраструктуры бытового обслуживания в районах города, уделяя особое внимание расположению предприятий в зоне пешеходной доступности,

- расширение и внедрение форм обслуживания, пользующихся популярностью у населения,

- привлечение предприятий бытового обслуживания к предоставлению услуг малообеспеченным категориям граждан по льготным ценам,

- размещение предприятий бытового обслуживания в торговых, торгово-деловых центрах и комплексах.

Таким образом, на территории Великолукского городского округа настоящим Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по развитию и размещению объектов потребительского рынка:

- Развитие на уровне микрорайонов (кварталов) магазинов мелкорозничной торговли, предприятий общественного питания и бытового обслуживания.

- Формирование в жилых районах центральных торговых зон, с размещением в них современных типов предприятий потребительского рынка: гипермаркетов, супермаркетов, торговых центров, специализированных непродовольственных магазинов, ресторанов, кафе и др. с высоким уровнем торгового обслуживания и услуг.

- Формирование автономных зон торгового обслуживания вдоль автомагистралей и на территориях бывших производственных зон с созданием крупных многопрофильных и мелкооптовых торговых комплексов.

- Резервирование территорий жилых, общественно-деловых зон на расчетный срок Генерального плана до 2025 года для размещения нового строительства объектов потребительского рынка городского и районного уровня в следующих объемах на 1000 жителей:

  - предприятия торговли – 720 кв.м. торг. пл. на 2015 год с сохранением количества на перспективу;

  - предприятия общественного питания - 40 пос. мест к 2015 году с сохранением количества на перспективу;

  - предприятия бытового обслуживания - 9 раб. мест на период первой очереди с сохранением количества на перспективу;

##### .Прочие учреждения жилищно-коммунального хозяйства

Объекты пожарной охраны рассчитаны в соответствии со СНиПом НПБ 101-95: норматив - 1 машина на 5 тыс. чел., т.е. общий парк пожарных машин в городе должен составить на период до 2025 года 20 ед.

Таким образом, при наличии существующих пожарных депо вместимостью 15 пожарных машин, потребность в новых пожарных депо составит две единицы  вместимостью по 5-6 машин каждое и с радиусом обслуживания, не превышающим по нормативам СНиП, 3 км.

Кладбища. В настоящее время в г. Великие Луки территории кладбища составляют 16,3 га. Перспективная потребность по ним должна составить:

- кладбища традиционного захоронения: потребность на период до 2015 года составляет 16.65 га, на период до 2025 года – 17 га;

#### Выводы:

Таким образом, территории для размещения объектов социального и культурно-бытового значения составят не менее 27.2 га, в том числе: 7 га – детские дошкольные учреждения, 3.7 га – учебные заведения, 6.7 га – спортивные сооружения и территории, порядка 9.8 га – общественные центры и участки учреждений обслуживания.

Ниже, в таблицах раздела Основные технико –экономические показатели генерального плана г. Великие Луки, представлен расчет потребности в учреждениях социального и культурно-бытового обслуживания населения города Великие Луки.

## Градостроительное развитие г. Великие Луки

### Цели и задачи градостроительного развития города

Основной целью градостроительного развития Великие Луки является устойчивое повышение качества пространственной среды жизнедеятельности как населения города, так и его гостей, что предполагает:

- снижение негативного воздействия на внешнюю среду;

- формирование ее пространственных характеристик, обеспечивающих высокие визуальные качества окружения (разнообразие пространств, легкость ориентации и сохранность историко-культурных ценностей);

- транспортную и пешеходную доступность территорий, позитивно влияющих на здоровье и безопасность населения, на возможность устойчивого развития, а также на экономику города.

По своей территориально–планировочной структуре Великие Луки является совокупностью взаимосвязанных районов различного масштаба и уровня урбанизации, с разными функциональными и средовыми характеристиками: от сложившегося ядра города послевоенной застройки 50-60-х годов 20 века, многоквартирной (5 и 9 этажей) застройки, периода бурного промышленного развития Города 70-80-х годов 20 века  и до малоэтажной деревянной застройки его окраин.

Несмотря на древнюю историю, в следствие практически полного разрушения Города в период Великой Отечественной Войны исторической застройки практически не сохранилось.

В послевоенное время Город развивался, в основном как промышленный и транспортный центр Псковской области. За послевоенный советский период вокруг центральной части города сложилось четыре промышленных зоны: Северный, Южный, Восточный и Западный. Центрами этих зон служат промышленные предприятия города и железнодорожный узел. К данным промышленным предприятиям привязана многоквартирная жилая застройка, представленная в основном 5-9 этажными кирпичными и крупнопанельными типовыми зданиями.

Центр Города практически полностью освобожден от промышленных предприятий, за исключением радиозавода, который в период экономического спада 90-х годов утратил свое значение как центра сосредоточения трудовых ресурсов.

Архитектурной доминантой города служат музейно-парковый ансамбль Города на левом берегу р. Ловать, включающий в себя музейный комплекс А. Матросова (арх. Белоконь, скульптор Вучетич и др.), остатки земляных валов крепости 15 века и городской парк культуры и отдыха.

Пространственная автономность, некоторая разорванность планировочной ткани города, сохранение специфических средовых характеристик обеспечивает разнообразие жизненной среды, широкий выбор возможностей для проживания, работы, улучшение качества воздушного бассейна и доступности рекреаций в городе и пригородах. В последнее десятилетие проявился повышенный интерес частных инвесторов к застройке свободных территорий, имеющих хорошие показатели транспортной доступности с центром города.

Динамичное развитие свободных от застройки территорий под давлением коммерческих интересов не должно привести к сплошной застройке существующих «зеленых разрывов», что привело бы к ухудшению экологической ситуации и снижению потенциала и доступности рекреационных ресурсов для населения города.

Процесс срастания застроенных территорий, при отсутствии понимания данной проблемы городским сообществом, как показывает мировая практика, может оказаться практически необратимым.

Намечаемые Генеральным планом преобразования должны проходить с учётом сохранения и развития уникальных особенностей города - пространственной структуры центра и силуэта набережной вдоль р. Ловать, сохранения и усиления роли природной среды, статуса исторического Города воинской славы, с созданием благоприятной для населения среды жизнедеятельности, приближающейся к европейским стандартам качества среды.

Развитие рынка жилья и активная автомобилизация будут неизбежно сопровождаться ростом объемов строительства малоэтажного жилья. Средняя плотность населения в границах освоенных территорий в целом будет постепенно понижаться за счет освоения новых территорий, в том числе под индивидуальное малоэтажное жилье.

Сложившийся в советский период характер застройки территории города далек от оптимального. В условиях рынка население, в зависимости от своих предпочтений – жить ближе к центрам активности или в менее урбанизированном окружении – формировало спрос на развитие территорий, определявший плавное падение плотностей от центра к периферии города. Для сокращения расходов времени на транспортные и культурно-бытовые корреспонденции и, соответственно, роста рентного потенциала территорий решения Генерального плана должны быть направлены на регулирование плотностей использования в границах значительных территорий – в том числе под жилую функцию – в зависимости от транспортной доступности центра.

Кроме того, расположение вблизи центра города послевоенной малоэтажной застройки (засыпные 2-х этажные дома), в т.ч. на привлекательных территориях в заречной части, по ул. Зверева в районе 9 школы, по ул. Комсомольская , по ул. Холмской, по пр. Октябрьскому и др.  в рыночных условиях становится не эффективным для экономики города. Использование этих территорий гораздо рентабельнее как для бизнеса, так и для городского бюджета под многоэтажное жилое или общественно-деловое назначение.

В задачу Генерального плана входит оптимизация размещения территорий нежилого назначения: сокращение их доли в целом по отношению к другим застраиваемым территориям, освобождение от производственных функций территорий, привлекательных для иного использования, постепенное сокращение площадей отдельных малопосещаемых зон и формирование новых нежилых зон на территориях, не лежащих на пути массовых пассажиропотоков. За последние 15 лет рыночные условия вынудили сократить промышленное использование территории центральной части города. Однако, значительная территория в центре Города, занимаемая Радиозаводом (7.5 га.) не может быть эффективно использована без надлежащей реконструкции. Необходимо комплексное инвестиционное и архитектурно-строительное исследование данной проблемы для выработки решения, устраивающего как городскую общественность, так и собственника.

Низкая эффективность использования значительной части территорий города, критическое состояние инженерной инфраструктуры, высокий физический и моральный износ части жилого и нежилого фонда требуют проведения ряда мероприятий по реконструкции ранее освоенных территорий. Это, прежде всего, относится к производственным территориям, а также к кварталам жилых домов 1-2 этажного деревянного фонда, расположенных в наиболее востребованных и престижных районах города, в т.ч. в центральных районах. Реконструкция прежде всего должна затронуть кварталы первых послевоенных 2-х этажных домов, не отвечающих современным требованиям по потребительским качествам и расположенных на территориях с высоким градостроительным потенциалом с плотностью застройки ниже, чем позволяют действующие нормативы. От своевременности мероприятий по реконструкции перечисленных территорий в значительной степени зависит устойчивость развития города.

Как показал опыт многих городов развитых стран, деградация городских кварталов является серьезным препятствием устойчивому развитию: она приводит к массовому переезду состоятельных семей в пригороды и способствует дальнейшей деградации старых городских районов, на преодоление которой затем уходят десятилетия.

В задачу Генерального плана входит подготовка обоснованных решений по очередности и направленности реконструктивных преобразований, учитывающих как современное физическое и моральное состояние инженерной инфраструктуры и объектов недвижимости, так и установку на планомерную оптимизацию взаимного размещения зон различного функционального назначения, с учетом затрат времени и средств на трудовые корреспонденции, во многом связанные со взаимным расположением жилья и мест приложения труда.

Новая градостроительная политика по использованию территориальных ресурсов города позволит:

- сократить потребность в жилых территориях в центральных районах;

- повысить архитектурный облик застройки;

- улучшить эколого-санитарное состояние территорий;

- повысить эффективность использования городских территорий в целом.

Обострение транспортной проблемы, в связи с быстрым ростом автомобилизации населения обусловлено существующей структурой и плотностью улично-дорожной сети, не приспособленной к современному уровню автомобилизации. Настоящий период соответствует этапу, пройденному европейскими городами, и вполне вероятно, что уровень автомобилизации, как и в Европе, может подняться в перспективе до 600 машин на тысячу жителей.

Интенсификация в перспективе грузового и легкового движения, отсутствие полноценных современных магистралей для движения транзитных грузовых потоков, недостаточная пропускная способность транспортной сети отрицательно влияет на экономику города, его деловую и туристскую привлекательность и др. Генеральный план предусматривает соответствующие проектные решения по оптимизации и развитию транспортной сети города, вывод за пределы городской застройки транзитных, прежде всего грузовых потоков.

Дальнейшее развитие планировочного каркаса города (системы основных транспортных коммуникаций, узлов и прилегающих к ним территорий наиболее активного и многообразного освоения и использования) должно идти по следующим основным направлениям:

- развитие исторически сложившегося Центра, с сохранением существующей планировочной структуры Центра, историко-охранных зон города и зон регулирования застройки, с сохранением статуса города как исторического;

- формирование полицентрической системы вокруг исторического центра, прежде всего, в западном и юго-западном направлениях;

- создание крупных обслуживающих центров в районах новой жилой застройки;

- создание новых межселенных многофункциональных центров на подъездах к городу, вдоль транспортнго кольца;

- организация центров обслуживания в существующих и вновь формируемых микрорайонах;

- создание нового логистического центра регионального значения у южной границы Города, на выезде по Невельскому шоссе;

- максимальное сохранение существующих зелёных зон города, создание озеленённых территорий в границах санитарно – защитных зон предприятий, соседствующих с жилой застройкой, создание новых парков и зон отдыха перспективных жилых районов;

- организация рекреационных зон (лесопарков) на базе существующих хвойных лесов;

- выделение территории для развития промышленности, с предложениями по реконструкции существующих территорий с возможным изменением их функционального назначения, и освоением новых участков;

- прекращение выпуска неочищенных канализационных стоков города Великие Луки в р. Ловать и ее притоки и снижение вредных выбросов в атмосферу предприятиями и транспортными средствами, улучшение экологической ситуации в целом.

### Проектная организация территории города

#### Территориальное развитие

В границах муниципального образования г. Великие Луки находится 4.51 тыс. га территорий.

Предложения Генерального плана по территориальному развитию всех функциональных зон г. Великие Луки требуют изменений границ градостроительного округа на расчетный срок (2025г.). При обоснованных социально-экономической и градостроительной политике, г. Великие Луки сможет обеспечить свое территориальное развитие в планируемых границах городского округа в девятом веке своей истории.

Отдельным вопросом является размещение ряда коммунальных объектов г. Великие Луки: кладбищ, свалки бытовых отходов, садоводств, туристских и других рекреационных объектов на территории Великолукского района, которые по санитарно-экологическим, историко-культурным и другим ограничениям не могут быть размещены в границах городского округа. Их размещение по состоянию на 01.01.09 г. и на перспективу указано на Схеме прилегающего района.

Проектом «Схемы территориального планирования Псковской области» (Научно-проектный институт пространственного планирования «ЭНКО, г. Санкт-Петербург, 2008г.») принципиально решены вопросы использования территорий сопредельных с городским округом для размещения коммунальных, рекреационных и туристских объектов. Однако детализация «выхода» Великие Луки за границы городского округа потребует разработки специальных проектов и проведения согласования с органами государственной власти Псковской области, населением, органами государственного контроля и надзора, и администрацией Великолукского района.

#### Планировочная организация города

Великие Луки, как градостроительная среда не однородна и включает пространства разной величины, функционального назначения, имеющие разных владельцев и пользователей, разную градостроительную ценность. Это обстоятельство оказывает существенное влияние на построение городского пространства. Композиционно можно выделить пять центров: Центральный : пр. Октябрьский – пр. Ленина, пр. Гагарина; район ул. Дружбы – ул. Вокзальной; Заречная часть пр. Ленина – ул. Ставского;  район между улицей  Новоселениинская и улицей Фурманова; Юго-Западный район: ограниченный с севера железной дорогой, с запада рекой Ловать и с востока пр. Октябрьский.

Генеральный план в основном сохраняет исторически сложившуюся планировочную структуру и функциональное зонирование территории Великие Луки и предусматривает их органичное развитие на первую очередь и на расчетный срок. При этом планировочная структура города является «открытой» для развития на перспективу.

Основные планировочные направления городской застройки:

- в юго-западном направлении:

  - Между правым берегом р. Ловать и трассой пр. Октябрьский-Невельское шоссе, на юг от границы Города до шоссе Москва- Балтия;

  - Между левым берегом реки Ловать, ж/д Великие  Луки – Новосокольники.

Юго-западная часть территории городского округа по указанным планировочным направлениям относительно свободна от застройки – частично имеет малоэтажную частную застройку малой плотности, в экологическом отношении благоприятна для жилья. Данное планировочное направление Генеральным планом предлагается развивать индивидуальной и многоквартирной застройкой примерно в равных долях, с небольшим преобладанием –многоэтажной.

- На территории, севернее существующей границы города, предлагается разместить предприятия обрабатывающей промышленности (электротехнической, машиностроение).

- В юго-восточном направлении: с запада ограничивается пр. Октябрьский-Невельское шоссе, с юга шоссе Москва – Балтия, с востока урочищем Зеленая зона». Юго-восточное направление – территория преимущественно свободная от застройки, является экологически благоприятной для жилья. Данное направление предлагается развивать преимущественно многоквартирной застройкой, с малой долей индивидуальной застройки (слабая доля развития индивидуальной застройки д. Тифоново)

- Восточное направление развития предполагает:

4.1 расширение территорий от существующей границы Города до земель за деревнями Монино, Подберезье, поселка Дубрава с развитием преимущественно индивидуального жилого строительства на местах уже существующей застройки и развитие многоквартирной застройки на свободных территориях

4.2 освоение резервных территорий восточнее Великолукского Мясокомбината, между ж\д Великие-Луки – Москва и границей города пищевой и обрабатывающей промышленностью.

5. В северо-западном направление развития, от границы города и вокруг трассы Невель-Шимск, преимущественно многоквартирной застройкой, с сохранением индивидуальной жилой застройки в районе деревни Фотьево.

Градостроительные преобразования по прогнозам будут происходить в границах территорий промышленных и коммунально-складских предприятий и организаций путем модернизации или перепрофилирования производств в соответствии с требованиями сокращения санитарно-защитных зон.

Сложившиеся промзоны предлагается сохранить в существующих границах с небольшим территориальным резервом.

Принципиальным положением Генплана является сохранение и развитие зеленых территорий общего пользования: благоустроенных набережных р Ловать, городских парков в зонах исторического центра, включенного в планировочную организацию города, и других зеленых территорий с ценными природными насаждениями. Зеленая зона на юге Города (южнее рыбопитомника) является составной частью системы зеленых территорий города. Проектом предлагается превращение освоенных озелененных территорий в парки, лесопарки и на границе г. Великие Луки – в городские леса.

Важнейшим положением транспортной инфраструктуры, влияющим на планировочную организацию, является создание окружной дороги и транспортного диаметра вдоль железной дороги. Окружная дорога создаст внешнее кольцо, которое разгрузит Город от транзитного транспорта, следующего федеральными трассами, а диаметр, не нарушая сложившейся структуры, позволит связать южную и северную части г. Великие Луки минуя городской центр. Одним из наиболее важных проектных предложений является строительство автомобильного виадука через ж/д с выездами на ул. Дьяконова и ул. Промышленную.

Наиболее социально значимым элементом планировочной структуры является система общественных центров. Ядро этой системы – исторически сложившийся общегородской центр.

По планировочным направлениям, формируемым жилой застройкой Генпланом предлагается создание общественных центров квартального значения, а также специализированных центров: учебно-просветительских, здравоохранения, спорта и отдыха. Особое значение имеют центры с новой функцией – инновационной в районе Больничного городка, крупные торгово-развлекательные и деловые комплексы в других районах города Система общественных центров с индивидуальной архитектурой зданий явится основой развития своеобразного облика застройки Великие Луки и сосредоточением общественной жизнедеятельности горожан и гостей города.

Расширение садоводческих хозяйств, освоение для них и дачных поселков новых территорий не предусматривается.

#### Территориальные (функциональные) зоны

Генеральным планом определяются основные положения территориальных зон функционального использования территории с общими регламентами по технико-экономическим показателям застройки в рамках требований, необходимых для расчета социальной, транспортной и инженерной инфраструктур. Технико-экономические показатели территориальных зон приведены в Разделе 9 «Основные технико-экономические показатели генерального плана г. Великие Луки» в «Сводном балансе использования территорий города Великие Луки» Детальные функциональные и градостроительные (архитектурно-строительные) регламенты застройки территорий разрабатываются в отдельном проекте – Правилах землепользования и застройки. В разделе 8 приведен перечень и основные характеристики установленных Генеральным планом функциональных зон.

## Перечень основных мероприятий  по территориальному планированию города Великие Луки

### Мероприятия  по развитию функционально-планировочной  структуры

- Достройка ранее незавершённых кварталов;

- Градостроительное освоение на расчётный срок Генерального плана города Великие Луки (2025г) новых ранее незастроенных территорий площадью  1913,53 га;

- Изменение функционального назначения территорий, занимаемых объектами, не соответствующими экономическим, экологическим и градостроительным  условиям развития соответствующих территорий;

- Резервирование территорий для размещения объектов капитального строительства, транспортной и инженерной инфраструктуры на перспективу

(за 2025г)  2089,0 га;

- Развитие функциональных зон на расчётный срок реализации генерального плана  Великих Лук до 2025 года на основе функционального зонирования территории, включающего:

-   установление перечня функциональных зон;

- указание функционального назначения зон каждого вида, определяющего  приоритетное функциональное  использование земельных участков и объектов капитального строительства на территории указанных зон;

- установление на Схеме функционального зонирования Великих Лук границ функциональных зон в соответствии с перечнем функциональных зон;

6. В соответствии с Генеральным планом Великих Лук устанавливается следующий перечень функциональных зон:

Жилые зоны:

Ж-1 		зона застройки среднеэтажными жилыми домами в 4-12 этажей;

Ж-1-ВО 	зона застройки среднеэтажными жилыми домами в 4-12 этажей в сфере действия ограничений водоохранной зоны;

Ж-1-КЛ 	зона застройки среднеэтажными жилыми домами в 4-12 этажей в сфере действия ограничений санитарно-защитной зоны кладбища;

Ж-1-ЗВ 	зона застройки среднеэтажными жилыми домами в 4-12 этажей в сфере действия ограничений зоны санитарной охраны источников водоснабжения;

Ж-1-ЛП 	зона застройки среднеэтажными жилыми домами в 4-12 этажей в сфере действия ограничений охранной зоны линий электропередачи;

Ж-2		зона застройки индивидуальными жилыми домами;

Ж-2-ВО	зона застройки индивидуальными жилыми домами в сфере действия ограничений водоохранной зоны;

Ж-2-КЛ	зона застройки индивидуальными жилыми домами в сфере действия ограничений санитарно-защитной зоны кладбища;

Ж-2-ВО кл зона застройки индивидуальными жилыми домами в сфере действия ограничений водоохранной зоны и санитарно-защитной зоны кладбища;

Ж-2-ЗВ	зона застройки индивидуальными жилыми домами в сфере действия ограничений зоны санитарной охраны источников водоснабжения;

Ж-2-ЛП 	зона застройки индивидуальными жилыми домами в сфере действия ограничений охранной зоны линий электропередачи;

Рекреационные зоны:

Р-1 		зона для занятий физической культурой и спортом, пляжей;

Р-1-ВО 	зона для занятий физической культурой и спортом, пляжей в сфере действия ограничений водоохранной зоны;

Р-2  		земли, занятые городскими лесами, парками, скверами;

Р-2-ВО  	земли, занятые городскими лесами, парками, скверами в сфере действия ограничений водоохранной зоны;

Р-3 		земли историко-культурного значения;

Р-3-ВО 	земли историко-культурного значения в сфере действия ограничений водоохранной зоны;

Р-4 		зона городских лесов;

СН-1  	зона кладбища

СН-1-ВО 	зона кладбища в сфере действия ограничений водоохранной зоны

Общественно-деловые зоны:

Д-1		зона размещения объектов зравоохранения;

Д-1-ВО	зона размещения объектов зравоохранения в сфере действия ограничений водоохранной зоны

Д-2		зона размещения объектов высшего и среднего профессионального образования;

Д-2-ВО	зона размещения объектов высшего и среднего профессионального образования в сфере действия ограничений водоохранной зоны;

Д-3 		зона объектов делового, финасового назначений, стоянок автотранспорта;

Д-3-ВО 	зона объектов делового, финасового назначений, стоянок автотранспорта в сфере действия ограничений водоохранной зоны;

Производственные зоны:

П-1		производственная зона I-II классов опасности;

П-1-ВО 	зона предприятий I-II классов вредности в сфере действия ограничений водоохранной зоны;

П-2 		производственная зона III-V классов опасности;

П-2-ВО 	производственная зона III-V классов опасности в сфере действия ограничений водоохранной зон;

Сельскохозяйственные зоны:

С-1		земли сельхоз предприятий;

С-2		земли садоводств;

С-2-КЛ	земли садоводств в сфере действия ограничений санитарно-защитной зоны кладбища;

И-1 		зона транспортной инфраструктуры железной дороги.

Генеральным планом Великих Лук определено следующее назначение функциональных зон:

Жилые зоны (Ж-1, Ж-1-ВО, Ж-1-КЛ, Ж-1-ЗВ, Ж-1-ЛП, Ж-2, , Ж-2-ВО, Ж-2-КЛ, Ж-2-ЗВ, Ж-2-ЛП)

Жилые зоны предназначены для размещения жилой усадебной или сблокированной односемейной индивидуальной застройки и застройки многоквартирными жилыми домами различных типов и этажности.  В жилых зонах разрешается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового обслуживания населения, гаражи, встроенные в жилые дома или отдельно стоящие, а также стоянки автомобильного транспорта.

Рекреационные зоны (Р-1, Р-1-ВО, Р-2, Р-2-ВО, Р-3, Р-3-ВО, СН-1, СН-1-ВО)

Рекреационные зоны предназначены для размещения объектов спорта, отдыха, туризма, организации зелёных насаждений общего пользования. В рекреационных зонах допускается размещение объектов инженерной и транспортной инфраструктур (кемпинги, лодочные и спасательные станции, велотреки, парковки автотранспорта), а также общественно-деловых объектов, связанных с обеспечением деятельности объектов, для размещения которых предназначены рекреационные зоны (спортклубы, спортзалы, универсальные спортивные и развлекательные комплексы, предприятия общественного питания, пункты оказания первой медицинской помощи, культовые здания).

Общественно-деловые зоны (Д-1,Д-1-ВО, Д-2, Д-2-ВО, Д-3, Д-3-ВО)

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения общественно-деловой застройки различного назначения, указанных в наименованиях зон. В общественно-деловой  зоне (Д3) допускается размещение многоквартирной  жилой застройки в объёмах, не препятствующих реализации  общественно-деловой функции.

Производственные зоны ((П-1,П-1-ВО, П-2, П-2-ВО)

Производственные зоны предназначены для размещения промышленных и коммунально-складских объектов различных классов опасности в соответствии с условиями соблюдения нормативов санитарных требований. В производственной зоне допускается размещение объектов инженерной и транспортной инфраструктур (открытые стоянки временного хранения автомобилей, площадки транзитного транспорта, объекты пожарной охраны), объектов складского назначения, связанных с обеспечением деятельности расположенных на территории зоны промышленных объектов. В производственных зонах допускается размещение объектов общественно-деловой застройки (административные организации, офисы, конторы, предприятия общественного питания), связанные с непосредственным обслуживанием предприятий.

Зоны  инженерных и транспортных инфраструктур  (И-1)

Зоны инженерных и транспортных инфраструктур предназначены для размещения улично-дорожной сети, городских магистралей, объектов городского транспорта и инженерной инфраструктуры (очистные сооружения, водопроводные сооружения, электрические линии, объекты внешнего транспорта (автомобильного, железнодорожного, линейный газопровод). В зоне инженерной и транспортной инфраструктур допускаются размещение общественно-деловых объектов, связанных с обеспечением деятельности объектов, для размещения которых предназначены указанные зоны.

Зона сельскохозяйственного использования (С-1, С-2, С-2-КЛ)

Зона сельскохозяйственного использования предназначена для размещения сельскохозяйственных угодий, питомников, коллективных садоводств.

В Генеральном плане определены зоны, где устанавливаются особые условия (режимы) функционального использования территории, либо исключающие использование территории, не соответствующее режиму зоны, либо допускающее иное функциональное использование территории в рамках ограничений, установленных режимом конкретной зоны.

На территории города Великие Луки установлены следующие зоны с особыми условиями использования территорий, применительно к которым градостроительные регламенты устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации:

ВО- водоохранная зона;

КЛ-санитарно-защитная зона кладбища;

ЗВ- зона охраны источников водоснабжения;

ЛП- охранная зона линий электропередачи.

Границы территориальных зон с особыми условиями использования территорий устанавливаются на основе:

- законодательства РФ, законодательства Псковской обл, правовых актов муниципального образования Великие Луки;

- градостроительных, строительных, санитарных, экологических и других норм и правил;

- специальных изысканий, исследований и проектов, обязательных для учета в градостроительной деятельности после их утверждения в установленном порядке;

- легитимно утвержденных зон охраны памятников истории и культуры и др.

### Мероприятия по развитию объектов социальной инфраструктуры.

#### Жилищное строительство

Новое жилищное строительство предусмотрено в объёмах, обеспечивающих достижение уровня жилищной обеспеченности на I очередь (2015г) – 25 кв.м/чел, к концу расчётного срока (2025г) – 30 кв.м/чел.

Жилые зоны размещаются практически на территориях всех основных планировочных направлений развития Великие Луки. Наибольшая часть жилой застройки предусматривается на свободных территориях, меньшая – на реконструируемых, занятых в настоящее время малоэтажным жилым фондом.

В кварталах капитальной застройки небольшой объем нового жилья будет добавляться к существующему жилому фонду за счет уплотнения застройки или реконструкции жилых зданий.

По структурно-планировочному типу жилья зоны подразделяются на жилые районы, кварталы, группы кварталов и жилые комплексы. На всех территориях жилых зон предлагается применять застройку среднеэтажную (4-12 этажей) и индивидуальную сблокированную или коттеджного типа (1-3 этажа).

Размещение нового жилищного строительства предусматривается, в основном, на свободных территориях, в небольших объёмах – в районах реконструкции со сносом усадебного и ветхого фонда.

Потребность в территориях для жилищного строительства –  682,1 га. Площадь территорий жилых зон за весь расчётный период  увеличится  с 1375,41 га до 2057,5  га, в том числе на I очередь (2015г) – до    1946,0,00 га.

Потребность в освоении новых территорий: на весь расчетный период: 1913,5 га, в т.ч. на первую очередь: 1054,7 га

Доля жилых территорий увеличивается в целом по городу с 30 до 45%, в т.ч. многоквартирная с 9% до 32,5% и индивидуальная – с 21% до 28 %.

Резервы на постпрогнозный период, за счет изменения границ - 2300 га.

Таблица 8.1.

| №п/п | Перечень мероприятий | Этапы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Развитие и размещение объектов жилищного фонда |  |
| 1.1. | Размещение нового жилищного строительства на расчётный срок Генерального плана Великих Лук в объёме – 801,0 тыс. кв.м (682,1), в жилых зонах: - среднеэтажной застройки ( 4–12 эт) 514,7 тыс.кв.м (102,9 га), с учетом инфраструктуры – 294,1 га; - индивидуальная сблокированная или коттеджного типа с приусадебным участком – 286,3 тыс.кв.м (194,0 га), с учетом инфраструктуры – 388,0 га. Размещение нового жилищного строительства на первую очередь в объёме 248,5тыс. кв.м (201,8 га) в жилых зонах: - среднеэтажной застройки (4–12 эт) 172,2 тыс.кв.м с учетом инфраструктуры –98,4 га; - индивидуальная сблокированная или коттеджного типа с приусадебным участком –76,3 тыс.кв.м с учетом инфраструктуры – 103,4 га. | 2010-2025гг. 2010-2015гг. |
| 1.2. | Распределение объёмов нового жилищного строительства по планировочным районам на расчётный срок: -на свободных территориях всего – 742,3 тыс.кв.м (632,6 га): Заречный район – 296,9 тыс. кв.м; Северный район – 74,2 тыс. кв.м; Центральный район – 37,1 тыс.кв.м; Южный район – 334,0 тыс. кв.м; -на реконструкции всего – 58,7 тыс. кв.м (49,5 га): Заречный район – 23,5 тыс. кв.м; Северный район – 11,7 тыс. кв.м; Центральный район – 5,8 тыс.кв.м; Южный район- 17,6 тыс. кв.м; Распределение объёмов нового жилищного строительства по планировочным районам на первую очередь: -на свободных территориях всего –221,6 тыс.кв.м (180 га): Заречный район – 88,6 тыс. кв.м; Центральный – 11,1 кв.м; Северный район – 22,2 тыс. кв.м; Южный район -- 99,7 тыс. кв.м; -на реконструкции всего – 26,8 тыс.кв.м. (21,8 га) | 2010-2025гг. 2010-2015гг. |
| 1.3. | Разработать программу расселения ветхого жилья до 2015 г. | 2010-2015гг. |
| 1.4. | Разработать программу проведения капитального ремонта жилых домов | 2010-2015гг. |
| 1.5. | Разработать программу содействия организации жилищного строительства, в том числе индивидуального. | 2010-2015гг. |
| 1.6. | Разработать проекты детальных планировок микрорайонов по г. Великие Луки (выборочно) | 2010-2015гг. |

#### Организация социальных услуг и системы сервиса

Сеть учреждений социального обслуживания состоит из объектов социально-значимых, строительство и функционирование которых осуществляется из местного и регионального бюджета, которые обеспечивают социальный минимум по законодательству России, и объектов коммерческих, осуществляющих платные услуги. Строительство последних определяется инвесторами в соответствии с потребностью населения города и области, а также потребностью туристов.

К первой категории относятся учреждения дошкольного и школьного образования, медицинского обслуживания, физической культуры и спорта, культуры и социального обеспечения.

Проектные предложения по вместимости детских дошкольных учреждений и школ определены исходя из распоряжений правительства по социальным нормативам, прогнозов по возрастной структуре населения, учёта мероприятий, предусмотренных в национальном проекте «Образование».

Проектом принят норматив вместимости на 1000 жителей:

-в детских дошкольных учреждениях –     60      мест;

- в общеобразовательных школах –           120     мест.

В связи с прекращением строительства этих учреждений в последние годы, закрытием ряда ведомственных объектов в ходе приватизации, город имеет недостаточную обеспеченность этим видом услуг.

Таблица 8.2.

| №п/п | Перечень мероприятий | Этапы |
| --- | --- | --- |
| 2. | Образование |  |
| 2.1. | Обеспечение условий для повышения уровня образования: -повышение качества услуг, оснащения высокотехнологичным оборудованием; -модернизация и капитальный ремонт учреждений дополнительного образования - ликвидация второй смены в школах; - ликвидация очереди в детских дошкольных учреждениях. | 2010-2015гг |
| 2.2. | Развитие сети образовательных учреждений с увеличением количества мест: -детских дошкольных учреждений – на 2010 мест; - образовательных учреждений – на 800 мест. | 2010-2015гг. |

#### Здравоохранение  и социальная защита

Система лечебно-профилактических учреждений обеспечивает единство амбулаторно-поликлинических и стационарных учреждений (городского и областного подчинения).

Сеть областных больниц по коечному фонду значительно превышает ёмкость городских больниц. Суммарная ёмкость городских и областных больниц достаточна почти для всех отраслей лечения.

Городские больницы многофункциональны и объедены с родильными домами, поликлиниками, станциями скорой помощи. За пределами города расположена психоневрологическая больница (Суханово).

Кроме того, в городе расположена железнодорожная больница, а также, в непосредственной близости от границы городской черты - районная больница Великолукского района.

Выделение новых участков для городских больниц в Генеральном плане не предусмотрено. При необходимости больничные корпуса будут строиться на существующих площадках, а также проводиться реконструкция существующих корпусов.

В соответствии с национальным проектом «Здоровье» в городе будет проводиться реструктуризация видов и объёмов медицинской помощи с переносом центра тяжести на амбулаторно-поликлинические виды медицинской помощи, стационарозамещающие технологии, оснащение современной техникой, внедрение оздоровительных мероприятий и диспансеризации.

Таблица 8.3.

| №п/п | Перечень мероприятий | Этапы реализации |
| --- | --- | --- |
| 3. | Здравоохранение |  |
| 3.1. | Повышение эффективности системы здравоохранения на основе: - качества и количества, предоставляемых ими медицинских услуг; - реконструкции и модернизации существующих объектов с повышением их оснащённости. | 2010-2025гг. |
| 3.2. | Расширить ёмкость амбулаторно-поликлинической сети и довести обеспеченность до уровня посещений в смену. | 2010-2015гг. |

Таблица 8.3. (Продолжение)

| 3.3. | Дополнительно построить поликлиник (отдельно стоящие здания или встроенные в жилые дома): - на расчётный срок посещений в смену - в том числе на первую очередь – посещений в смену | 2016-2025гг. 2010-2015гг. |
| --- | --- | --- |
| 3.4. | Обеспечение условий для развития и расширения сети учреждений социальной защиты населения города Великие Луки и повышение качества и количества предоставляемых ими услуг группам населения города, нуждающимся в социальной защите, путём проведения работ по модернизации существующих объектов с повышением их технической оснащённости и строительства новых объектов, в том числе новых типов учреждений с учётом особенностей демографической структуры населения города Великие Луки. | 2010-2025гг. |

#### Культура  и  искусство

Город Великие Луки располагает развитой системой объектов культурно-бытового обслуживания, которую необходимо поддерживать, модернизировать, своевременно проводить текущий и капитальный ремонт.

Помимо бюджетных учреждений появились коммерческие учреждения (небольшие кинотеатры, клубы по интересам, ночные клубы, досуговые центры и т.д.)

Таблица 8.4.

| №п/п | Перечень мероприятий | Этапы реализации |
| --- | --- | --- |
| 4. | Культура и искусство |  |
| 4.1. | Обеспечение условий для повышения духовного и культурного потенциала города Великие Луки путём развития и расширения сети учреждений культуры и искусства, более широкого использования памятников историко-культурного наследия, увеличение объёмов реконструкции и модернизации существующих объектов и строительство новых объектов. | 2010-2025гг. |
| 4.2. | Обеспечение условий и содействие в сохранении, восстановлении памятников архитектуры, истории, искусства, природы и других культурных ценностей Великих Лук. | 2010-2025гг. |
| 4.3. | Строительство библиотек в районах нового жилищного строительства | 2010-2025гг. |
| 4.4. | Строительство небольших культурно-досуговых комплексов для школьников и молодёжи в шаговой доступности от мест проживания. | 2010-2015гг. |
| 4.5. | Строительство городского культурного центра, реконструкция и модернизация Городского Парка культуры, обеспечение доступа населения к информационным ресурсам. | 2010-2025гг. |

Таблица 8.4. (Продолжение)

| 4.6. | Строительство в городе (или создание на базе реконструируемых объектов) новых выставочных залов. | 2010-2025гг. |
| --- | --- | --- |
| 4.7. | Организация на бюджетной и коммерческой основе развлекательных комплексов в старых производственных корпусах. | 2010-2025гг. |
| 4.8. | Вовлечение в музейную сферу объектов культурно-исторического наследия. | 2010-2025гг. |
| 4.9. | Реализация муниципальных целевых программ по развитию услуг культуры и досуга. | 2010-2015гг. |

#### Физическая культура и спорт

Этот вид муниципальных учреждений проходит стадию реструктуризации.

В муниципальной собственности находится стадион «Экспресс», четыре детско-юношеские спортивные школы, спортивный клуб «Строитель». Спортзалы различного назначения по видам спорта имеются у предприятий. Имеются два ведомственных стадиона. На базе Великолукской академии физической культуры успешно действуют отделения велосипедного спорта, стрельбы из лука, лыжная база, бассейн. С 1996 года в городе проходят ежегодные международные встречи по воздухоплавательному спорту, в том числе рейтинговые соревнования – такие как чемпионаты России, соревнования на Кубок России,  действует учебный центр по подготовке пилотов.

В последние годы стали развиваться коммерческие объекты (боулинг-клубы, фитнес –центры и др.).

В городе реализуется областная долгосрочная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта Псковской области».

Проектом Генерального плана Великих Лук намечены площадки для строительства новых спортивных объектов (коммерческих или бюджетных).

Таблица 8.5.

| №п/п | Перечень мероприятий | Этапы реализации |
| --- | --- | --- |
| 5. | Физическая культура и спорт |  |
| 5.1. | Строительство спортивного комплекса в цетральном районе города | 2010-2015гг. |
| 5.2. | Строительство бассейна и спортзала в северном районе города | 2010-2015гг. |
| 5.3. | Строительство стадиона в южном районе города | 2016-2025гг. |
| 5.4. | Строительство спортзала с искусственным льдом в южном районе города | 2016-2025гг. |
| 5.5. | Строительство здания аквапарка и организация парковой зоны при нём южном районе города | 2016-2025гг. |
| 5.6. | Строительство спортивно-развлекательного комплекса (бассейн, роликодром, ночные клубы и другие коммерческие объекты) в заречном районе города | 2016-2025гг. |
| 5.7. | Строительство спортивных площадок в новых микрорайонах. | 2010-2025гг. |
| 5.8. | Осуществление капитального и текущего ремонта муниципальных учреждений и укрепление их материально-технической базы (приобретение спортинвентаря, оборудования, техники). | 2016-2025гг. |
| 5.9. | Благоустройство школьных стадионов, пристройка бассейнов к образовательным учреждениям (включая дошкольные) | 2010-2015гг. |
| 5.10. | Создание центров физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства. | 2010-2025гг. |
| 5.11. | Организация рекреационно-спортивного комплекса в Зеленой зоне, с конными, лыжными, роликовыми маршрутами | 2010-2015гг. |
| 5.12. | Организация спортивного комплекса по авто- и мотоспорту в рекреационной зоне, примыкающей к южной части города | 2016-2026гг. |

#### Торговля,  общественное  питание

Эта сфера сервиса потребительского рынка полностью перешла на рыночные отношения. Объекты этого сервиса развиваются быстрыми темпами. Это связано с повышением уровня жизни населения и платёжеспособного спроса.

Этот вид обслуживания подвержен всем колебаниям рынка: от ускоренного развития отдельных видов сервиса до кризисов.

В последние годы особенно интенсивно развивалось строительство сетевых магазинов и складов, наблюдается тенденция к строительству многофункциональных комплексов.

В Генеральном плане Великих Лук предусмотрены территории для организации крупных торговых комплексов, на основных магистральных улицах, вблизи транспортных узлов.

Ёмкость объектов, размещаемых в торговых зонах  не нормируется. Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания могут также  размещаться в жилых и рекреационных зонах.

Таблица 8.6.

| №п/п | Перечень мероприятий | Этапы реализации |
| --- | --- | --- |
| 6. | Торговля, общественное питание |  |
| 6.1. | Строительство крупного торгового комплекса в южном районе города, вдоль Невельского шоссе. | 2010-2015гг. |
| 6.2. | Строительство крупного торгового комплекса в северном районе, вдоль улицы Вокзальной. | 2010-2015гг. |
| 6.3. | Строительство гипермаркетов вдоль объездной дороги. | 2010-2015гг. |
| 6.4. | Организация торговых зон в освободившихся корпусах промышленных предприятий. | 2016-2025гг. |
| 6.5. | Реконструкция действующих предприятий бытового обслуживания | 2010-2025гг. |

### Мероприятия по развитию и размещению объектов туристического сервиса

Это межотраслевой комплекс, включающий в себя средства размещения, питания, передвижения, предприятия торговли, питания, бытового обслуживания, развлечений, услуги гидов-переводчиков, банковские и страховые услуги, визовое оформление, туроператорскую  и турагентскую  деятельность.

Проектом Генерального плана ставится задача достигнуть высокого уровня туристского сервиса непосредственно в городе и способствовать его организации в области, особенно в направлениях на Псков, Пушкинские Горы, Изборск – Печоры, страны Балтии, Белорусь, Торопец и др.

Предусматривается развитие не только культурно-познавательного туризма, но и бизнес-туризма, корпоративного, паломничества, шоп-туризма, событийного, спортивного и других видов.

Таблица 8.7.

| №п/п | Перечень мероприятий | Этапы реализации |
| --- | --- | --- |
| 1. | Туристический сервис |  |
| 1.1. | Восстановление действовавших туристских маршрутов из Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов поездами железной дороги (строительство площадки для отстоя туристских поездов). | 2010-2015гг. |
| 1.2. | Увеличить существующую ёмкость гостиниц ( 1000 мест) на первую очередь до 1250 мест (новое строительство составит 250 мест). | 2010-2015гг. |
| 1.3. | Достичь среднеевропейского уровня по вместимости гостиниц и других мест размещения к концу расчётного срока 15 мест на 1000 жителей, т.е. суммарной ёмкости 1575 мест (новое строительство составит 575 мест). | 2016- 2025гг. |
| 1.4. | Строительство гостиницы на 300 мест в центральном районе города | 2016-2025гг. |
| 1.5. | Реконструкция и приспособление бывших цехов промышленных предприятий (возможное) – 150 мест. | 2010-2015гг. |
| 1.6. | Строительство мини – гостиниц и гостевых домов – на 100 мест. | 2010-2015гг. |
| 1.7. | Строительство мотелей, кемпингов, гостиниц на объездной дороге - при въезде в город, в лесопарковой зоне -в общественно-деловых зонах; | 2010-2025гг. |

Предложенные мероприятия и городские программы по развитию туристского кластера позволят увеличить годовой поток туристов с          до               человек.

### Мероприятия по развитию и размещению объектов  транспортной инфраструктуры

Таблица 8.8.

| №п/п | Перечень мероприятий | Этапы реализации |
| --- | --- | --- |
| 1. | Внешний транспорт, городские улицы и дороги |  |
| 1.1. | Реконструкция подъездных железнодорожных путей промышленных предприятий, находящихся в неудовлетворительном состоянии | 2010-2015гг. |
| 1.2. | Дополнительное оснащение железнодорожных переездов на всех пересечениях с улично-дорожной сетью на территории г. Великие Луки | 2010-2015гг. |
| 1.3. | Строительство обходной автодороги вокруг г. Великие Луки (строительство восточного и западного участков). | 2010-2025гг. |

Таблица 8.8. (Продолжение)

| 1.4. | Строительство моста через р. Ловать на западном участке обходной автодороги (Рябики). | 2016-2025гг. |
| --- | --- | --- |
| 1.5. | Строительство транспортных развязок в разных уровнях на всей трассе обходной автодороги и основных магистралях города в том числе виадука через промзону от ул. Дьяконова до ул. Промышленной . | 2010-2025гг. |
| 1.6. | Строительство автомобильного моста через железнодорожные пути в районе ул. Широкой. | 2010-2015гг. |
| 1.7. | Повышение пропускной способности улично-дорожной сети по всему городу. | 2016-2025гг |
| 1.8. | Развитие сети магистральных улиц и дорог протяжённостью 26,7 км | 2010-2015гг. |
| 1.9. | Развитие сети магистральных улиц и дорог протяжённостью 57,3 км | 2016-2025гг. |
| 1.10. | Произвести реконструкцию светофорных объектов с заменой ламповых на светодиодные. | 2010-2015гг. |
| 1.11. | Строительство новых гаражей для хранения легковых автомобилей в разных районах города общей вместимостью 4000 хранения машиномест | 2010-2015гг. |
| 1.12. | Строительство новых гаражей для хранения легковых автомобилей в разных районах города общей вместимостью хранения 12 000 машиномест | 2016-2025гг. |
| 1.13. | Строительство новых автозаправочных станций | 2010-2025гг. |
| 1.14. | Строительство станций техобслуживания | 2010-2025гг. |
| 1.15. | Организация стоянок для хранения автомобилей | 2010-2015гг. |
| 1.16. | Увеличение численности парка подвижного состава общественного транспорта | 2010-2025гг |
| 1.17. | Организация новых маршрутов общественного транспорта в новых жилых районах города. | 2010-2025гг. |
| 1.18. | Разработка Комплексной схемы транспорта г. Великие Луки | 2010-2015гг. |

### Мероприятия по развитию и размещению объектов инженерной инфраструктуры местного значения

Таблица 8.9.

| № п/п | Перечень мероприятий | Этапы реализации |
| --- | --- | --- |
| 1. | Водоснабжение |  |
| 1.1. | Вынос водовода Д=500 мм с территории микрорайонов №№ 1,5 (перекладка водовода по ул. Дружбы от ул. Гоголя до ул. Пескарева | 2010-2015гг. |
| 1.2. | Расширение водозабора подземных источников с учётом снабжения города водой только из подземных источников. | 2016-2025гг. |
| 1.3. | Планомерная замена существующих ветхих водопроводов. | 2010-2015гг. |
| 1.4. | Замена водопроводов, подвергшихся обрастанию внутренних стенок. | 2010-2015гг. |

Таблица 8.9 (Продолжение)

| 1.5. | Завершение строительства водовода Д=300 мм по ул. Гастелло от котельной № 4 до ул. 3-й Ударной Армии | 2010-2015гг. |
| --- | --- | --- |
| 1.6. | Приведение зон санитарной охраны источников водоснабжения в соответствие с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 | 2010-2015гг. |
| 1.7 | Перекладка водопровода от ул. Широкой под ж/д путями до ул. Малышева с увеличением диаметра до Д=300 мм | 2010-2015гг. |
| 1.8 | Строительство 2-х повысительных станций водопровода III го подъема в районе мясокомбината и ул. Сопецкой | 2016-2025гг. |
| 1.9 | Разработка проекта развития сетей водоснабжения для вновь осваеваемых территорий под строительство | 2010-2025гг. |
| 1.10 | Увеличение мощности водозаборных сооружений с 51,5 до 71.1 тыс.куб./сут. | 2010-2015гг. |
| 1.11. | Увеличение мощности водозаборных сооружений с 61.8 до 61.8 тыс.куб./сут. | 2016-2025гг. |
| 1.12 | Развитие сетей водоснабжения с 220.5 до 264.6 км | 2010-2015гг. |
| 1.13 | Развитие сетей водоснабжения с 264.6 до 304.3 км | 2016-2025гг. |
| 2. | Водоотведение |  |
| 2.1. | Капитальный ремонт канализационных сетей по ул. Шевченко-Есенина | 2010-2015гг. |
| 2.2. | Капитальный ремонт очистных сооружений канализации по ул. Молодежной | 2010-2015гг. |
| 2.3. | Строительство КНС и напорного коллектора по ул. Холмская | 2010-2015гг. |
| 2.4. | Перекладка сетей канализации от жилых домов по пр. Гагарина (120,124,124а,124б, 124в, 124г) и школы № 6 со строительством КНС и напорного коллектора | 2010-2025гг. |
| 2.5. | Разработка проекта развития сетей водоотведения для вновь осваеваемых территорий под строительство | 2010-2025гг. |
| 2.6. | Разработать проект и приступить к его реализации по канализованию районов, не имеющих централизованной системы канализации. | 2010-2015гг. |
| 2.7. | Упорядочить систему передачи бесхозных («брошенных») сетей канализации «Водоканалу», создать техническую и экономическую базу для эксплуатации этих сетей. | 2010-2015гг. |
| 2.8 | Увеличить производительность очистных сооружений с 80 до 96 тыс. куб.м/сут. | 2010-2015гг. |
| 2.9 | Увеличить производительность очистных сооружений с 96 до 110.4 тыс. куб.м/сут. | 2016-2025гг. |
| 3. | Электроснабжение |  |
| 3.1. | Строительство подстанции 110/10 кВ -1 шт. | 2010-2015гг. |
| 3.2. | Строительство ВЛ 100 кВ -11,8 км. | 2010-2015гг. |
| 3.3. | Строительство ВЛ-110 кВ, ПС№70, ПС№348 с реконструкцией ОРУ-110 кВ на обеих подстанциях |  |
| 3.4. | Реконструкция подстанции 110/6 кВ №206 |  |
| 3.5. | Реконструкция подстанции 110/10 кВ №348 |  |

Таблица 8.9. (Продолжение)

| 3.6. | Реконструкция подстанции 110/6 кВ №70 | 2010-2015гг |
| --- | --- | --- |
| 3.7. | Реконструкция подстанции 110/6 кВ №157 | 2010-2015гг |
| 3.8. | Реконструкция подстанции 110/10 кВ №130 | 2010-2015гг |
| 3.9. | Перевод распределительных пунктов РП РЭС -1 ЮФЭС с 6 кВ на 10 кв – 6 шт | 2010-2015гг. |
| 3.10. | Перевод распределительных пунктов ЦРП потребителей с 6 кВ на 10 кв – 1 шт | 2010-2015гг. |
| 3.11. | Строительство распределительных пунктов ЦРП потребителей 10 кв – 1 шт | 2016-2015гг |
| 3.12 | Строительство распределительных пунктов (РП) 2 шт. в районе Сергиевской Слободы, Северного микрорайона | 2010-2015гг |
| 3.13. | Реконструкция питающих сетей переводимых с 6 кВ на 10 кВ -23,8 км | 2010-2025гг |
| 3.14. | Строительство питающих сетей 10 кВ -22,4 км | 2010-2025гг. |
| 3.15.. | Строительство кабельных сетей на балансе потребителей – 7,6 км. | 2010-2025гг |
| 3.16. | Замена кабельных линий 6/10 кВ, находящихся в неудовлетворительном состянии в объеме 23 км |  |
| 3.17. | Разработать проект «Схема электроснабжения» для вновь осваеваемых территорий под строительство | 2010-2015гг. |
| 3.18. | Разработка схемы и переключение существующих РП-2,3,4,5,6,13,3,6 на напряжение 10 кВ | 2010-2015гг |
| 3.19. | Реконструкция системы электроснабжения Заречного, Центрального районов города в связи с увеличением электропотребления и большим износом существующих кабельных линий: а) прокладка КЛ-10 кВ марки АСБ-10 сечением 3х240 кв.мм от ПС 110/6 кВ «Реостат» до РП-6 общей протяженностью 1300 м, присоединяемая мощность 2000 кВ; б) прокладка КЛ-10 кВ марки АСБ-10 сечением 3х240 кв.мм от ПС 110/8 кВ «Реостат» до ТП-235 общей протяженностью 300 м, присоединяемая мощность 2000 кВ. | 2010-2015гг |
| 3.20. | Развитие сети уличного освещения (строительство новых линий уличного освещения): | 2010-2015гг |
|  | - Ул. Горицкая (от ул. Пограничная до границы городской черты); | 2010-2015гг |
|  | - Ул. 3-й Ударной Армии – ул. Гражданская (от ул. Дьяконова до ул. Вокзальная) | 2010-2015гг |
|  | - Ул. Малышева (от ж.д. переезда до ул. Литейная) | 2010-2015гг |
|  | - Пр. Октябрьский (между домами 116, 118, 118 к. 1) | 2010-2015гг |
|  | - Пр. Гагарина (сквер Карцево) | 2010-2015гг |
|  | - Ул. Пескарева | 2010-2015гг |
|  | - Ул. Званная | 2010-2015гг |
|  | - Ул. Ботаническая | 2010-2015гг |
|  | - Пер. Ботанический | 2010-2015гг |
|  | - Пер. Новый | 2010-2015гг |

Таблица 8.9. (Продолжение)

| 3.20 | - Ул. Торфобрикетная | 2010-2015гг |
| --- | --- | --- |
|  | - Ул. Весны | 2010-2015гг |
|  | - Ул. В.Новикова | 2010-2015гг |
|  | - Ул. Речная | 2010-2015гг |
|  | - Ул. Продольная | 2010-2015гг |
|  | - Пр. Октябрьский (от АЗС до въезда в город) | 2010-2015гг |
|  | - Ул. Дружбы (от ул. Дьяконова до ВРНУ) | 2010-2015гг |
|  | - Ул. Дьяконова (от ул. 3-й Ударной Армии до ул. Дружбы) | 2010-2015гг |
|  | - Ул. Запрудная (от ул. Революционная до ул. Пархоменко) | 2010-2015гг |
|  | - Ул. Половская | 2010-2015гг |
|  | - Наб. Рябики | 2010-2015гг |
|  | - Ул. Водная | 2010-2015гг |
|  | - Ул. Рабочий поселок – Мелиораторов (продолжение ул. Дальняя) | 2010-2015гг |
| 4. | Теплоснабжение |  |
| 4.1. | Строительство магистральных сетей протяжённостью 4,9 км. | 2010-2015гг. |
| 4.2. | Строительство магистральных сетей протяжённостью 7,6 км. | 2016-2025гг. |
| 4.3. | Разработать проект «Схема теплоснабжения» для вновь осваеваемых территорий под строительство | 2010-2015гг. |
| 5. | Газоснабжение |  |
| 5.1. | Строительство магистральных сетей протяжённостью 30 км | 2010-2015гг. |
| 5.2. | Строительство магистральных сетей протяжённостью 27.7км | 2016-2025гг. |
| 5.3. | Проектирование и строительство газопровода низкого давления ул. Заслонова от существующего газопровода к перспективному строительству жилых домов по ул. Заслонова – ул. Герцена с реконструкцией существующей ГРПШ | 2010-2015гг |
| 5.4. | Проектирование и строительство магистрального газопровода низкого давления для газификации жилых домов района «Северный микрорайон» (муниципальный жилфонд» с закольцовкой ГНД по ул. Фабричная и частного сектора (ГРПШ) | 2010-2015гг |
| 5.5. | Проектирование и строительство распределительного газопровода высокого давления по ул. Молодежная (муниципальный жилфонд) и районам частного сектора «Зяблище», «Черковище», «Рабочий поселок» от пос. Трубичино на район ПМК с устройством ГРПШ - 4 шт. и строительством газопровода низкого давления | 2010-2015гг |
| 5.6. | Проектирование и строительство уличного газопровода ГНД с подключением от существующего района «Услуга» (муниципальный жилфонд) | 2010-2015гг |
| 5.7. | Проектирование и строительство распределительного газопровода (ГВД) по пр-ту Октябрьский от существующего газопровода (ГВД) «Никулинский сад» с устройством ГРПШ и строительством газопровода низкого давления (муниципальный жилфонд) | 2010-2015гг |

Таблица 8.9. (Продолжение)

| 5.8. | Проектирование и строительство распределительного газопровода (ГВД) по ул. Пограничная ж/домов №1, №3 для муниципального жилфонда и домов частного сектора | 2010-2015гг |
| --- | --- | --- |
| 5.9. | Проектирование и строительство уличного газопровода (ГНД) района «Ценральное» с подключением от существующего газопровода (муниципальный жилфонд) | 2010-2015гг |
| 5.10 | Проектирование и строительство уличного газопровода (ГНД) района «Жилсервис» с подлючением от существующего газопровода (муниципальный жилфонд) | 2010-2015гг |
| 5.11. | Проектирование и строительство уличного газопровода (ГНД) района «Южный микрорайон» (муниципальный жилфонд) | 2010-2015гг |
| 5.12. | Проектирование и строительство уличного газопровода (ГНД) к жилым домам района «Радист» (муниципальный жилфонд) | 2010-2015гг |
| 5.13. | Проектирование и строительство уличных газопроводов высокого давления по районам частного сектора г. Великие Луки с устройством ГРПШ, ШРП по объектам: | 2010-2015гг |
| 5.14. | Ул. Мебельная, ул. Маяковского, пр. Мебельный, пр. Маяковского (необходимо строительство ГВД, ШРП) | 2010-2015гг |
| 5.15. | Ул. Молодогвардейцев, ул. Русакова, пр. Попова, ул. Тургенева, пер. Летный, пр. Сурикова, ул. Восточная, пер. Портовый, пер. Молодогвардейцев (район «Божно») (необходимо строительство ГВД, ШРП) | 2010-2015гг |
| 5.16. | Пр. Нагорный, наб. Новослободская, пр. Высокий, ул. Водная, пр. Сплавной, ул. Жукова, ул. Высокая, наб. Рябики (необходимо строительство ГВД, ШРП) | 2010-2015гг |
| 5.17. | Ул. Сизова, ул. 9 Января, пр. Артиллеристов (необходимо строительство ГВД, ШРП) | 2010-2015гг |
| 5.18. | Ул. Лазавицкая, ул. Белинского, ул. Горького, ул. Болотная, ул. Островского, ул. Песочная, пр. Песочный, пр. Бородинский, наб. Лазавицкая, ул. Зенцовская, пр. Зенцовский (необходимо строительство ГВД, ШРП) | 2010-2015гг |
| 5.19. | Ул. Торфобрикетная, ул. Горицкая, ул. Ботаническая, ул. Званная, ул. Весны, ул. Васи Новикова, ул. Беловежская, ул. Речная, пер. Ботанический (необходимо строительство ГВД, ШРП) | 2010-2015гг |
| 5.20. | Ул. 3-ей Ударной Армии, ул. Проектная, пер. Проектный, ул. Чехова, ул. Карцево, ул. Колхозная, пер. Колхозный, ул. Полярная, ул. Новогаражная | 2010-2015гг |
| 5.21. | Ул. Луговая (муниципальный жилфонд) и частный сектор ул. Луговая, ул. Горицкая с подключением от проектируемого газопровода ГВД второго ввода в г. Великие Луки | 2010-2015гг |
| 5.22. | Ул. Молочная горка, ул. Новосокольническая – частный сектор с подключением от проектируемого газопровода ГВД второго ввода в г. Великие Луки (необходимо строительство ГВД, ШРП) | 2010-2015гг |

Таблица 8.9. (Продолжение)

| 5.23. | Ул. Туристов – частный сектор (необходимо строительство ГВД, ШРП) | 2010-2015гг |
| --- | --- | --- |
| 6. | Связь |  |
| 6.1. | Подготовка сети TV – вещания на цифровое вещание | 2010-2015гг. |
| 6.2. | Развитие телефонной сети города: -строительство новых АТС в новых жилых районах; -полная замена морально устаревшего оборудования существующих АТС на цифровое; - создание и развитие информационных телекоммуникационных сетей передачи данных. | 2010-2015гг. 2010-2025гг. |
| 7. | Инженерная подготовка территории |  |
| 7.1. | Защита территории от подтопления площадью 28 га | 2010-2015гг. |
|  | Защита территории от подтопления площадью 20 га | 2016-2025гг. |
| 7.2. | Организация ливневой канализации: -устройство закрытых водотоков 3,4 км; -устройство закрытых водотоков 19,7 км; - устройство напорных водостоков 2,3 км; -устройство напорных водостоков 11,6 км. -устройство насосных станций 2 единицы; - устройство насосных станций 3 единицы. | 2010-2015гг. 2016-2025гг. 2010-2015гг. 2016-2025гг. 2010-2015гг. 2016-2025гг. |
| 7.3. | Строительство очистных сооружений дождевой канализации 1 комплекс | 2010-2015гг. |
|  | Строительство очистных сооружений дождевой канализации 2 комплекса | 2016-2025гг. |
| 7.4. | Строительство локальных очистных сооружений 4 комплекса | 2010-2015гг. |
| 7.5. | Благоустройство береговой полосы длиной 1,3 км | 2010-2015гг. |
| 7.6. | Благоустройство береговой полосы длиной 11,4 км | 2010-2025гг. |
| 7.7. | Устройство набережных с берегоукреплением 0,3 км | 2010-2015гг. |
| 7.8. | Устройство набережных с берегоукреплением 6,3 км | 2010-2025гг. |
| 7.9. | Расчистка, дноуглубление водотоков длиной 2,3 км | 2010-2015гг. |
| 7.10. | Расчистка, дноуглубление водотоков длиной 3,1 км | 2010-2025гг. |
| 7.11. | Организация пляжей площадью 0,4 га | 2010-2015гг |
| 7.12. | Организация пляжей площадью 0,5 га | 2010-2025гг. |
|  | Разработка проекта ливневой канализации города с устройством очистных сооружений на выпусках | 2010-2015гг |
| 7.13. | Разработать проект «Схема дождевой канализации и очистных сооружений» | 2010-2015гг. |
| 7.14. | Разработка проекта развития дождевой (ливневой) канализации города с учетом разработанной схемы развития дождевой канализации города, с инвентаризацией всех участков ливневой канализации (в том числе брошенных) и нанесением их на планшет города и с устройством мини очистных сооружений на выпусках дождевой канализации в открытые водоемы и реки | 2010-2015гг |
| 7.15. | Разработка и принятие Правил подключения к дождевой (ливневой) канализации города и разработка тарифов | 2010-2015гг |

Таблица 8.9. (Продолжение)

| 7.16. | Строительство и реконструкция участков дождевой канализации и главных коллекторов с водостоками и с устройством очистных сооружений (3-4) и насосных станций (12-14) сети в - бассейн №1 (Заречный р-н); - бассейн №2 (Центр); - бассейн №2а (Центр – Южная пром. зона); - бассейн №3 (Северный м-н); - бассейн №4 (Южная пром. зона); - бассейн №5 (р-н Фурманова – Щорса – ж.д. узел). | 2010-2015гг |
| --- | --- | --- |

### Мероприятия  по  улучшению экологической обстановки  и  охране  окружающей   среды

Таблица 8.10.

| №п/п | Перечень мероприятия | Этапы реализации |
| --- | --- | --- |
| 1. | Охрана воздушного бассейна |  |
| 1.1. | Совершенствование технологического оборудования и оснащение источников выбросов пылегазоочистительными установками | 2010-2025гг. |
| 1.2. | Разработка эффективных мероприятий по сокращению выбросов: на предприятиях города | 2010-2015гг. |
| 1.3. | Организация контроля атмосферного воздуха в санитарно-защитных зонах промышленных объектов. | 2010-2015гг. |
| 1.4. | Расширение параметров основных магистральных улиц | 2010-2015гг. |
| 1.5. | Закрытие городской свалки с последующей рекультивацией территории. | 2010-2015гг. |
| 1.6. | Разработать и утвердить единую санитарно-защитную зону для групп промышленных предприятий и производственной зоны с учётом суммарных выбросов и физического воздействия всех источников (п.2.16. СанПиН2.2.1/2.1.1.1200-03). Обеспечение нормируемых санитарно-защитных зон при размещении новых и реконструкции (техническом перевооружении) существующих производств, в соответствии с требованиями нормативных документов. | 2010-2015гг. |
| 1.7. | Разработать целевую программу по сокращению выбросов вредных веществ в атмосферу г. Великие Луки | 2010-2015гг. |
| 1.8. | Разработать сводный том ПДВ г. Великие Луки по загрязнению атмосферного воздуха. | 2010-2015гг. |
| 2. | Радиационная безопасность |  |
| 2.1. | Проведение систематического контроля радиационной обстановки на территории города. | 2010-2015гг. |

Таблица 8.10. (Продолжение)

| 2.2. | Проведение обязательного контроля радоноопасности территории при отводе земельных участков для нового строительства. | 2010-2015гг. |
| --- | --- | --- |
| 2.3. | Оснащение медицинских рентгеновских кабинетов компьютерами с необходимым программным обеспечением для контроля и учёта лучевых нагрузок персонала и пациентов, а также ежегодного ведения радиационно-гигиенического паспорта организации. | 2010-2015гг. |
| 3. | Защита от шумового воздействия |  |
| 3.1. | Озеленение примагистральных территорий, участков защитного коридора вдоль железнодорожных путей шумо- и газопоглощающими породами. | 2010-2025гг. |
| 3.2. | Устройство полос зелёных насаждений шумозащитной конструкции вдоль улиц и магистралей шумо- и газопоглащающими породами. | 2010-2025гг. |
| 3.3. | Строительство обходной дороги, с целью вывода грузового и транзитного транспорта из города и жилой застройки. | 2016-2025гг. |
| 3.4. | Разработка «Шумовой карты» | 2010-2015гг. |
| 4. | Охрана поверхностных вод |  |
| 4.1. | Увеличение производительности систем оборотного и повторного водоснабжения и внедрение ресурсосберегающих (маловодных) технологий. | 2010-2015гг. |
| 4.2. | Строительство локальных очистных сооружений для очистки промышленных сточных вод перед сбросом их в общегородскую канализацию на предприятиях 1-3 класса опасности. | 2010-2015гг. |
| 4.3. | Благоустройство территорий с организацией сбора и очистки дождевых и талых вод. | 2010-2015гг. |
| 4.4. | Организация благоустроенных набережных и выполнить берегоукрепительные работы | 2010-2025гг. |
| 4.5. | Вынос из прибрежных зон экологически опасных объектов (складов, горючесмазочных материалов, свалок) | 2010-2015гг. |
| 4.6. | Канализование усадебной застройки и учреждений рекреации | 2010-2025гг. |
| 4.7. | Организация регулярного мониторинга поверхностных водных объектов. | 2010-2015гг. |
| 4.8. | Разработка перечня приоритетных загрязняющих веществ исходя из специфики производства основных предприятий –загрязнителей. | 2010-2015гг. |
| 5. | Охрана почв, санитарная очистка территории |  |
| 5.1. | Строительство нового полигона ТБО в Великолукском районе, (район дер. Михальки). | 2010-2015гг. |
| 5.2. | Разработка генеральной схемы санитарной очистки города | 2010-2015гг. |
| 5.3. | Проведение рекультивации полигона ТБО | 2010-2015гг. |
| 5.4. | Выполнение комплекса мероприятий по организации технологического процесса на существующем полигоне ТБО | 2010-2015гг. |

Таблица 8.10. (Продолжение)

| 5.5. | Реконструкция базы и оснащение специализированного предприятия, осуществляющего сбор и вывоз ТБО, необходимой современной техникой | 2010-2015гг. |
| --- | --- | --- |
| 5.6. | Организация отдельной утилизации древесных отходов | 2010-2015гг. |
| 5.7. | Внедрение раздельного сбора тары и упаковки в системе торговли и УЖКХ с разработкой и принятием муниципального нормативного акта | 2010-2015гг. |
| 5.8. | Проведение ежемесячного мониторинга окружающей среды в районе существующего полигона ТБО | 2010-2015гг. |
| 5.9. | Бурение по периметру полигона контрольных скважин в количестве 16 единиц и мерных колодцев в количестве 5 единиц в теле полигона | 2010-2015гг. |
| 5.10. | Создание карьера под грунты П категории | 2010-2015гг. |
| 5.11. | Выполнение работ по организации утилизации жидких бытовых отходов | 2010-2015гг. |
| 5.12. | Проведение мероприятий по охране окружающей среды на предприятии | 2010-2015гг. |
| 5.13. | Ликвидация несанкционированных свалок. | 2010-2015гг. |
| 5.14. | Обеспечение вывоза отходов из частного сектора. | 2010-2015гг. |
| 5.15. | Организация снегосплавного пункта на базе очистных сооружений ливневой канализации. | 2010-2015гг. |
| 5.16. | Внедрение ресурсосберегающих технологий, обеспечивающих сокращение промышленных отходов (уплотнение и брикетирование), что послужит увеличению сроков эксплуатации полигона ТБО. | 2010-2025гг. |
| 5.17. | Строительство мусороперерабатывающего завода с установ-ками для предварительной сортировки утильной фракции. | 2016-2025гг. |

### Мероприятия по благоустройству и озеленению  территории  города

Таблица 8.11.

| №п/п | Перечень мероприятий | Этапы реализации |
| --- | --- | --- |
| 1. | Создание единой системы зелёных насаждений общего пользования на базе исторически-сложившейся и создаваемых новых территорий. |  |
| 2. | Обеспечение населения города Великие Луки зелёными насаждениями общего пользования в размере 11 кв.м на одного человека. | 2010-2015гг. |
| 3. | Обеспечение населения города Великие Луки зелёными насаждениями общего пользования в размере 30 кв.м на одного человека | 2016-2025гг. |
| 4. | Организация небольших по площади скверов и садов, расположенных равномерно во всех жилых районах города. | 2010-2025гг |

Таблица 8.11. (Продолжение)

| 5. | Благоустройство естественных водотоков: - расчистка русла и озеленение берегов реки Ловать и основных притоков с организацией парковых зон на берегах; - благоустройство всех берегов реки Ловать, с организацией набережных с декоративным озеленением, спусками и видовыми площадками; | 2010-2025гг 2010-2025гг |
| --- | --- | --- |
| 6. | Озеленение вдоль основных транспортных магистралей города. | 2010-2025гг |
| 7. | Озеленение санитарно-защитных зон в районе промузлов. | 2010-2015гг |

### Мероприятия  по сохранению и регенерации  историко-культурного наследия

Таблица 8.12.

| №п/п | Перечень мероприятий | Этапы реализации |
| --- | --- | --- |
| 1. | Корректура «Проекта зон охраны памятников истории и культуры г. Великие Луки» 1995года, с целью уточнения и изменения зон охраны памятников истории и культуры в связи с изменившимися требованиями к данным проектам | 2010-2015гг. |
| 2. | Установление границ зон охраны объектов культурного наследия на территории города Великие Луки. | 2010-2015гг. |
| 3. | Внесение в информационные системы обеспечения градостроительной деятельности данных, содержащихся в Историко-архитектурном опорном плане, сведений о границах территорий объектов культурного наследия на территории Великих Лук как объектов градостроительной деятельности особого регулирования, внесение сведений о границах зон охраны объектов культурного наследия на территории города Великие Луки. | 2010-2015гг. |
| 4. | Обеспечение физической сохранности объектов культурного наследия: - разработка программы проведения мониторинга технического состояния объектов культурного наследия на территории Великие Луки и формирование прогноза их состояния. | 2010-2025гг. |

### Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Таблица 8.13.

| №п/п | Перечень мероприятий | Этапы реализации |
| --- | --- | --- |
| 1. | Проведение комплекса инженерно-технических мероприятий по оборудованию территории Великие Луки специальными сооружениями (гидротехническими, противопожарными и т.д.). | 2010-2015гг. |
| 2. | Надзор за состоянием имеющихся основных производственных объектов, инженерными сооружениями (дамбы, плотины), активизировать работу по разработке деклараций безопасности основных производственных объектов. | 2010-2025гг. |
| 3. | Продолжение работ по дальнейшему развитию и совершенствованию системы оповещения населения города Великие Луки. | 2010-2015гг. |
| 4. | Произвести реконструкцию канализационных насосных станций. | 2010-2015гг. |
| 5. | Заменить аварийные участки сетей, строительство и замена повысительных насосных станций, закольцовка теплосетей |  |
| 6. | Проведение мероприятий по защите города Великие Луки от затопления и подтопления в соответствии с решениями раздела проекта «Инженерная подготовка территории». | 2010-2015гг. |
| 7. | Обустройство пожарных водоёмов и пожарных подъездов к водоёмам во всех районах города. | 2010-2015гг. |
| 8. | Совершенствование материально-технического обеспечения и развития аварийно-спасательных формирований города Великие Луки, а также создание резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории города Великие Луки. | 2010-2025гг. |

## Основные технико-экономические показатели генерального плана г. Великие Луки

Таблица 9.1.

| Территории |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | 1 очередь строительства | 2 очередь строительства | Потребность в освоении территорий |  |
|  |  |  | 2009 | 2015 | 2025 | 2015 | 2025 |
|  | Население в 2009 г. в том числе: | тыс. чел. | 100,00 | 102,00 | 105,00 |  |  |
| 1 | Кол-во жителей в многоэтажной застройке | тыс.чел. | 76,97 | 75,50 | 73,50 |  |  |
|  | Кол-во жителей в малоэтажной застройке | тыс.чел. | 23,03 | 26,00 | 31,50 |  |  |
| 2 | Общая площадь земель городского округа г. Великие Луки, в том числе территорий: | га | 4509,28 | 4509,28 | 7140,81 | 0,00 | 2631,53 |
|  |  | кв. м на чел | 450,93 | 442,09 | 680,08 |  |  |
| 3 | Жилых зон, из них: | га | 1375,41 | 1946,01 | 2057,50 | 570,60 | 682,09 |
|  |  | кв. м на чел | 137,54 | 190,79 | 195,95 |  |  |
|  | зона мало и среднеэтажной застройки (4 -12 эт): | га | 426,00 | 681,10 | 720,13 | 255,10 | 294,13 |
|  |  | % | 31% | 35% | 35% |  |  |
|  |  | тыс.кв.м. общей площади жилья | 1790,00 | 1925,00 | 2220,00 | 135,00 | 430,00 |
|  |  | кв.м. жилья на чел. | 23,2 | 25,0 | 30,0 |  |  |
|  |  | кв. м территории в жилой зоне на чел | 55,34 | 90,21 | 97,98 |  |  |

|  | зона индивидуальной односемейной застройки с приусадебными участками 1-2 этажа | Га | 949,41 | 1264,91 | 1337,38 | 315,50 | 387,97 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | % | 69% | 65% | 65% |  |  |
|  |  | тыс.кв.м. общей площади жилья | 598,73 | 675,00 | 930,00 | 76,27 | 331,27 |
|  |  | кв.м. жилья на чел. | 26,00 | 27,00 | 30,00 |  |  |
|  |  | кв. м территории в жилой зоне на чел | 412,29 | 486,50 | 424,56 |  |  |
| 4 | Общественно-деловых зон | га | 200,00 | 200,00 | 253,00 | 0,00 | 53,00 |
|  |  | кв. м на чел | 20,00 | 19,61 | 24,10 |  |  |
| 5 | Производственных зон | га | 791,50 | 1194,50 | 1710,50 | 403,00 | 919,00 |
| 6 | Улично-дорожная сеть | га | 187,90 | 265,19 | 319,21 | 77,29 | 131,31 |
| 7 | Рекреационных зон | га | 81,50 | 156,50 | 328,50 | 75,00 | 247,00 |
|  |  | кв. м на чел | 8,15 | 15,34 | 31,29 |  |  |
| 8 | Зон инженерных и транспортных инфраструктур | га | 114,90 | 120,65 | 126,68 | 5,75 | 11,78 |
| 9 | Зоны специального назначения (кладбища) | га | 16,32 | 16,65 | 16,98 | 0,33 | 0,66 |
| 10 | Земли под водными объектами | га | 126,50 | 126,50 | 126,50 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Земли сельхозназначения (садово-огородные объединения граждан) | га | 221,15 | 221,15 | 221,15 | 0,00 | 0,00 |

| 12 | Земли не вовлеченные в градостроительную деятельность, корридоры ДЭП и газопровода, поймы рек, резервы | га | 1582,0 | 527,3 | 2300,0 | -1054,7 | 718,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | территория не вовлекаемая в строительства | га | 150,0 | 150,0 | 211,0 | 0 | 61,00 |
| 14 | Резервы территории под строительство | га | 1432,0 | 377,3 | 2089,0 | -1054,7 | 657,00 |
| 15 | освоение территорий |  |  |  |  | 1054,67 | 1913,53 |
| 16 | за счет увеличения границ |  |  |  |  | 0,00 | 2631,53 |
| 17 | за счет уменьшения не вовлеченных |  |  |  |  | 1054,7 | -718,0 |
| 18 | Баланс зон |  | 4509,28 | 4509,28 | 7140,81 | 0,00 | 2631,53 |

Таблица 9.2.

| Население |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Показатель | Ед.изм. | 2009 | 2015 | 2025 |
| 1 | Численность населения | тыс.чел. | 100.00 | 102.00 | 105.00 |
| 2 | Естественное движение населения (среднегодовая естественная убыль): | тыс.чел. | -0.73 | 2.00 | 2.80 |
| 3 | Миграционный приток(отток) населения: среднегодовой приток (отток) населения | тыс.чел. | -1 | 0.9 | 0.2 |
|  | Возрастная структура населения: |  |  |  |  |
| 4 | -моложе трудоспособного возраста | тыс.чел | 15.83 | 15.81 | 15.96 |
|  |  | % | 15.8% | 15.5% | 15.2% |
| 5 | -трудоспособный возраст | тыс.чел | 63.77 | 64.57 | 66.15 |
|  |  | % | 63.8% | 63.3% | 63.0% |
| 6 | -старше трудоспособного возраста | тыс.чел | 20.40 | 21.62 | 22.89 |
|  |  | % | 20.4% | 21.2% | 21.8% |
| 7 | Демографическая нагрузка на 1000 чел. трудоспособного возраста | чел. | 568 | 580 | 587 |
| Занятость населения |  |  |  |  |  |
| 8 | Численность занятого населения (с учетом малого бизнеса) | тыс.чел | 37.6 | 40.1 | 45.0 |
| 8.1. | % к численности населения | % | 37.6% | 39.3% | 42.9% |
| 8.2. | В материальном производстве | тыс.чел | 15.2 | 15.6 | 16.8 |
| 8.3. | В непроизводственной сфере | тыс.чел | 22.4 | 24.5 | 28.2 |
| 9 | Уровень зарегистрированной безработицы к трудоспособному населению | тыс.чел. | 0.27 | 0.20 | 0.23 |
|  |  | % | 0.7% | 0.5% | 0.5% |
| 10 | Изменение численности населения, занятого в экономике к предыдущему году (периоду) | % | 99.2% | 106.6% | 112.2% |
| из них: |  |  |  |  |  |
| 11 | -обрабатывающие производства; | тыс.чел | 7.29 | 7.70 | 8.51 |
|  |  | % | 19.40% | 19.20% | 18.90% |
| 12 | -производство и распределение электроэнергии, газа и воды | тыс.чел | 1.24 | 1.32 | 1.40 |
|  |  | % | 3.30% | 3.30% | 3.10% |
| 13 | Строительство | тыс.чел | 3.16 | 3.41 | 3.92 |
|  |  | % | 8.40% | 8.50% | 8.70% |
| 14 | Транспорт и связь. | тыс.чел | 3.38 | 3.65 | 4.01 |
|  |  | % | 9.00% | 9.10% | 8.90% |
| 15 | Оптовая и розничная торговля | тыс.чел | 7.07 | 7.58 | 8.73 |
|  |  | % | 18.80% | 18.90% | 19.40% |
| 16 | Гостинницы и рестораны | тыс.чел | 0.71 | 0.80 | 0.99 |
|  |  | % | 1.90% | 2.00% | 2.20% |
| 17 | Финансовая деятельность | тыс.чел | 0.56 | 0.64 | 0.81 |
|  |  | % | 1.5% | 1.60% | 1.80% |
| 18 | Операции с недвижимостью | тыс.чел | 3.08 | 3.33 | 3.69 |
|  |  | % | 8.20% | 8.30% | 8.20% |
| 19 | - государственное управление, обеспечение военной безопасности, | тыс.чел | 2.78 | 2.89 | 3.15 |
|  |  | % | 7.40% | 7.20% | 7.00% |
| 20 | Образование | тыс.чел | 3.84 | 4.01 | 4.46 |
|  |  | % | 10.20% | 10.00% | 9.90% |
| 21 | Здравоохраненние и соц.услуги | тыс.чел | 2.90 | 3.05 | 3.47 |
|  |  | % | 7.70% | 7.60% | 7.70% |
| 22 | Прочие коммунальные, соц. И персональные услуги | тыс.чел | 1.58 | 1.72 | 1.89 |
|  |  | % | 4.20% | 4.30% | 4.20% |

Таблица 9.3.

| Жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Единица измерения | 2009г. | 2015 г. | 2025 г. | Новое строительство | Площадь земельных участков для нового строительства, га | Примечания |
| Жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Население в 2009 г. | тыс. чел. | 100,0 | 102,0 | 105,0 |  |  |  |
| 2 | Кол-во жителей в мало и среднеэтажной застройки (4 -12 эт): | тыс.чел. | 77,0 | 77,0 | 74,0 |  |  |  |
| 3 | Кол-во жителей в индивидуальной односемейной застройке с приусадебными участками 1-2 этажа | тыс.чел. | 23,0 | 25,0 | 31,0 |  |  |  |
| 4 | Общая площадь земель городского округа г. Великие Луки | га | 4509,3 | 4509,3 | 7140,8 |  |  |  |
| 5 |  | кв. м на чел | 450,9 | 442,1 | 680,1 |  |  |  |
| 6 | В т. числе территорий: |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Жилых зон | га | 1375,4 | 1946,0 | 2057,5 |  |  |  |
| 8 |  | кв. м на чел | 137,5 | 190,8 | 196,0 |  |  |  |
| 9 | из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | зона мало и среднеэтажной застройке (4 -12 эт): | га | 426,0 | 681,1 | 720,1 |  |  |  |
| 11 |  | тыс.кв.м. общей площади жилья | 1790,0 | 1925,0 | 2220,0 |  |  |  |
| 12 |  | кв.м. жилья на чел. | 23,2 | 25,0 | 30,0 |  |  |  |
| 13 |  | кв. м территории в жилой зоне на чел | 55,3 | 88,5 | 97,3 |  |  |  |

| 14 | зона индивидуальной односемейной застройки с приусадебными участками, 1-2 этажа | га | 949,4 | 1264,9 | 1337,4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 |  | тыс.кв.м. общей площади жилья | 598,7 | 675,0 | 930,0 |  |  | оценочно |
| 16 |  | кв.м. жилья на чел. | 26,0 | 27,0 | 30,0 |  |  |  |
| 17 |  | кв. м териитории на чел | 412,3 | 506,0 | 431,4 |  |  |  |
| 18 | Территории не вовлеченные в строительство | га | 1582,0 | 527,3 | 2300,0 |  |  |  |
| 19 | территория не вовлекаемая в строительства | га | 150,0 | 150,0 | 211,0 |  |  |  |
| 20 | Резервы территории под строительство | га | 1432,0 | 377,3 | 2089,0 |  |  |  |
| 21 | Жилой фонд с износом более 70 %, | тыс.чел | 3,5 | 1,9 | 0,0 |  |  |  |
| 22 |  | тыс.кв.м | 58,7 | 31,9 | 0,0 |  |  |  |
| 23 | Переселение тыс.чел | тыс.чел. |  | 1,6 | 1,9 |  |  |  |
| 24 | Новое жилье по действующим нормам | тыс.кв.м |  | 37,2 | 47,5 |  |  |  |
| 25 | в том числе приближающийся к категории непригодных для жилья | тыс.кв.м | 25,7 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 26 | Убыль жилищного фонда - всего: | тыс.кв.м |  | 26,8 | 31,9 |  |  | 58,7 |
| 27 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | - ветхий | тыс.кв.м |  | 26,8 | 31,9 |  |  |  |
| 29 | - по реконструкции территории, стихийным действиям и другим причинам | тыс.кв.м | - | - | - |  |  |  |

| 30 | Распределение общей площади жилых помещений по годам возведения: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | - до 1920 года | тыс.кв.м. | н/д |  |  |  |  | Город был разрушен при боевых действиях ВОВ |
| 32 |  | % |  |  |  |  |  |  |
| 33 | - 1921 – 1945 гг. | тыс.кв.м. |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  | % |  |  |  |  |  |  |
| 35 | - 1946 – 1970 гг. | тыс.кв.м. | 773,9 | 720,2 | 727,7 |  |  | Оценочные данные |
| 36 |  | % | 32,4% | 27,7% | 23,1% |  |  |  |
| 37 | в том числе 1956-1970гг | тыс.кв.м. | 738,1 | 709,8 | 800,0 |  |  |  |
| 38 |  | % | 30,9% | 27,3% | 23,6% |  |  |  |
| 39 | -после 1970 года | тыс.кв.м. | 876,7 | 1170,0 | 1722,5 |  |  |  |
| 40 |  | % | 36,7% | 45,0% | 53,3% |  |  |  |
| 41 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс.кв.м. | 2388,7 | 2600,0 | 3150,0 |  |  |  |
| 42 | Новое жилищное строительство | тыс.кв.м. | н/д | 248,5 | 552,5 | 801,0 | 682,1 |  |
| 43 | Среднегодовой объём нового строительства | тыс.кв.м. | н/д | 49,7 | 55,3 | 53,4 |  |  |
| 44 | Структура нового жилищного строительства по зонам и этажности: |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | зона мало и среднеэтажной застройке (4 -12 эт): | тыс.кв.м. |  | 172,2 | 342,5 | 514,7 | 102,9 | Пятно застройки без учета инфраструктуры |
| 46 |  | % от общего фонда |  | 69,3% | 65,0% | 66,4% |  |  |
| 47 | с учетом инфраструктуры | га |  | 98,4 | 195,7 |  | 294,1 | В соответствии с нормативами СНиП 2.07.01-89* |
| 48 | площадь под инфраструктуру: | га |  | 64,0 | 127,2 |  | 191,2 |  |
| 49 |  | % |  | 65,0% | 65,0% |  | 65,0% |  |
| 50 | зона индивидуальной односемейной застройки с приусадебными участками, 1-2 этажа | тыс.кв.м. |  | 76,3 | 210,0 | 286,3 | 194,0 | Пятно застройки без учета инфраструктуры |
| 51 |  | % от общего фонда |  | 30,7% | 35,0% | 33,6% |  |  |
| 52 | с учетом инфраструктуры | га |  | 103,4 | 284,6 |  | 388,0 | В соответствии с нормативами СНиП 2.07.01-89* |
| 53 | площадь под инфраструктуру: | га |  | 51,7 | 142,3 |  | 194,0 |  |
| 54 |  | % |  | 50,0% | 50,0% |  | 50,0% |  |

| 55 | Из общего объёма нового строительства размещается: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 56 | на свободных от застройки территориях | тыс.кв.м |  | 221,6 | 520,6 | 742,3 | 632,6 |  |
| 57 |  | % |  | 89,2% | 94,2% |  |  |  |
| 58 | - на реконструкции | тыс.кв.м. |  | 26,8 | 31,9 | 58,7 | 49,49 |  |
| 59 |  | % |  | 10,8% | 5,8% |  |  |  |
| 61 | распределение объемов нового строительства на свободных от застройки территориях: | тыс.кв.м. |  | 221,62 | 520,63 | 742,26 |  |  |
|  |  | % |  | 89,2% | 94,2% |  |  |  |
|  |  | га |  | 179,97 | 452,62 | 632,60 |  |  |
| 62 | Заречный район | тыс.кв.м. |  | 88,6 | 208,3 | 296,90 |  |  |
|  |  | га |  | 72,0 | 181,0 | 253,04 |  |  |
| 63 | Северный район | тыс.кв.м. |  | 22,2 | 52,1 | 74,23 |  |  |
|  |  | га |  | 18,0 | 45,3 | 63,26 |  |  |
| 64 | Центральный район | тыс.кв.м. |  | 11,1 | 26,0 | 37,11 |  |  |
|  |  | га |  | 9,0 | 22,6 | 31,63 |  |  |
| 65 | Южный район | тыс.кв.м. |  | 99,7 | 234,3 | 334,02 |  |  |
|  |  | га |  | 81,0 | 203,7 | 284,67 |  |  |
| 66 | на реконструкции: | тыс.кв.м. |  | 26,83 | 31,87 | 58,70 |  |  |
|  |  | % |  | 10,8% | 5,8% |  |  |  |
|  |  | га |  | 21,79 | 27,70 | 49,49 |  |  |
| 67 | Заречный район | тыс.кв.м. |  | 10,7 | 12,7 | 23,48 |  |  |
|  |  | га |  | 8,7 | 11,1 | 19,80 |  |  |
| 68 | Северный район | тыс.кв.м. |  | 5,4 | 6,4 | 11,74 |  |  |
|  |  | га |  | 4,4 | 5,5 | 9,90 |  |  |
| 69 | Центральный район | тыс.кв.м. |  | 2,7 | 3,2 | 5,87 |  |  |
|  |  | га |  | 2,2 | 2,8 | 4,95 |  |  |
| 70 | Южный район | тыс.кв.м. |  | 8,1 | 9,6 | 17,61 |  |  |
|  |  | га |  | 6,5 | 8,3 | 14,85 |  |  |

| 71 | Обеспеченность жилищного фонда: | % от общего фонда |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 72 | - водопроводом | _ «- | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |  |  |
| 73 | - водоотведением (канализацией) | _ «- | 81,6% | 83,8% | 83,8% | 85,0% |  |  |
| 74 | - электроплитами | _ «- | 11,2% | 11,1% | 10,6% | 0,0% |  |  |
| 75 | - газом (сетевым, сжиженным) | _ «- | 82,9% | 85,9% | 89,4% | 100,0% |  |  |
| 76 | - центральным теплоснабжением | _ «- | 74,5% | 74,2% | 70,5% | 50,0% |  | Локальные теплоисточники |
| 77 | - горячим водоснабжением | _ «- | 11,2% | 11,1% | 10,6% | 50,0% |  | Локальные теплоисточники |

Таблица 9.4.

| Объекты социального икультурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Единица измерения | по нормам | 2009г. | 2015 г. | 2025 г. | Новое строительство | Норма землеотвода на на строительство | Площадь земельных участков для нового строительства, га | Примечания |
|  | Население в 2009 г. | тыс. чел. | 100.00 | 100.00 | 102.00 | 105.00 |  |  |  |  |
| 1. | Детские дошкольные учреждения | тыс. мест | 5.00 | 4.29 | 6.12 | 6.30 | 2.01 | 35.00 | 7.0 | 6 ДДУ |
|  |  | на 1000 жителей | 50.00 | 42.93 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |
| 2. | Общеобразовательные учреждения | тыс. учащихся | 18.00 | 11.80 | 12.24 | 12.60 | 0.80 | 33.00 | 2.6 | 1 Школа |
|  |  | на 1000 жителей | 180.00 | 118.00 | 120.00 | 120.00 |  |  |  |  |
| 3. | Учебные заведения начального профессионального образования | тыс. учащихся | 1.5 | 1.5 | 1.53 | 1.575 | 0.08 | 50.00 |  | На базе существующих объектов |
|  |  | на 1000 жителей | 15 | 15 | 15 | 15 |  |  |  |  |
| 4. | Учебные заведения cреднего профессионального образования | тыс. учащихся | 4.5 | 4.5 | 4.59 | 4.725 | 0.23 | 50.00 | 1.1 | 1 ПТУ |
|  |  | на 1000 жителей | 45 | 45 | 45 | 45 |  |  |  |  |

Таблица 9.4. (продолжение)

| 5. | Государственные и муниципальные высшие учебные заведения (дневные отд.) | тыс. студентов | 2.25 | 2.25 | 2.295 | 2.3625 | 0.11 |  | - | На базе существующих объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на 10 000 жителей | 225 | 225 | 225 | 225 |  |  |  |  |
| 6. | Детские внешкольные образовательные учреждения | тыс. занимающихся | 1.80 | 6.70 | 6.98 | 7.18 | 0.48 |  | - | На базе существующих объектов |
|  |  | занимающихся на 1000 школьников | 100.00 | 568.00 | 570.00 | 570.00 |  |  |  |  |
| 7. | Больницы | тыс. коек | 1.4 | 1.39 | 1.428 | 1.47 | 0.09 |  | - | На базе существующих объектов |
|  |  | коек на 1000 жителей | 14.00 | 13.27 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |
| 8. | Поликлиники 5 шт. | тыс. посещ. | 800 | 859.9 | 816 | 840 | 0.00 |  | - | На базе существующих объектов |
|  |  | тыс. посещений на 1000 жителей | 8.00 | 8.60 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |
| 9. | Станции (подстанции) скорой помощи | сан. машин | 10.00 | 10.00 | 10.20 | 10.50 | 0.50 |  | - | На базе существующих объектов |
|  |  | сан. машин на 10000 жителей | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 10. | Гостиницы | тыс. мест | 1 | 1 | 1.02 | 1.05 | 0.05 |  | - | На базе существующих объектов |
|  |  | на 1000 жителей | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  |

Таблица 9.4. (продолжение)

| 11. | Предприятия торговли | тыс. кв. м торг. Площади | 32 | 64.2 | 73.44 | 75.6 | 11.40 |  | 4 | 50 тыс. чел. Обслуживаемого населенния. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | кв. м, торг. площади на 1000 жителей | 320 | 642 | 720 | 720 |  |  |  | Торговые предприятия местного значения: 14 тыс. чел. обслуживаемого населения:10 магазинов (участки до 0.4 га) в микрорайонах города. |
|  | В том числе городского уровня: | тыс. кв. м торг. площади | 18 | 36 | 40.8 | 42 | 6.00 |  | 3.6 | Торговые центры общегородского значения: 36 тыс. чел. обслуживаемого населения - 6 магазинов по 6 тыс. чел. обслуживания.Торговые площади 2.5 тыс. м. кв |
|  |  | кв. м, торг. площади на 1000 жителей | 180 | 360 | 400 | 400 |  |  |  |  |
| 12. | Предприятия общественного питания (общедоступные) | тыс. посадочных мест | 4 | 2.35 | 4.08 | 4.2 | 1.85 | 10.00 | 1.9 | 30 предприятий общественного питания от 20-100 мест |
|  |  | посадочных мест на 1000 жителей | 40 | 23.5 | 40 | 40 |  |  |  |  |
| 13. | Предприятия бытового обслуживания | кол-во занятых, тыс. чел. | 0.9 | 0.9 | 0.918 | 0.945 | 0.04 |  | - | На базе существующих объектов |
|  |  | рабочих мест на 1000 жителей | 9 | 9 | 9 | 9 |  |  |  |  |
| 14. | Профессиональные театры | ед. | 500.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 100.00 |  | - | На базе существующих объектов |
|  |  | ед. на 1000 жит. | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |

Таблица 9.4. (продолжение )

| 15. | Кинотеатры (постоянно действующие киноустановки) 2 шт. | тыс. мест | 0.50 | 0.50 | 0.51 | 0.53 | 0.03 |  | - | На базе существующих объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | мест на 1000 жителей | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
| 16. | Библиотеки | тыс. ед.хранения | 400.00 | 581 | 700 | 700 | 300.00 |  | - | На базе существующих объектов |
|  |  | тыс. ед. хранения на 1000 жит. | 4.00 | 5.81 | 7 | 7 |  |  |  |  |
| 17. | Музеи | ед. | - | 2 | 2 | 2 |  |  | - | На базе существующих объектов |
| 18. | Культурно-досуговые объекты (клубы, дискотеки, лектории и проч.) | тыс. мест | 8.00 | 1.98 | 4.08 | 4.20 | 2.22 | 0.73 | 0.2 | В микрорайонах города: _________ |
|  |  | мест на 1000 жит. | 80.00 | 19.8 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |
| 19. | Спортивные залы | тыс.кв.метров площади пола | 7.00 | 10.00 | 10.20 | 12.60 | 2.60 | 1.70 | 0.4 | В микрорайонах города 3 зала: _________ |
|  |  | кв.метров на 1000 жителей | 70.00 | 70.00 | 100.00 | 120.00 |  |  |  |  |
| 20. | Плоскостные спортивные сооружения | тыс.кв.метров | 100 | 48 | 102 | 105 | 57.00 | 1.1 | 6.0 | В микрорайонах города: _________ |
|  |  | кв.метров на 1000 жителей | 1000 | 480 | 1000 | 1000 |  |  |  |  |
| 21. | Плавательные бассейны | тыс. кв.м зеркала воды | 2.5 | 0.75 | 2.55 | 2.625 | 1.88 | 1.80 | 0.3 | В микрорайонах города 3 бассейна: _________ |
|  |  | кв. м на 1000 жителей | 25 | 7.5 | 25 | 25 |  |  |  |  |

Таблица 9.4. (продолжение)

| 22. | Дома-интернаты для инвалидов и престарелых | мест | 515.2 | 515.2 | 485.52 | 499.8 |  |  | - | На базе существующих объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | % к наеслению жителей с 60 лет | 18% | 18% | 17% | 17% |  |  |  |  |
|  |  | число жителей с 60 лет | 18.4 | 18.4 | 17.34 | 17.85 |  |  |  |  |
|  |  | мест на 1000 жит. | 28 | 28 | 28 | 28 |  |  |  |  |
| 23. | Дома-интернаты для детей | мест | 52.20 | 52.20 | 56.00 | 57.65 | 5.45 |  | - | На базе существующих объектов |
|  |  | % к наеслению жителей от 4 до 17 лет | 17.40% | 17.40% | 18.30% | 18.30% |  |  |  |  |
|  |  | число жителей от 4 до 17 лет | 17.40 | 17.40 | 18.67 | 19.22 |  |  |  |  |
|  |  | мест на 1000 жителей от 4 до 17 лет | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  |
| 24. | Психоневрологические интернаты | тыс.мест | 234.60 | 234.60 | 235.008 | 241.92 | 7.32 |  | - | На базе существующих объектов |
|  |  | % к наеслению жителей с 18 лет | 78.20% | 78.20% | 76.80% | 76.80% |  |  |  |  |
|  |  | число жителей с 18 лет | 78.20 | 78.20 | 78.33 | 80.64 |  |  |  |  |
|  |  | мест на 1000 жит. с 18 лет | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  |
| 25. | Дома ночного пребывания граждан БОМЖ | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | - | На базе существующих объектов |
|  |  | единиц на 100 тыс. жителей | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  |  |  |  |
|  | Итого общая площадь требуемого землеотвода под строительство объектов соцкультбыта, га: |  |  |  |  |  |  |  | 27.2 |  |

Таблица 9.5.

| Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Единица измерения | 2009г. | 2015 г. | 2025 г. | Новое строительство | Норма землеотвода на строительство | Площадь земельных участков для нового строительства, га | Примечания |
| 1 | Население в 2009 г. | тыс. чел. | 100.00 | 102.00 | 105.00 |  |  |  |  |
| 2 | Протяжённость линий общественного пассажирского транспорта | км | 35.56 | 43.7 | 61.2 |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Автобус | км | 35.56 | 43.7 | 61.2 |  |  |  |  |
| 4 | Протяжённость магистральных улиц и дорог | км | 38.52 | 47.3 | 66.3 | 27.7 |  |  |  |
| 5 | в том числе: | км |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Магистралей общегородского значения | км | 21.16 | 26.0 | 36.4 | 15.2 |  |  |  |
| 7 | Магистралей районного значения | км | 17.36 | 21.3 | 29.8 | 12.5 |  |  |  |
| 8 | Общая протяжённость улично-дорожной сети | км | 116.70 | 143.4 | 200.7 | 84.0 | 1.4 | 117.6 | С учетом окружной |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | с усовершенствованным покрытием | км | 81.40 | 100 | 140.0 | 58.6 |  |  |  |
| 10 | Плотность сети линий обществен. пассажирского транспорта: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | - в пределах застроенных территорий | км/кв.км | 1.02 | 1.25 | 1.7 |  |  |  |  |
| 12 | - в пределах центрального района | -«- | 1.31 | 1.61 | 2.3 |  |  |  |  |
| 13 | Количество транспортных развязок в разных уровнях | единиц | - | - | - |  |  |  |  |
| 14 | Аэропорты | единиц | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 16 | Обеспеченность населения легковыми автомобилями (на 1000 жит.) | единиц | 325 | 350.00 | 380 |  |  |  |  |

Таблица 9.6.

| № п/п | Показатели | Единица измерения | 2009г. | 2015 г. | 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Население в 2009 г. | тыс. чел. | 100.00 | 102.00 | 105.00 |
| Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |  |  |
| 2 | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 2.1. | Водопотребление -всего | тыс.куб.м/сут. | 32.8 | 39.4 | 47.2 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 2.2. | -на хозяйственно-питьевые нужды | -«- | 27.3 | 31.4 | 36.1 |
| 2.3. | -на производственные нужды | -«- | 5.5 | 6.6 | 7.9 |
| 2.4. | Производительность водозаборных сооружений | тыс.куб.м/сут. | 51.5 | 61.8 | 71.1 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 2.5. | -водозабор подземных вод |  | 38 | 45.6 | 52.4 |
| 2.6. | Среднесуточное потребление на 1чел. | л/сут. на чел | 328 | 393.6 | 452.6 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 2.7. | -на хозяйственно-питьевые нужды | -«- | 273 | 314.0 | 361.0 |
| 2.8. | Протяжённость сетей | км | 220.5 | 264.6 | 304.3 |
| 3 | Водоотведение (канализация) |  |  |  |  |
| 3.1. | Общее поступление сточных вод | тыс.куб.м/сут. | 20.9 | 24.0 | 28.8 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 3.2. | -хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс.куб.м/сут. | х |  |  |
| 3.3. | -производственные сточные воды | -«- | х |  |  |
| 3.4. | Производительность очистных сооружений канализации | -«- | 80 | 96.0 | 110.4 |
| 3.5. | Протяжённость сетей | км | 155.9 | 187.1 | 215.1 |
| 4 | Электроснабжение |  |  |  |  |
| 4.1. | Потребность в электроэнергии - всего | млн.кВт-ч /год | 289.034 | 346.8 | 398.9 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 4.2. | -на производственные нужды | -«- | 107.581 | 123.7 | 142.3 |
| 4.3. | -на коммунально-бытовые нужды | -«- | 181.453 | 208.7 | 250.4 |
| 4.4. | Потребление 1чел. в год | кВт | 2890.34 | 3468.4 | 4162.1 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 4.5. | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 1814.53 | 2177.4 | 2612.9 |
| 4.6. | Протяжённость сетей | км |  |  |  |
| 5 | Теплоснабжение |  |  |  |  |
| 5.1. | Установленная мощность | Гкал/час | 384.286 | 441.9 | 508.2 |
| 5.2. | Подключенная мощность | Гкал/час | 254.117 | 304.9 | 350.7 |
| 5.3. | Протяжённость сетей (магистральных) | км | 32.9 | 37.8 | 45.4 |
| 6 | Газоснабжение |  |  |  |  |
|  | Потребление газа - всего: | млн.куб.м/год | 150 | 180.0 | 207.0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 6.1. | население | -«- | 15.0 | 17.3 | 19.8 |
| 6.2. | Протяжённость сетей (магистральных) | км | 39.4 | 47.3 | 54.4 |
| 7 | Связь населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 75 | 90.0 | 108.0 |

Таблица 9.6. (продолжение)

| 8 | Инженерная подготовка территории |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1. | Защита территории от подтопления площадью |  | га |  |  |  | 59 | 99 |  |
| 8.2. | Организация ливневой канализации: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.1. | -устройство закрытых водотоков; |  | км |  |  |  | 3.4 | 23.1 |  |
| 8.2.2. | - устройство напорных водостоков |  | км |  |  |  | 2.3 | 13.9 |  |
| 8.2.3. | -устройство насосных станций |  | Ед. |  |  |  | 2 | 5 |  |
| 8.3. | Строительство очистных сооружений дождевой канализации |  | Ед. |  |  |  | 1 | 3 |  |
| 8.4. | Строительство локальных очистных сооружений |  | Ед. |  |  |  | 4 | 4 |  |
| 8.5. | Благоустройство береговой полосы |  | км |  |  |  | 1.26 | 12.6 |  |
| 8.6. | Устройство набережных с берегоукреплением |  | км |  |  |  | 0.3 | 8.3 |  |
| 8.7. | Расчистка, дноуглубление водотоков |  | км |  |  |  | 2.3 | 5.4 |  |
| 8.7. | Организация пляжей площадью |  | га |  |  |  | 0.4 | 0.9 |  |
| 9 | Санитарная очистка территории |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Объём бытовых отходов |  | тыс.т/год | 124.1 |  |  | 142.7 | 164.1 |  |
| 9.2. | Рекультивируемая свалка (на расчётный срокв организация нового полигона в районе дер.Гороватка) |  | единиц/га |  |  |  | 1 | 1 |  |
| 9.3. | Общая площадь рекультивируем. свалки |  | га |  |  |  | 20 | 20 |  |
| Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Общее площадь кладбищ | га |  |  | 35.61 | 37 |  |  | 39 |
| Зелёные насаждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Зелёные насаждения общего пользования | га |  |  | 174.18 | 204 |  |  | 315 |
| 11.1. | обеспеченность | кв.м/чел |  |  | 17.4 | 20 |  |  | 30 |
| Охрана окружающей среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1. | Объём выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух | тыс.т/год |  |  | 16.07 | по ПДВ |  |  | по ПДВ |
| 12.2 | Общий объём сброса сточных вод | млн.м3/год |  |  | 9.53 | 9 |  |  | 8 |

## Иллюстрации основных чертежей